
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 409 / 14.12.2022

SINTEZĂ
STUDIU DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 
PARCARE LA DRUM JUDETEAN DJ 186 KM 25+00
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
Denumirea obiectivului de investiţii

Locuri de popas la drumuri județene - PARCARE LA DRUM JUDETEAN DJ 186 KM 25+00
Ordonator principal de credite/investitor

Județul Maramureș

Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Nu este cazul
1.4 Beneficiarul investiţiei

JUDETUL MARAMURES

Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

S.C. CUSTOMIMAGE S.R.L. 

Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Amplasamentul 2 – Rozavlea 

Amplasamentul este cuprins parțial în intravilan și extravilanul comunei Rozavlea. Pe amplasamentul Rozavlea există rețele de canalizare și alimentare cu energie electrică de medie tensiune. Aceste rețele urmează a fi deviate. Alimentarea cu apă se realizează dintr-o rețea existentă din apropierea amplasamentului. Terenul este parțial proprietate privată, parțial proprietate publică.

Pe amplasamentul studiat pe drumul județean DJ 186 la km 25+000 situat pe partea dreaptă se regăsește amenajată o platformă de staționare existentă care nu respecta normele de amenajare și siguranță în trafic. 
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice:
Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea de locuri de popas de-a lungul drumurilor județene, dotate cu grupuri sanitare, parcare si spațiu de joacă pentru copii, având un caracter de relaxare si odihnă, dar în acelaș timp si un caracter informative pentru turiștii care tranzitează zona,  prin panourile amplasate in incinta acestora. Prin amplasarea unei stații de alimentare electrice, parcările vor oferii posibiltatea  turistilor posesori de mașini electrice posibilitatea alimentării  acestora.
U.A.T. Rozavlea se află în zona centrală estică a județului, la est de municipiul Baia Mare, pe valea râului Iza. Este traversată de drumul Județean DJ 186 (care leagă drumul național DN 18 cu (DN 17C și traversează localitățile Solotvina, Ocnești, Nănești, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Bogdan Vodă, Dragomirești, Săliștea de Sus și Săcel) și drumul Județean DJ 107D care asigură legătura către satele componente ale comunei (Btiza, Poienile, Izei, Glod, Slătioara).
Proiectantul împreună cu beneficiarul au stabilit amplasamentul pe care se va realiza investiția pe criterii tehnice, economice și de perspectivă al traficului având următoarele date: 
	Indicativ drum 
	Amplasament 
	Poziție kilometrică 
	Lungime 
	Suprafață proiect 

	DJ 186 
	Amplasament 2 

U.A.T. Rozavlea 
	Început/sfârșit 

km 24+970 – km 25+057 
	87,00m 
	2323,00mp 


Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite
Drumul județean DJ 186 (Amplasament 2 - U.A.T. Rozavlea) asigură o legătură majoră între drumul național DN 18 în km 0+000 și DN 17 C în km 52+300, și conferă o legătură cu rețeaua de drumuri județene DJ 117D, DJ 185, DJ 188. 

Terenul se invecinează: 

- în partea de nord - drumul județean DJ 186 

- în partea de sud - Râul Iza 

- Terenul este situat în Parcul Natural Munții Maramureșului. 

Surse de poluare existente în zonă 
Zona nu prezinta surse de poluare industriale sau de natură chimică, pe raza comunei existând doar prezenta o stației de epurare a apelor uzate.

 Rețele existente în zonă:

Pe amplasamentul  U.A.T. Rozavlea adiacent drumului județean DJ 186, s-a identificat o rețea electrică de medie tensiune, în lungul drumului județean amplasată pe parte stângă acestuia. Linia electrică, pe amplasamentul studiat, are 3 stâlpi ce se vor reloca/proteja conform avizelor tehnice obtinute de Beneficiar la urmatoare faza de proiectare.
	Stâlpii se identifică prin urmatoarele coordonate stero 70: Tip stâlp 
	Coordonata etică (X) 
	Coordonata nordica (N) 
	Suprafața amplasament 

	Stâlp de beton prefabricat 
	438179.9730 
	438179.9730 
	Spațiu verde 

	Stâlp de beton prefabricat 
	438179.9280 
	695571.2760 
	Spațiu verde 

	Stâlp de beton prefabricat 
	438223.2890 
	695547.0190 
	Trotuar 


Pe amplasament, nu există rețele de alimentare cu apă, dar există în apropierea acestora, la circa 16 m, față de amplasamentul propus pentru căminul de apometru. 

Traseul rețelei de canalizare a localității străbate amplasamentul. Urmare a acestui fapt, o porțiune a acesteia, de circa 32 ml, va trebui deviată. Rețeaua de canalizare si alimentare cu apă va fi protejată/relocata conform Avizelor tehnice obtinute la urmatoare faza de proiectare daca este cazul. 

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii
Categoria și clasa de importanță .Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C”. 
Suprafața totală a terenului ocupat de ampriza lucrărilor de sistematizare verticală care fac obiectul studiului de fezabilitate este de 2323,00mp. 
 Suprafața construită desfășurată :

Amenajarea popasului constituit din lucrări de sistematizare verticală și lucrări arhitecturale inclusiv civile se caracterizează prin următorii parametri: 

➢ Căi de acces: 

▪ Lungimea drumului de acces este 78.8m cu lățimea de 5.00m, suprafață ocupată de 480.5mp . 

➢ Spatii de parcare: 

▪ Amenajarea de spații de parcare în număr de 18 locuri din care: 

➢ 15 saptii de parcare autoturisme la 45º; 

➢ 1 saptiu de parcare pentru persoane cu dezabilitați autoturisme la 45º; 

➢ 2 sapții de parcare autocare la 45º, 

Cu suprafațata totală de 396.5mp 

➢ Cai de acces pietonale: 

▪ Suprafața ocupată de trotuare amenajate este de 237.70mp 

➢ Pista de cicliști si spatii de staționare: 

▪ Suprafața ocupată de lucrări este de 736 mp 

➢ Amenajare spatii verzi: 

▪ Suprafața ocupată de lucrări este de 348mp 

➢ Amenajare spatii de joaca si relaxare: 

▪ Suprafața ocupată de lucrări este de 142.50mp 

➢ Construcție cu destinații de WC public: 

▪ Suprafața ocupată de lucrări este 160.70 mp 

LUCRĂRI DE CIVILE ȘI ARHITECTURALE PROIECTATE – STUDIU DE INCADRARE IN SPECIFICUL LOCAL: 
Obiectivul principal al acestui studiului de fezabilitate este de a realiza locuri de popas de-a lungul drumurilor județene, dotate cu grupuri sanitare, parcare și spațiu de joacă pentru copii, având un caracter de relaxare și odihnă, dar în același timp și un caracter informativ prin panourile amplasate în incinta acestora. 

Clădirea propusă, cu trei laturi, va avea acoperișul până la cota pardoselii, în două ape (pe fiecare latură), cu un unghi de 60º. Șarpanta va fi din lemn de rășinoase, cu căpriorii așezați la 60 cm interax, cu termoizolație vată minerală bazaltică și placare la interior cu lambriu lemn ignifugat, tratat cu grund și lazură groasă pe bază de apă, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiați UV și intemperii, ce asigură protecția microbiologică la fungi, mucegaiuri, albastreală, insecte. 

Construcția, cu regim de înălțime Parter, va avea accesul la cota ±0.00, la 15 cm față de cota trotuarului amenajat și va avea următoarele caracteristici: 

▪Regim de înălțime Parter 

▪Suprafața Construită 160.70 mp 

▪Suprafața Utilă 106.83 mp 

▪Volum Util 271.95 mc 

▪H mininim util 1.70 m 

▪H maxim 4.15 m 

Construcția propusă – Grupuri Sanitare – va cuprinde următoarele funcțiuni: 

P-01 – Hol S = 27.71 mp 

P-02 – Grup Sanitar Femei S = 32.62 mp 

P-03 – Materiale Curățenie S = 7.35 mp 

P-04 – Grup Sanitar Persoane cu Dizabilități / Mama și Copilul S = 7.00 mp 

P-05 – Grup Sanitar Bărbați S = 32.15 mp 

SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ PARTER = 106.83 mp
SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ PODESTE EXTERIOARE = 15.32 mp 
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ PARTER = 160.70 mp 
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ = 160.70 mp 
Închiderile exterioare și compartimentările interioare: 
• Pereții exteriori vor fi realizați din panouri sandvich din lemn, pe stuctură lemn. 

• Pereți interiori de compartimentare – autoportanți, 15 cm grosime, structură metalică CW 125, panouri gips carton rezistente la foc și umiditate .
• Pereții despărțitori din grupurile sanitare vor fi din H.P.L. 

Tâmplărie exterioară: 
• Vitrine – goluri fereastră, respectiv uși acces – vor fi realizate din tâmplărie lemn și geam termopan sticlă clară, cu folie antiefracție, culoare profile stejar - gri. 

• Glafurile exterioare ale ferestrelor sunt din tablă aluminiu vopsită în câmp electrostatic, culoarea tâmplăriei. 

· Pardoselile vor fi finisate cu gresie porțelanată antiderapantă, mată, culoare gri-bej. Gresia va fi rezistentă la uzură, cu clasa PEI 3 și rezistentă trafic intens. 

Tâmplărie interioară: 
· • Uși interior din aluminiu, într-un canat, fără rupere de punte termică, cu foi pline, culoare profile – imitație stejar gri. 

• Uși confecționate din plăci compactate din HPL (plăci stratificate la presiuni înalte) cu grosimea de 13 mm, miezul plăcilor alcătuit din straturi de hârtie și rășini termoplastice presate la temperaturi înalte. Fețele exterioare sunt protejate cu un strat melaminat culoare alb - RAL 9003, rezistent la zgâriere, pătare, decolorare și la acțiunea agenților chimici folosiți pentru igienizare. Ușile vor fi dotate cu butoane de tragere și zăvorâre, cu sistem de semnalizare „liber/ocupat” (verde/roșu). 

Mobilier și dotări: 
Grupurile sanitare vor fi dotate cu dozatoare de săpun și dezinfectant, uscătoare de mâini, dispenser prosoape pliate de hârtie cu cheie, port hârtie igienică, dispenser pungi tampoane, dispenser acoperitoare colac WC, coșuri pentru nevoi igienice. Aceste dotări vor fi din oțel inoxidabil, prevăzute cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere. 

Obiectele sanitare vor fi sistem antivandalism, fără îmbinări demontabile, din oțel inoxidabil, prevăzute cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere. 

Grupul sanitar pentru persoanele cu handicap și pentru mamele cu copii mici va respecta standardele în vigoare, fiind dotate la rândul lor cu obiecte sanitare antivandalism având caracteristicile enumerate mai sus, dar care pot fi utilizate de către persoanele cu handicap.
· • LUCRĂRI EDILITARE: 

Alimentarea cu apă a amplasamentului, se va realiza cu un branșament la rețeaua de apă potabilă, a localității, din conductă PE ID PE100Rc, De 25, Pn10, în montaj îngropat. 

Instalații sanitare interioare: 
Instalațiile interioare, de apă rece/caldă, vor fi realizate din conductă de polipropilenă reticulară, Dn25 mm, izolate termic, cu manșoane izolante, din poliuretan, cu grosimea de 9 mm, montate îngropat, în elementele de construcții, sau în pardoseală. 

Debitele de ape uzate, de natură fecaloid – menajeră, colectate din cadrul imobilului, vor fi vehiculate, la rețeaua de canalizare, de incintă, prin intermediul unei tubulaturi PVC KG De 50….110 mm, în montaj îngropat. 

Încălzirea/răcirea/ventilarea spațiilor interioare, cu funcționare în suprapresiune, va fi asigurată cu ajutorul a 3 invertere cu funcționare independentă. 

Dezinfecția spațiilor interioare, se va realiza cu un sistem dezinfecție aer, cu ozon cu funcționare automată.
La intrare, în zona de acces, se va monta o perdea de aer de recirculare, cu funcționare electrică. 

Instalații pluviale: 
Debitele de ape uzate, de natură pluvială, colectate de pe suprafețele impermeabile ale incintei, vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere si descărcate în rigola pluvială a DJ 186. 

Instalații iluminat: 
Asigurarea alimentării cu energie electrică, a amplasamentului, va fi realizată de către societatea de distribuție energie electrică, pe baza unui studiu de soluție. 

Iluminatul interior, va fi realizat cu corpuri de iluminat, de tip LED, aparataj de comutație, în construcție antivandalism. 

Avand in vedere structura combustibila, instalatiile electrice vor fi de tip etanse, circuitele se executa cu cablu rezistent la foc CYY-f. Doze de legaturi, aparatajul, corpurile de iluminat, tablou electric vor fi etanse incombustibile. 

Iluminatul exterior, va fi realizat cu 11 stâlpi de iluminat, cu panouri fotovoltaice, pentru iluminat nocturn, complet echipat: 

-Panou fotovoltaic: 140W -Regulator de incarcare: 10A, IP68 -Compensare incarcare cu temperatura; -Baterie solara : 12V, 100Ah -Lampa LED: 40W -Autonomie sistem: 4 zile -Programator timpi de functionare; -Stalp zincat 5.5m: Inclus cu sistem fundatie 

În cadrul amplasamentului, va fi montată o statie de încărcare auto rapidă, 150 kw, complet echipată. 

Supravegherea video a amplasamentului, se va realiza cu un sistem de supraveghere video, exterior, compus dintr-un kit de 16 camere supraveghere video, având comunicare bidirecțională: 

- camere supraveghere: 16 buc, full HD, infraroșu, transmisie internet si telefon mobil, comunicare bidirecțională 

- DVR XVR stand alone, cu o capacitate de stocare a datelor de pana la 6 TB cu posibilitate de de backup prin USB sau direct prin intermediul retelei de internet. 

În cadrul spațiului de depozitare, va fi montat un detector fum și temperatură, programabil wi fi, iar pe fațadă, în zona de acces, va fi montată o sirenă de alarmare la incendiu, de exterior, autonomă, programabilă wi fi. 

Costurile estimative ale investiţiei 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea expropierii:
Terenurile identificate conform coridorului de expropriere va afecta numărul cadastral 5160, aparținând comunei Rozavlea, și numărul cadastral 52155, aparținând Mârza Lenuța – Margareta și Mârza Ionel. Superfața totală de expropriere este de 2323mp din care: 

· 496mp se expropriază pe terenul cu numărul cadastral 51901; 

· 1827mp se expropriază pe terenul cu numărul cadastral 52155. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 5069931,42 lei inclusiv T.V.A., respectiv 4299864,20 lei fără T.V.A. din care construcții-montaj (C+M) 3231144,62 lei inclusiv T.V.A., respectiv 2715247,58 lei fără T.V.A.
