     Anexa 1 la HCJ nr. 78/ 2023  
Descrierea sumară a investiției
Solicitantul: Județul Maramureș
· Solicitant eligibil conform secțiunii 2.6. din Ghidul solicitantului, a Listei aprobate prin Ordinului comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Antreprenorialului și Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 172/365/2609/179/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea restaurării acestora și a Anexei la Ordinul nr. 172/365/2609/179/2023.
· are capacitatea de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
· NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026

În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Proiectul respectă principiul  „Do No Significant Harm” (DNSH)
Contractele de lucrări vor include obligatoriu cerința respectării principiului ”de a nu prejudicia semnificativ” potrivit Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul  investiției

Activitățile/acțiunile eligibile a fi finanțate prin intermediul Investiției sunt activități specifice de reabilitare/restaurarea obiectivelor selectate:

1. Gospodăria nr. 948
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 948
Anul construcției: 1931
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentică simplă și dimensiuni frumoase, cu foarte puține intervenții ulterioare. Casa are târnaț pe două laturi, cu stâlpi circulari sub formă de fus cu capitel, cu balustradă simplă, cu pereți tencuiți cu mortar din lut, vopsită mieriu (albastru), culoare specifică zonei. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local.

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire

· desfacere învelitoare din plăci ondulate de azbociment și șipcile degradate din rășinoase;

· desfacere împrejmuire din plasă metalică și structura acesteia din lemn. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale

· consolidare și subzidire până la cota de îngheț a soclului din piatră clădită, cu zidărie de piatră și liant înspre interior și zidărie uscată din piatră la exteriorul soclului;

· înlocuirea tălpilor din lemn deteriorate cu unele noi din lemn de esență tare, tratat hidrofug și împotriva paraziților sau cariilor;

· înlocuire și consolidare elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze;

Reparații, înlocuiri finisaje

· reparații, refaceri finisaje tencuieli cu mortar de pământ și zugrăvire cu mieriu(albastru): 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· înlocuire pardoselilor din pământ cu podele executate din scânduri de rășinoase;

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci și folie anticondens, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Instalații

· adăugarea unui spălător în casă și conectarea casei la rețeaua de canalizare din curte;

· refacerea consolei/tabloului electric și extinderea rețelei electrice și de iluminat interior.

Reparații, înlocuiri, amenajare incintă

· refacere gard la uliță în stil tradițional local din nuiele împletite împreună cu poarta și portiță din lemn;

· executarea în tronsoane a unei săpături perimetrale manuale, introducerea unui dren în jurul casei, îmbrăcat în geotextil și umplerea în jurul lui cu criblură sort 4-8mm și pietriș de amestec optimal la suprafață pe o lățime de 0.50m de la soclul casei.

2. Gospodăria nr. 1016
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 1016
Anul construcției: 1920
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, având prispă pe trei laturi ale casei, cu o zonă de depozitare închisă cu scânduri în spate. Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei în elementele de lemn ale prispei și se remarcă prin culoarea albastră a fațadelor și prin acoperirea cu șindrilă, având două ochiuri specifice în învelitoare. Tâmplăriile de lemn sunt cele originale. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze; 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 
· consolidare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere și reparare împrejmuire la stradă în stil tradițional local;

Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· refacere sau reparare tencuieli interioare și exterioare;

· refacere sau reparare zugrăveli cu lapte de var interioare și exterioare în culoarea albastră specifică zonei;

Instalații:  
· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

3. Gospodăria nr. 1169
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 1169
Anul construcției: 1925
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, având prispă pe două laturi ale casei. Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei în elementele de lemn ale prispei și se remarcă prin culoarea albastră a fațadelor. Tâmplăriile de lemn sunt cele originale. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze; 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 
· consolidare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere și reparare împrejmuire la stradă în stil tradițional local;

Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· refacere sau reparare tencuieli interioare și exterioare;

· refacere sau reparare zugrăveli cu lapte de var interioare și exterioare în culoarea albastră specifică zonei;

Instalații:
· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

4. Gospodăria nr. 993
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 993
Anul construcției: 1933
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală din bârne de lemn. Planimetric se descrie târnațul pe două laturi ale construcției, iar la interior regăsim succesiunea a doua încăperi de locuit și a unei cămări. Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei pe care le regăsim la stâlpii de pe târnaț sau la ferestrele cu tâmplărie de lemn. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

- desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze; 

- desfacere împrejmuire si poarta metalica înspre uliță

- desfacere anexe parazitare din OSB din dreptul casei tradiționale, respectiv cea alipită șurii

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

-consolidare soclu din piatră; 

-refacere șarpantă; 

-înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

-refacere gard de separare din vecinătatea casei, în stil tradițional local;

- în limita bugetului se pot propune consolidări minimale și ale șurii

Reparații, înlocuiri finisaje: 

-reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

-repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

-repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

-izolare hidrofugă a podurilor; 

-refacere învăluitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

-deși din spusele proprietarului casa tradițională nu avea balustradă, din considerente de siguranța în exploatare se va prevede o balustradă nouă specific tradițională;
- În limita bugetului se poate propune reabilitarea unui cuptor exterior tradițional, protejat în momentul de față de o anexă;
- amenajare incintă.
Instalații 

-refacerea consolei/tabloului electric și a instalației electrice interioare.
5. Gospodăria nr. 752
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 752
Anul construcției: 1942
Casa se înscrie în specificul arhitecturii tradiționale locale, prezentând o volumetrie simplă și planimetrie dreptunghiulară care include și târnaț pe două dintre laturi. Acoperișul este în patru ape cu pante abrupte, iar zona de acces în casă se remarcă prin prezența unei “filigorii” cu timpan. Anexa gospodărească se încadrează de asemenea în specificul arhitecturii locale. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local.

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire

· desfacere învelitoare din plăci ondulate de azbociment și șipcile degradate din rășinoase;

· desfacere împrejmuire metalică. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale

· consolidare și subzidire până la cota de îngheț a soclului din piatră clădită, cu zidărie de piatră și liant înspre interior și zidărie uscată din piatră la exteriorul soclului;

· înlocuirea tălpilor din lemn deteriorate cu unele noi din lemn de esență tare, tratat hidrofug și împotriva paraziților sau cariilor;

· înlocuire și consolidare elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze;

Reparații, înlocuiri finisaje

· reparații, refaceri finisaje tencuieli interioare  cu mortar de pământ și zugrăvire cu mieriu(albastru): 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· refacerea pardoselilor cu podele executate din scânduri de rășinoase;

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci și folie anticondens, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Instalații

· refacerea consolei/tabloului electric și extinderea rețelei electrice și de iluminat interior.

Reparații, înlocuiri, amenajare incintă

· refacere gard la uliță în stil tradițional local din nuiele împletite împreună cu poarta și portiță din lemn;

· executarea în tronsoane a unei săpături perimetrale manuale, introducerea unui dren în jurul casei, îmbrăcat în geotextil și umplerea în jurul lui cu criblură sort 4-8mm și pietriș de amestec optimal la suprafață pe o lățime de 0.50m de la soclul casei.
6. Gospodăria nr. 52
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 52
Anul construcției: 1926
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentică simplă, dimensiuni și proporții armonioase, cu puține intervenții ulterioare. Casa are târnaț pe o latură, cu stâlpi rectangulari, cu balustradă ornamentată. Fațada dinspre curte este tencuită cu mortar din lut, vopsită mieriu (albastru), culoare specifică zonei, restul fațadelor fiind cu bârnele din lemn vizibile sau cu bârne și șipci suport, fără tencuială aplicată. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, șindrilă si tablă existentă; 

· desfacere împrejmuire metalică din vecinătatea casei și  împrejmuire cu poartă la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· consolidare soclu din piatră; 

· consolidare șarpantă; înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard de separare din vecinătatea casei, în stil tradițional local;

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugarea și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate; 

· refaceri/reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și realizarea de zugrăveli interioare cu lapte de var;

· refaceri/reparații la tencuieli exterioare cu mortar de pământ și realizarea de zugrăveli exterioare în culoarea albastră după model original și culoarea originală albastră.

Instalații 

· refacerea consolei/tabloului electric și refacerea instalației electrice existente cu împământare; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

· înlocuirea unicei sobe metalice și montarea uneia noi in cea de a doua cameră;

· refacerea și extinderea instalațiilor sanitare.

7. Gospodăria nr. 770
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 770
Anul construcției: 1923
Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei în elementele de lemn ale prispei. Construcția se remarcă prin culoarea albastră a fațadelor și prin acoperirea cu șindrilă având două ochiuri specifice în învelitoare. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze; 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 
· consolidare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere și reparare împrejmuire la stradă în stil tradițional local;

Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· refacere sau reparare tencuieli interioare și exterioare;

· refacere sau reparare zugrăveli cu lapte de var interioare și exterioare în culoarea albastră specifică zonei;

Instalații:  
· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

8. Gospodăria nr. 595
Adresa: Comuna Lăpuș, sat Lăpuș, nr. 595
Anul construcției: 1924
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală din bârne de lemn. Planimetric se descrie târnațul pe o singură latura, iar la interior regăsim succesiunea a două încăperi de locuit și a unei cămări. Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei și își păstrează învelitoarea originală din draniță. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatra, refacerea pardoselilor si a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

- desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze; 

- desfacere împrejmuire din plasă metalică și poarta de lemn dinspre stradă;
- desfacere anexe parazitară din lemn și învelitoare din plăci ondulate de azbociment, alipită casei tradiționale

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

- consolidare soclu din piatră; 

- refacere șarpantă; 

- înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

- refacere împrejmuire și poarta la stradă din stâlpi ciopliți din lemn si scânduri, după model specific local 

Reparații, înlocuiri finisaje: 

-reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

-repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

-repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

-izolare hidrofugă a podurilor; 

-refacere învăluitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

- refacere balustrada de lemn la târnaț

- amenajare incintă.
Instalații 

-refacerea consolei/tabloului electric și a instalației electrice interioare; 

