       Anexa 1 la HCJ nr.79/2023
Descrierea sumară a investiției
Solicitantul: Județul Maramureș
· Solicitant eligibil conform secțiunii 2.6. din Ghidul solicitantului, a Listei aprobate prin Ordinului comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Antreprenorialului și Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 172/365/2609/179/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea restaurării acestora și a Anexei la Ordinul nr. 172/365/2609/179/2023.
· are capacitatea de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
· NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026

În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Proiectul respectă principiul  „Do No Significant Harm” (DNSH)
Contractele de lucrări vor include obligatoriu cerința respectării principiului ”de a nu prejudicia semnificativ” potrivit Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul  investiției

Activitățile/acțiunile eligibile a fi finanțate prin intermediul Investiției sunt activități specifice de reabilitare/restaurarea obiectivelor selectate:

1. Gospodăria nr. 793
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 793
Anul construcției: 1870
Construcția are o tipologie specifică pentru casele de pe Valea Vișeului din Țara Maramureșului, de dimensiuni mari pentru această tipologie. Planimetria este tripartită, cu tinda (cu cămară) la mijloc și două camere mari de o parte și de alta. Prispa (”șatra” în grai local) se întinde pe toată fațada principală dinspre curte, cu o arcadă frumos decorată. Casa este realizată din bârne masive de pin cu secțiune rectangulară, cioplite cu barda, îmbinate la colţ în “cheutoare nemțească” (coadă de rândunică). Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Casa se regăsește pe Lista Monumentelor Istorice și are codul MM-II-m-B-04603.

Prispa originală a fost în formă de ”L” cuprinzând și latura scurtă dinspre stradă. În timpul unor lucrări de reparații a fost anulată această latură scurtă a prispei. Materialul rezultat din desfacere a fost folosit pentru realizarea unui găbănaș în imediata vecinătate a casei.

În timpul acestor lucrări de reparații, odată cu anularea laturii scurte a prispei, a fost modificat și acoperișul, prin adaptarea formei sale în plan la noua lungime a casei fără latura scurtă a prispei, iar capetele degradate ale căpriorilor au fost tăiate, micșorând astfel panta acoperișului. Pentru acest acoperiș cu pantă mică a fost aleasă o învelitoare din tablă plană, fălțuită.
Casa si-a păstrat integritatea pentru partea ce s-a păstrat. Starea de conservare, atât pentru casă cât și pentru găbănaș, este medie, și sunt necesare lucrări de reparaţii și reconstituire.

Este necesară reconstituirea prispei în formă de ”L” și acoperișul cu pantă adecvată și învelitoare din draniță.

Starea de conservare a tavanului casei este deosebit de proastă în zona în care a existat un coș de fum, unde la ora actuală de dezvoltă un gol din ce în ce mai mare.

Finisajele pereților și tavanelor sunt degradate și vor necesita lucrări substanțiale de reparații și reconstituire.

Incinta Casei Mihalca cuprinde, pe lângă găbănașul fermecător, o șură realizata în anii `70-`80, costruită din B.C.A. cu o volumetrie ce nu se încadrează în specificul local. Amplasamentul este bun, închide ”ocolul” gospodăriei, însă aspectul său nu cadrează cu cel al casei și găbănașului. 

Este recomandabilă demolarea șurii și eliberarea amplasamentului pentru amplasarea în viitor a unei șuri relocate.

2. Gospodăria nr. 309
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 309
Anul construcției: 1962

Construcția se remarcă printr-o arhitectură de tranziție, de la casa tradițională la casa funcțională. Casa prezintă bârnele îmbinate în coadă de rândunică, iar stâlpii și balustradele tratate sobru, nemțește. Șarpantă este în patru ape, iar învelitoarea este mixtă. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatra, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 
· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze - desfacere totală, cu recuperarea integrală a materialului și completare, în vederea îmbunătățirii valorii arhitecturale  
Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 
· consolidare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă;

înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze;

· refacere gard de separare din vecinătatea casei, în stil tradițional local;

Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale;

· înlocuire pardoseli existente cu dușumea de lemn;

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase;

· izolare hidrofugă a podurilor;

· învelitoare din țiglă
Notă

· se va extinde casa;

· se vor reface dușumelele;

· se va retencui casa în interior.

3. Gospodăria nr. 454
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 454
Anul construcției: 1956
Gospodăria se remarcă printr-o arhitectură cu specific tradițional din Țara Maramureșului, fiind compusă din următoarele construcții de lemn: casă, șură, coleșnă, cotețe, șopru, gard și poartă. Casa în jurul căreia se desfășoară anexele este realizată din bârne de lemn, având două camere, o „tindă” și o prispă pe latura lungă. Are soclul realizat din zidărie de piatră, pereți din bârne de lemn esență brad, de secțiune rectangulară, acoperiș în patru ape cu structura șarpantei din lemn rotund, cu un unghi care nu depășește 45°. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacerea învelitorilor de țiglă ceramică, plăci de azbociment, tablă;

· desfacerea elementelor deteriorate ale structurii șarpantelor, unde e cazul;

· desfacerea elementelor deteriorate ale planșeului de lemn;

· desfacerea elementelor de lemn deteriorate;

· desfacerea împrejmuirilor metalice din vecinătatea casei și a elementelor degradate ale împrejmuiri din lemn de pe limita de proprietate de la stradă; 

· desfacerea pardoselilor, treptelor, și a trotuarului de beton;

· desfacerea copertinei din zona accesului, a structurii și balustradei metalice;

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· refacerea învelitorilor;

· refacerea elementelor structurale ale șarpantelor, unde e cazul; 

· înlocuirea elementelor deteriorate ale șarpantei cu altele noi: căpriori, popi, pane intermediare, clești, moaze, șipci etc.; 

· înlocuirea elementelor deteriorate ale planșeului de lemn;

· refacerea gardului de separare aflat în vecinătatea casei, în stil tradițional local;

· consolidarea soclurilor din piatră;

· refacerea ansamblului de trepte în stil tradițional și a trotuarului;

· refacerea copertinei în zona accesului în casă;

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· repararea sau înlocuirea ferestrelor și a ușilor de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 
· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacerea învelitorilor, ignifugarea și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate;

· refacerea sau înlocuirea gardului de lemn și a porții de acces în incintă;

· repararea tencuielilor/finisajelor interioare ale pereților și tavanelor;

· realizarea unui perete de compartimentare, pentru baie;

Instalații 

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior;

· repararea și extinderea rețelei de apă și de canalizare existente;

4. Gospodăria nr. 531A
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 531A
Anul construcției: 1948
Gospodăria compusă din casă, colejnă cu coștei și fânar se remarcă printr-o arhitectură specific rurală. Casa este meșteșugit lucrată, având o valoare aparte datorită muruielii pereților, care scot în evidență prispa. Casa are o șatră pe două laturi, cu stâlpi ciopliți în formă romboidală alungită, care susțin un fruntar arcat (între doi stâlpi), rigidizați prin chituși discreți, prinși cu cuie de lemn. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrila, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 
· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze;

· desfacere tencuiala interior – exterior, la fel șpraițuirea;

· desfacere pardoseli existente;

· îndepărtare trepte din beton;

· desfacere pardoseli din beton din prispă;

Colejnă

· desfacere învelitoare

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale:

Casa 
· consolidare soclu din piatră;

· refacere șarpantă; 
· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze;

Colejna
· reparare elemente degradate (50%)
Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale;

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 
· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 
· refacere învăluitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

Instalații 
· necesită racordarea la alimentare cu apă menajeră

· nu are fosă septică

· nu are încălzire, hornul trebuie refăcut integral;

Notă:

· se va retencui integral casa

· se vor reface treptele din lemn de stejar

· se va extinde planul acoperișului peste trepte

· se va reface tavanul din prispă, cu recuperare de material (50%)

· refacere dușumea prispă

· se repară balustrada, inclusiv portița; se înlocuiesc toate tălpile;

5. Gospodăria nr. 377
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 377
Anul construcției: 1961
Gospodăria este compusă din casă și grajd și se remarcă printr-o arhitectură specific rurală. Casa prezintă o șatră generoasă, cu stâlpi ciopliți în formă romboidală, care susțin un fruntar dublu arcat (între doi stâlpi), rigidizați prin chituși discreți, prinși cu cuie de lemn. De asemenea, grajdul prezintă decorație din elemente traforate, pe fațada principală. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrila, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 
Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 
CASA

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze;

· desfacere tencuială pe interior;

· desfacere pardoseli existente;

· îndepărtare trepte din beton;

GRAJD

· desfacere învelitoare

· necesită înlocuire totală a porții de acces, de asemenea împrejmuirea pe latura lungă a amplasamentului, spre uliță;

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

CASA
· consolidare soclu din piatră;

· refacere șarpantă 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard de separare din vecinătatea casei, în stil tradițional local;

GRAJD

· necesită completare cu scândură a podului și înlocuire învelitoare

Reparații, înlocuiri finisaje: 
· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 
· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· refacere învăluitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Instalații 
· nu este racordată la utilități, nici apă, nici energie electrică; nu are fosă septică. 

· trebuie refăcută integral instalația electrică;
Notă

· se vor reface treptele din lemn de stejar;

· se va extinde planul acoperișului peste trepte;

· se va reface tavanul din prispă, cu recuperare de material (50%);

· refacere dușumea prispă;

· se repară balustrada, inclusiv portița;

· se înlocuiesc toate tălpile;

· se va retencui integral casa.

6. Gospodăria nr. 474
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 474
Anul construcției: 1968
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, simplă, prin volumul casei și partiul interior. Partiul este format din trei încăperi, din tindă făcându-se accesul spre două încăperi amplasate stânga – dreapta.  Casa are prispa pe latura lungă cu parapet din lemn decorat și acoperiș în patru ape. Deasupra treptelor de acces în prispă există și o lucarnă în două ape. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Casa este realizată din zidărie de cărămidă plină (argilă arsă) cu liant mortar pe bază de var, având aplicat pe fațade tencuială pe bază de var-ciment. Pe una dintre fațade se mai păstrează încă modelul decorativ inițial din stucatură de mortar (ancadrament fereastră).  Casa are prispa pe latura lungă cu parapet din lemn decorat și acoperiș în 4 ape. Deasupra treptelor de acces în prispă există și o lucarnă în 2 ape. Învelitoarea este din țiglă ceramică tip ”Leu”.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare/ exterioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

- desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei; 

- desfacere structură pridvor ( stâlpi, parțial grinzi, contrafișe),parapet perimetral pridvor si talpă lemn pridvor;

- desfacere pardoseli (dușumele) și tavan pridvor;

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

- consolidare soclu piatră; 

- refacere șarpantă parțială; 

- înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate; 

Reparații, înlocuiri finisaje: 

- reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn; 

- repararea sau înlocuirea pardoselilor; 

- repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn; 

- izolare hidrofugă a podurilor; 

- refacere învelitoare, montare șipci, ignifugare și tratarea elementelor structurale din lemn neprotejate;

- reparații tencuieli interioare si exterioare;

- reparații zugrăveli interioare și exterioare.

7. Gospodăria nr. 701
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 701
Anul construcției: 1970
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, prin volumul casei și partiul interior. Partiul este format din 3 încăperi, din tindă făcându-se accesul spre două încăperi amplasate stânga – dreapta. Casa este realizată din bârne din lemn, cu tencuială tradițională din lut pe șipci de lemn, având prispa pe o latură cu parapet decorat și acoperiș în 4 ape. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

- demolarea rămășitelor din anexă, care parazitează casa;
- desfacere învelitoare azbociment, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze; 

- desfacerea împrejmuirii la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

- consolidare soclu din piatră; 

- reparații șarpantă; 

- nlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

- reparații balustradă și structură elemente prispă.

- refacere gard în stil tradițional local.
Reparații, înlocuiri finisaje: 

- reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

-  reparații la parapet prispă;

- repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

- repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

- izolare hidrofugă a podurilor; 

- refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

- refacere tencuială exterioară tradițională pe șipci de lemn.

Instalații:

-refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente.

8. Gospodăria nr. 579
Adresa: Comuna Petrova, sat Petrova, nr. 793
Anul construcției: 1966
Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentică și dimensiuni frumoase, cu foarte puține intervenții ulterioare. Atât planimetria cât și structura casei sunt originale, fără intervenții ulterioare. Casă prezintă tindă și două camere cu pridvor pe o singură latură (fațada principală), având pivniță parțială sub o singură cameră. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei, refacerea învelitorii din țiglă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

- demolarea rămășitelor din anexă, care parazitează casa;

- desfacere învelitoare azbociment, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze; 

- desfacerea împrejmuirii la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

- consolidare soclu din piatră; 

- reparații șarpantă; 

- înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

- reparații balustradă și structură elemente prispă.

- refacere gard în stil tradițional local.

Reparații, înlocuiri finisaje: 

- reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

- reparații la parapet prispă;

- repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

- repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de 
rășinoase; 

- izolare hidrofugă a podurilor; 

- refacere învelitoare din țiglă, montare șipci, ignifugare și tratarea elementelor structurale din lemn 
neprotejate. 

- refacere tencuială exterioară tradițională pe șipci de lemn.

Instalații:

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente.

