Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş  nr. 245 din 25  octombrie 2018
PROGRAM  OPERATIV  

privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri

 de interes judeţean din judeţul Maramureş în iarna 2018 – 2019 

conform Indicativ AND  525 – 2013 cu modificările 

şi completările ulterioare

              Asigurarea unei viabilități corespunzătoare a rețelei rutiere pe timpul iernii este condiționată de o bună organizare şi dotare a unităţilor de drumuri, de o pregătire adecvată a șantierelor de drumuri, de o aprovizionare ritmică din partea furnizorilor de carburanți precum şi de sprijinul organelor de politie cu atribuţii în domeniul circulației rutiere. 

              Reţeaua rutieră de drumuri judeţene de pe cuprinsul judeţului Maramureş are o lungime totală de  787 km. 

              Prin aplicarea selectivă a ansamblurilor de acţiuni, care au ca scop prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor în funcţie de încadrarea acestora pe nivele de viabilitate se va realiza o corelare a mijloacelor de întreţinere existente ca importantă şi intensitatea traficului. Pe baza acestui criteriu a rezultat următoarea clasificare pe nivele de viabilitate a rețelei de drumuri judeţene:

	- nivel I de viabilitate:     
	121,419 km;

	- nivel II de viabilitate:     
	428,975 km;

	- nivel III de viabilitate:     
	70,102 km;

	- nivel IV de viabilitate:                  
	3,000 km;

	TOTAL:
	623,496 km


             În ceea ce priveşte diferența de cca.160 km: 

· se vor deszăpezi de agenți economici care le folosesc în exclusivitate, fiind închise circulației publice.
DJ 183A     Runcu – Mara 

DJ 183  Izvoare – Gutin 

-  se vor  deszăpezi de Consiliile locale care au în administrare sectoarele respective:

DJ 182E  - Consiliul local Remetea Chioarului

DJ 187A şi DJ 187B – Consiliul local Vișeu de Sus

DJ 109J – aeroport Baia Mare – Consiliul local Tăuții Măgherăuș
DJ 109 F  pe sectorul Strâmbu Băiuț – Cavnic este închis circulației publice deszăpezirea lui implicând un consum foarte mare de combustibil şi ore utilaj.

· sectoarele de drum foarte slab sau deloc circulate şi în timpul verii din cauza condiţiilor tehnice (drum de pământ, pante foarte mari, etc) nu se vor deszăpezi:

DJ 171E 
sector 

Stoiceni – Costeni

DJ 108E
sector

Chelinţa – lim.judeţ Sălaj

DJ 182B
sector

Băiţa de sub Codru –lim.judeţ Satu Mare

DJ 183C
sector

intersecţie Şuior – Cavnic

DJ 185

sector

Bârsana – Petrova

Valea Vişeului – Lunca la Tisa

DJ 186D
sector

Glod – Poienile Izei

DJ 109U
sector

Băiuţ - Botiza

            Clasificarea pe nivele de viabilitate a drumurilor determină:

- modul şi intervalul de acţiune a unităţilor de intervenţie;

- organizarea şi dotarea diferenţiată a unităţilor de intervenţie.

             Prin organigrama de funcţionare S.C. Drumuri Poduri Maramureş S.A. are în subordine 3 şantiere de întreţinere, reparaţii, construcţii drumuri – poduri şi o secţie de utilaj – transport care deserveşte şantierele cu utilaje şi mijloace de transport.

             Şantierele de întreţineri şi reparaţii drumuri – poduri au în subordine districte de drumuri – poduri care au în administrare o reţea distinctă de drumuri constituite pe considerente teritoriale. 

           Pentru asigurarea condiţiilor de circulaţie pe timp de iarnă se impune pregătirea cu minuţiozitate a unui plan operativ de acţiune în cadrul societăţii. Astfel, pentru fiecare grup se stabileşte un program care cuprinde în principal următoarele:

· delimitarea strictă a sectorului de activitate;

· asigurarea traseelor cu material antiderapant;

· semnalizarea podurilor, podeţelor, lucrărilor de artă şi a punctelor periculoase de pe trasee;

· stabilirea utilajelor şi mijloacelor de transport participante la acţiunea de deszăpezire;

· nominalizarea şi instruirea personalului participant la acţiunea de deszăpezire;

· asigurarea necesarului de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare;

· asigurarea grupurilor cu necesarul de echipament de protecţie şi de lucru pentru buna desfăşurare a activităţii de deszăpeziri, precum şi a condiţiilor de cazare pentru personalul participant la această acţiune.

              O componentă esenţială este sistemul informaţional atât pentru activitatea Societăţii cât şi pentru informarea utilizatorilor şi participanţilor la traficul rutier.

          În acest sens, la fiecare grup sau bază există o persoană de contact care transmite ori de câte ori este nevoie sau ori de câte ori se modifică starea drumurilor, informaţii la şantierul de care aparţine.

         Şantierul, prin şeful de şantier sau ofiţerul de serviciu (permanent) preia toate informaţiile, dispune măsuri la grupuri şi informează dispeceratul central din cadrul societăţii despre starea de fapt de pe raza de activitate. 

         La dispeceratul central, se preiau toate informaţiile, se dispun măsurile de rigoare.

         Se întocmesc zilnic, la dispeceratul central, buletine rutiere despre starea drumurilor, modul de circulaţie şi eventualele evenimente petrecute pe reţeaua de drumuri. Aceste buletine rutiere se comunică: Prefecturii, Consiliului Judeţean, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
         La nivelul S.C. Drumuri Poduri Maramureş S.A. va funcţiona non-stop, pe toată perioada de iarnă, „Dispeceratul de deszăpeziri“. La telefon 0262 214101   –  24 de ore din 24 se primesc, se prelucrează şi se transmit informaţii privind starea drumurilor din judeţ, modul de intervenţie, modul de asigurare a circulaţiei.

   
În anexă, sunt prezentate toate informaţiile privind numerele de telefon ale şantierelor, districtelor şi bazelor, precum şi personalul care activează la acestea. 

PROGRAM  DE  MĂSURI

privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri judeţene 

din judeţul Maramureş în iarna 2018 – 2019

conform Indicativ AND  525 – 2013 cu completările 

şi modificările ulterioare
1. Organizarea acţiunii de deszăpezire pe structura bazelor de întreţinere a drumurilor şi stabilirea traseelor care se cuprind în acţiunea de deszăpezire precum şi prioritatea acestor intervenţii.

2. Stabilirea mijloacelor de intervenţie pe secţii, grupuri, drumuri şi priorităţi.

3. Eliminarea punctelor periculoase de pe platforma drumului (materiale depozitate, prefabricate, etc.).

4. Marcarea lucrărilor de artă de pe traseele pe care urmează să se acţioneze cu autofreza la acţiunea de deszăpezire.

5. Instruirea personalului participant la acţiunea de deszăpezire privind modul de informare, evidenţa şi conţinutul comunicaţiilor, precum şi întocmirea evidenţelor zilnice.

6. Revizia şi repararea utilajelor şi a echipamentelor participante la acţiunea de deszăpezire, dotarea lor cu instalaţii electrice de semnalizare, vopsirea echipamentelor precum şi nominalizarea personalului deservent pe aceste utilaje şi a conducătorilor auto.

7. Aprovizionarea utilajelor şi maşinilor cu anvelope, baterii, lanţuri antiderapante, piese de schimb şi asigurarea unui stoc mimin tampon din acestea pentru cazuri de necesitate.

8. Aprovizionarea cu material antiderapant a traseelor cuprinse în planul de deszăpezire conform  cu necesarul din anexă.

9. Organizarea bazelor de deszăpezire, amenajarea dormitoarelor şi dotarea lor cu necesarul pentru cazarea personalului participant la acţiunea de deszăpezire.

ÎNCADRAREA  DRUMURILOR  PE  NIVELE  DE  VIABILITATE

în timpul iernii 2018 – 2019

	Drumul

judeţean
	Sectorul de drum

de la km ... 

la km …
	Între localităţile
	Lungimea

( km )
	Nivelul de intervenţie şi tipul de dotare cu utilaje
	Motivarea încadrării

	Nivelul de viabilitate:
	I
	
	
	

	DJ 186
	    0 + 000

  52 + 581
	Vadu Izei – Săcel
	52,581
	NI 1.1 
	Toate sectoarele de drum de nivel I asigură legătura cu gările şi condiţionează aprovizionarea centrelor economice  cu materie primă şi forţă de muncă

	DJ 187
	    0 + 000

  20 + 000
	Leordina – Poienile de sub Munte
	20,000
	NI 1.1 
	

	DJ 184
	    0 + 000

  22 + 578
	Baia Sprie – Cavnic 
	22,578
	NI 1.1 
	

	DJ 109F
	    74 + 677

100 + 937
	Cavnic - Feresti
	26,260
	NI 1.1 
	

	T O T A L  NIVEL   I : 
	121,419  km
	
	


ÎNCADRAREA  DRUMURILOR  PE  NIVELE  DE  VIABILITATE

în timpul iernii 2018 - 2019

	Drumul

judeţean
	Sectorul de drum

de la km ... 

la km …
	Între localităţile
	Lungimea

( km )
	Nivelul de intervenţie şi tipul de dotare cu utilaje
	Motivarea încadrării

	Nivelul de viabilitate:
	II
	
	
	

	DJ 108A
	  81 + 600

110 + 090
	Ţicău - Ardusat
	28,490
	NI 1.2
	toate sectoarele de drum de nivel II de intervenţie fac legătura între localităţi

şi  reşedinţa  de comună  

 

	DJ 108D
	  28 + 200

  44 + 366
	lim.jud.Sălaj - Gârdani
	16,166
	NI 1.2
	

	DJ 109F
	   10 + 367

   57 +967
	Cheiu Babei – Strâmbu Băiuţ
	47,600
	NI 1.2
	

	DJ 182B
	    0 + 000

  24 + 800
	Baia Mare – Şomcuta Mare
	21,800
	NI 1.2
	

	DJ 193
	  41 + 300

  54 + 467
	lim.jud.Satu Mare – Hideaga 
	13,167
	NI 1.2
	

	DJ 108E
	  17 + 600

  42 + 267
	Hideaga - Mireşu Mare – Chelinţa 
	21,000
	NI 1.2


	

	DJ 182B
	  24 + 800

  60 + 290  
	Şomcuta Mare – Băiţa de sub Codru
	29,400
	NI 1.2
	

	DJ 184B
	    0 + 000

   26 +486
	Şomcuta Mare – Ciolt – Codru Butesii – DN 18B
	26,486
	NI 1.2
	

	DJ 108P
	    0 + 000

  13 + 400
	int.108D – Bicaz


	13,400
	NI 1.2
	

	DJ 182D
	    0 + 000

    4 + 650
	int.108D – Băseşti


	4,650
	NI 1.2
	

	DJ 193E
	    0 + 000

    9 + 000
	int.108D – Asuaju de Sus
	12,000
	NI 1.2
	

	DJ 193E
	19 + 325

22 + 325
	int.108A - Fărcaşa
	3,000
	NI 1.2
	

	DJ 184A
	    0 + 000

  27 + 670
	Dăneşti – Chechiş

Coruia – Finteuşu Mic
	27,670
	NI 1.2
	

	DJ 109G
	    0 + 000

    9 + 878
	Mesteacăn – Boiu Mare
	9,878
	NI 1.2
	

	DJ 109G
	  19 + 080

  26 + 680
	Vima Mică – int. DJ 109F
	7,600
	NI 1.2
	

	DJ 171
	  44 + 720

  54 + 820
	Suciu de Sus – Rogoz
	10,100
	NI 1.2
	


	Drumul

judeţean
	Sectorul de drum

de la km ... 

la km …
	Între localităţile
	Lungimea

( km )
	Nivelul de intervenţie şi tipul de dotare cu utilaje
	Motivarea încadrării

	DJ 171A
	    0 + 000 

   10 + 000
	Suciu de Sus – Groşii Ţibleşului


	10,000
	NI 1.2
	

	DJ 171C
	    0 + 000

  11 + 600
	Rogoz – Cupşeni
	11,600
	NI 1.2
	

	DJ 109U
	    0 + 000

    4 + 000
	Strâmbu Băiuţ – Băiuţ
	4,000
	NI 1.2
	

	DJ 185
	 0 + 000

21 + 400
	Hărniceşti – Ocna Sugatag - Bârsana
	19,200
	NI 1.2
	

	DJ 186C
	    0 + 000

    3 + 000
	Bogdan Vodă – Ieud
	3,000
	NI 1.2
	

	DJ 186E
	    0 + 000

    6 + 275
	Şieu – Poienile Izei
	6,275
	NI 1.2
	

	DJ 109I
	   0 + 000

   5 + 875
	Seini – lim.jud Satu Mare
	5,875
	NI 1.2
	

	DJ 108T
	   0 + 000

   9 + 500
	int.DJ 108A – Someş Uileac
	9,500
	NI 1.2
	

	DJ 182C
	   0 + 000

  23 +800
	Coaş – Copalnic Mănăştur

Şurdeşti
	21,40
	NI 1.2
	

	DJ 186B
	   0 + 000

 14 + 610
	Fereşti – Budeşti
	13,668
	NI 1.2
	

	DJ 186D
	   0 + 000

 27 + 200
	Glod – Şieu 
	21,200
	NI 1.2
	

	DJ 188
	   0 + 000

 10 + 850
	Vişeu – Bogdan Vodă 
	10,85
	NI 1.2
	

	
	
	T O T A L   NIVEL II : 
	428,975 km
	
	


ÎNCADRAREA  DRUMURILOR  PE  NIVELE  DE  VIABILITATE

în timpul iernii 2018 – 2019

	Drumul

judeţean
	Sectorul de drum

de la km ... 

la km …
	Între localităţile
	Lungimea

( km )
	Nivelul de intervenţie şi tipul de dotare cu utilaje
	Motivarea încadrării

	Nivelul de viabilitate:
	III
	
	
	

	DJ 183C
	    0 + 000

    4 + 000
	DN 18 – int. Şuior
	4,000
	NI  1.3
	toate sectoarele

 de drum 

de nivel III de intervenţie fac legătura între localităţi

şi  reşedinţa  de comună şi între localităţile din 

teritoriul administrativ al 

aceleiaşi comune  



	DJ 183
	  19 + 100

  28 + 400
	Valea Neagră – Izvoare
	9,300
	NI  1.3
	

	DJ 108P
	 13 + 400

 17 + 000
	Bicaz – lim.jud.Satu Mare
	3,600
	NI  1.3
	

	DJ 171E
	   0 + 000

   9 + 878
	Tg.Lăpuş – Stoiceni
	8,500
	NI  1.3
	

	DJ 109G
	 14 + 000

 19 + 080
	Boiu Mare – Vima Mică
	9,202
	NI  1.3
	

	DJ 110C
	   4 + 500

 10 + 300
	Vima Mare – Vima Mică
	5,800
	NI  1.3
	

	DJ 171
	 39 + 520

 44 + 720
	lim.jud.Bistriţa N.- Suciu de Sus
	5,200
	NI  1.3
	

	DJ 186A
	   0 + 000

   3 + 000
	int.DN 18 - Coştiui
	3,000
	NI  1.3
	

	DJ 185
	 39 + 800

 71 + 900
	Petrova  – Valea Vişeului ;

Craciunesti – Lunca la Tisa
	20,00
	NI  1.3
	

	DJ 182G
	   0 + 000

0    1 + 500
	 Plopiş
	1,500
	NI  1.3
	

	
	
	TOTAL NIVEL III:
	70,102
	
	


ÎNCADRAREA  DRUMURILOR  PE  NIVELE  DE  VIABILITATE

în timpul iernii 2018 – 2019

	Drumul

judeţean
	Sectorul de drum

de la km ... 

la km …
	Între localităţile
	Lungimea

( km )
	Nivelul de intervenţie şi tipul de dotare cu utilaje
	Motivarea încadrării

	Nivelul de viabilitate:
	IV
	
	
	

	DJ 183A
	    0 + 000

    3 + 000
	Statiunea Izvoare – Cabana turistica
	3,000
	NI  1.4
	

	TOTAL NIVEL IV:
	3,000
	
	


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

      BAZA  : BAIA MARE                     Nr.tel. 0262 228514                                        Resposabil bază: Viman Dorin

	      Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 183

Valea Neagră - Izvoare

km = 9,3

DJ 109I

Seini – lim.jud. Satu Mare

km = 5,875

DJ 182B

Baia Mare – Şomcuta Mare – Mireşu Mare

km = 32,28

DJ 184B

Şomcuta Mare –  Ciolt – Copalnic

km = 26,486 

DJ 184A

Dăneşti – Dumbrăviţa – Finteuşu Mic –DN1C

km = 27,67

DJ 182G

Plopiş

km = 1,5

DJ 183 C

DN 18 –  Complex Şuior

km = 4

DJ 182C

Coas – Surdesti

km=21,4

DJ 183A

km = 3,0

DJ 184

Baia Sprie – Cavnic

km = 15
	- auto cu lamă şi

răspânditor 

- autolamă cu lamă şi răspânditor 

- autolamă cu răspânditor 

- autolama cu raspinditor 

- autolamă cu răspânditor

- autolamă cu răspânditor

- utilaj cu lamă 5 buc

- încărcător

- încărcător

- autogreder 

-autoutilitara 5 buc

-unimog cu răspânditor

-autolamă cu răspânditor

-autoremorcher

-buldoexcavator
	Baia Mare

Seini

Şomcuta Mare


	Baia Mare

1250 mc nisip

2000 to sare


	Benz. = 2
	Mot. =17,5

Ulei = 0,2
	Benz. = 0,3

Mot. = 4,5

Ulei = 0,2


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : ARDUSAT                     Nr.tel. 0262 245011                                     Responsabil bază: Paina Viorel

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 108A

Ardusat  – Gîrdani

lim.jud.Sălaj

km = 28,49 

DJ 193

lim jud. Satu Mare –  Hideaga

km = 13,167 

DJ 108E

lim jud. Sălaj –  Hideaga 

km = 21,00

DJ 108D

 lim jud.Sălaj –  Gîrdani

 km = 16,166 

DJ 108P

Oarţa de Jos –  lim jud Satu Mare

km = 17

DJ 108T

Arduzel –  Someş Uileac

km = 9,5

DJ 182D

Băseşti –  Băiţa de sub Codru

km = 4,65

DJ 182B

Mînău –  Ariniş – Băiţa de sub Codru

km = 18,92

DJ 193E

Asuaju de Jos –  Farcasa

km =15,0
	- autolamă cu răspânditor  - 

- autolamă cu răspânditor – 

-autolamă cu răspânditor 

- autolamă cu răspânditor 

- autolamă cu răspânditor 

- utilaj cu lamă 

-încărcător 

- încărcător

-autoutilitară 2

-buldoexcavator
	Ardusat


	Ardusat

625 mc nisip

1000 to sare


	Benz. = 0

Mot. = 20,0

Ulei = 0,4
	Benz. =0

Mot. = 2,2

Ulei = 0,4


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : TG.LĂPUŞ                     Nr.tel. 0262 384434                          Responsabil bază:Cotuţiu Alexandru

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 109G

Mesteacăn – Boiu Mare – Văleni 

 km = 26,68

DJ 110C

Vima Mică  –  Vima Mare

 km = 5,8

DJ 109F

Lim.judeţ Sălaj – Tg.Lăpuş

km = 20,445 


	-  autolamă cu răspânditor 

- auto cu lamă şi răspânditor

- auto cu lamă şi răspânditor

-auto cu lamă şi răspânditor

- autogreder

- autoutilitară 2

-încărcător

-buldoexcavator


	Tg.Lăpuş

Boiu Mare


	Tg.Lăpuş

 937 mc nisip

1500 to sare


	
	


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : TG.LĂPUŞ                     Nr.tel. 0262 384434                          Responsabil bază:Cotutiu Alexandru
	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 171

lim.jud.Bistriţa Năsăud – Rogoz

 km = 15,3 

DJ 171A

Suciu de Sus – Groşii Ţibleşului

 km = 10

DJ 171E

Tg.Lăpuş  –  Stoiceni

 km = 8,5

DJ 109F

Tg.Lăpuş – Strîmbu Băiuţ

 km = 27,155

DJ 109U

Strîmbuu Băiuţ – Băiuţ

 km = 4

DJ 171C

Rogoz – Libotin – Cupşeni 

 km = 11,6


	- autolamă cu răspânditor  

- autolamă cu răspânditor  

- autolamă cu  răspânditor 

- utilaj cu lamă 

- utilaj cu lamă 

- încărcător

-autoutilitară 2 

            
	Tg.Lăpuş

Băiuţ


	Tg.Lăpuş

  938 mc nisip

1500 to sare


	Benz. = 0,5

Mot. = 42,0

Ulei = 0,4
	Benz. =0,5

Mot. = 8

Ulei = 0,4


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : LEORDINA                     Nr.tel. 0372.709.906                          Responsabil bază: Petrovai  Adrian

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 187

Leordina – Poienile de sub Munte

 km = 20,00

DJ 185

Petrova – Bistra – V.Vişeului – Crăciuneşti

 km = 20,00

DJ 186A

Rona de Sus – Coştiui 

 km = 3


	- autolamă cu răspânditor  

- încărcător  

- autoutilitară
	District

Leordina


	Leordina

250 mc nisip

400 to sare


	Benz. =0

Mot. = 10,0

Ulei = 0,2


	Benz. =0

Mot. = 2

Ulei = 0,01


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : CAVNIC                     Nr.tel. 0371.136.767                                     Responsabil bază: Bartos Gelert

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 109F

Ocna Şugatag - Cavnic

 km = 20,10

DJ 184

Int.DJ 109F - Cvnic

km = 7,578


	- autolamă cu răspânditor 

-  autolamă cu răspânditor  

- unimog  cu răspânditor

-încărcător

-autofreză

-autoutilitară

-Unimog cu răspânditor

-autolamă


	District

Cavnic


	Cavnic

1250 mc nisip

2000 to sare


	Benz. =1,5

Mot. = 8,0

Ulei = 0,2


	Benz. =0,2

Mot. = 4

Ulei = 0,01


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : FEREŞTI                     Nr.tel. 0262 375002                                        Responsabil bază: Bartoş Gelert

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 109F

Fereşti – Ocna Şugatag 

 km =6,16

DJ 185

Hărniceşti – Ocna Şugatag - Bârsana

 km = 19,20

DJ 186B

Fereşti – Budeşti

 km = 13,668


	- autolamă cu răspânditor 

- autolamă cu răspânditor 

- utilaj cu lamă 

- încărcător

- autoutilitară
	Fereşti


	Fereşti

 500 mc nisip

800  to sare


	Benz. =2

Mot. = 17,5

Ulei = 0,2


	Benz. =0,3

Mot. = 4,5

Ulei = 0,2


PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

pe timpul iernii 2018 – 2019

    BAZA  : BG.VODĂ                     Nr.tel. 0732.920.022                            Responsabil bază: Marza Gheorghe

	Sectorul de drum 

pe care se acţionează
	Utilajele care acţionează 
	Puncte de informare, localitatea
	Poziţia depozitelor de materiale antiderapante  (mc)
	Necesarul de carburanţi şi lubrifianţi pentru toată perioada de iarnă:

To
	Stoc tampon carburanţi şi lubrifianţi  pentru 14 zile:

To

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	DJ 186

Vad – Săcel

 km = 52,581

DJ 188

Vişeu de Jos – Bogdan Vodă

 km = 10,85

DJ 186 C

Bogdan Vodă – Ieud 

 km = 3

DJ 186 D

Strîmtura – Slătioara – Glod – Poienile Izei       

km = 21,2

DJ 186 E

Şieu – Poienile Izei 

km = 6,275
	- autolamă cu răspânditor 

- autolamă cu răspânditor 

- autolamă cu răspânditor

- 

-utilaj cu lamă 

- autoutilitară

- încărcător


	Fereşti

Bg.Vodă


	  500 mc nisip

800 to sare


	Benz. =0,1

Mot. = 25

Ulei = 0,2


	Benz. =0,01

Mot. = 2

Ulei = 0,2


CENTRALIZATORUL 

materialelor chimice şi antiderapante, carburanţilor şi lubrefianţilor,

pe baze şi secţii prevăzute în planul de acţiuni pe timpul iernii 2018 – 2019

	
	Materiale antiderapante

- tone -
	Benzină

- tone -
	Motorină

- tone -
	Ulei

- kg -

	SECŢIA BAZĂ
	nisip
	sare
	14 zile
	toată
	14 zile
	toată
	toată

	
	mc
	tone
	activitate
	iarna
	activitate
	iarna
	iarna

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Baia Mare
	1.250
	2.000
	0,3
	2
	4,5
	17,5
	0,2

	Ardusat
	625
	1.000
	-
	-
	2,2
	20
	0,4

	Tg.Lăpuş
	1.875
	3.000
	0,05
	0,5
	8
	42
	0,8

	Fereşti
	500
	800
	0,01
	0,1
	2
	25
	0,2

	Leordina
	250
	400
	-
	-
	2
	10
	0,2

	Bogdan Vodă
	500
	800
	
	
	
	
	

	Cavnic
	1.250
	2000
	0,2
	1,5
	4
	8
	0,1

	T O T A L 
	6.250 mc
	10.000 to
	
	
	
	
	


CENTRALIZATORUL 

utilajelor, mijloacelor de transport şi al echipamentelor  

prevăzute în planul de acţiune pe timpul iernii 2018 – 2019

	Nr.

Crt
	Denumirea utilajului şi 

a echipamentului
	S   E   C  Ţ   I   A 


	

	
	
	Baia Mare
	Ardusat
	Tg. Lapus
	Feresti 
	Leordina
	Cavnic
	Total 

	
	
	
	

	1
	Autofreză
	-
	-
	-
	
	-
	1
	1

	2
	Autogreder 
	1
	
	1
	
	-
	
	2

	3
	Autolamă cu răspânditor
	7
	5
	7
	5
	1
	2
	27

	4
	Auto sau utilaj cu lamă
	5
	1
	2
	2
	
	1
	11

	5
	Încărcător 
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	10

	6
	Remorcher
	1
	-
	
	-
	-
	
	1

	7
	Alte utilaje
	5
	2
	4
	2
	1
	1
	15

	8
	Unimog  cu răspânditor
	1
	
	
	
	
	2
	3

	9
	Buldoexcavator
	1
	1
	1
	
	
	
	3


CENTRALIZATORUL 

bazelor  de  deszăpezire  şi  a  punctelor  de  sprijin  

în  iarna  2018 – 2019

	Nr.

Crt.
	SECŢIA BAZĂ
	BAZE
	Punct de sprijin
	TOTAL

	1


	Baia Mare
	Baia Mare
	
	3

	
	
	Ardusat
	Şomcuta Mare 


	

	2
	Tg. Lăpuş
	Tg.Lăpuş
	
	1

	3
	Fereşti
	Fereşti
	Bogdan Vodă
	4

	
	
	Leordina
	
	

	
	
	Cavnic
	
	

	4
	S.U.T.
	S.U.T.
	
	1


LISTA SECŢIILOR 

din cadrul S.C. DRUMURI PODURI MARAMUREŞ S.A. 

cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele de telefon de la seviciu 

	Nr.

crt.
	SPECIFICAŢIA

( secţia )
	ADRESA UNITĂŢII
	NUMELE  ŞI    PRENUMELE

ŞEFULUI DE SECŢIE
	Prefix PT CFR
	NUMĂR  DE  TELEFON

	
	
	
	
	mobil
	serviciu

	1
	Baia Mare
	str.Electrolizei
	Szasz Dorin
	0728 856.739
	0262-228.514

	2
	Tg.Lăpuş
	str.Agricultorilor, 3
	Cotutiu Alexandru
	0728 856.745
	0262-384.434

	3
	Fereşti
	DN 18
	Mihai Ştefan
	0728 856.750
	0262-375.002

	4
	S.U.T.
	str.V.Alecsandri, 97
	Bude Ioan
	0728 856.749
	0262-277.189


LISTA BAZELOR DE DESZĂPEZIRE  

cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la seviciu 

	Nr.

crt
	SPECIFICAŢIA

BAZA
	ADRESA UNITĂŢII
	   NUMELE ŞI PRENUMELE 

ŞEF DISTRICT
	Prefix PT CFR
	NUMĂR  DE  TELEFON

	
	
	
	
	mobil
	serviciu

	SECŢIA: BAIA MARE

	1
	Ardusat
	DJ 108A 
	Paina Viorel
	0728 856.714
	0262 265011

	2
	Baia Mare
	str. Electrolizei
	Viman Dorin
	0745.083.404
	0262 228.514

	SECŢIA: TG.LĂPUŞ

	3
	Tg.Lăpuş
	str. Agricultorilor, 3
	Cotutiu Alexandru
	0728 856.745
	0262 384.434

	SECŢIA: FEREŞTI

	4
	Fereşti
	DN 18
	Bartoş Gelert
	0728 856.754
	0371.136.767

	5
	Leordina
	DN 18
	Petrovai Adrian
	0728 856.753
	0262 364.066

	6
	Cavnic
	DJ 109F
	Bartoş Gelert
	0728 856.754
	0371.136.767

	

	SECŢIA: SUT

	7
	SUT
	str. V. Alecsandri, 

nr. 97
	Bude Ioan
	0728 856.749
	0262 277.189


[image: image1.emf]
