OPERAREA   STATIEI  DE   TRATARE  MECANICA   A  DESEURILOR  BIODEGRADABILE

STATIA DE TRATARE MECANICA A DESEURILOR

Statia de tratare mecanica a deseurilor(MBT -  Mechanical Biological Treatment), dupa cum spune si denumirea ei, prin scop si organizare, are ca finalitate prelucrarea si separarea mecanica a deseurilor municipale, astfel incat, conform normelor europene in vigoare, nici un material activ chimic sa nu fie depus pe groapa de gunoi, evitandu-se astfel complicatiile care pot aparea ulterior efectuarii necorespunzatoare a acestui proces – emisii de miros, emisii de gaze, pericol de explozie a gazelor degajate de pe groapa de gunoi,...

Procesul de tratare mecano-biologica din statiile MBT, este structurat in doua etape distincte, cu functionalitati separate dar cu finalitate conjugata, acest fulx avand obtinerea următoarelor fracţii principale:

- Fracţia umedă(biodegradabila)

- Metale feroase

- Fractia reciclabila

- Reziduuri(refuz de ciur)

TRATARE MECANICA A DESEURILOR

Exemplu de tratare mecanica adeseurilor

Procesul de tratare mecanica a deseurilor consta din pretratarea mecanica (tocare/maruntire cu ajutorul unui tocator destinat prelucrarii deseurilor municipale MSW – Municipal Solid Waste, configurat pentru tocarea la dimensiunea solicitata, astfel incat sa efectueze o reducere a volumului materialelor, nu o maruntire care sa duca la contaminarea fractiei de tip refuz, cu material biodegradabil.

Materialele prelucrate cu tocarorul sunt directionate mai departe, cu ajutorul unei benzitransportoare, catre un ciur rotativ.

Transversal pe banda transportoare de la tocator la ciur, este montat un separator magnetic pentru selectarea automata/mecanica a fractiei metalice din deseul municipal, acesta selectand peste 95% din metalele continute in material.

Dupa selectarea fractiei metalice, materialul ajunge intr-un ciur separator cu gauri de ciur dimensionate astfel incat sa permita selectarea din deseu a fractiei biodegradabile.

Alegerea si dimensionarea gaurilor de ciur trebuie facuta astfel incat cea mai mare parte a fractiei biodegradabile(activa biologic/chimic) sa poata fi selectata din deseul municipal prelucrat. Trebuie luate in considerare la aceasta dimensionare, marimile posibile ale partilor biodegradabile din proces: legume, vegetale, fructe, resturi de mancare,..., care au fost „rupte” in prealabil de catre tocator si urmeza a fi selectate.

Uzual, pentru a duce la bun sfarsit cu succes aceasta operatiune, in 99% din cazuri, in special la prelucrarea deseurilor municipale, se folosesc ciururi rotative echipate cu site cu orificii de Ø 80 mm, dimensiune care din practica, permite trecerea  procentuluii optim de reziduurilor biodegradabile si un refuz de ciur cat mai putin contaminat, ceea ce evita activitatea chimica/biologica pe groapa de gunoi.

Pasul urmator este reprezentat de o sortare mecanica a fractiei uscate iesite din ciurul rotativ, cu ajutorul unui separator balistic, utilaj destinat separarii fractiilor utilizabile si deseurile cu potential de reciclare(sticla, pet, lemn, deseuri cu potential de combustibil alternativ). Prin combinarea sortarii balistice cu cernerea/sortarea cu ciurul rotativ, se executa separarea in trei sau patru fractii printr-o singura trecere/operatie, fiind vorba de deseu de orice dimensiune (tridimensional, plat, cubic, rigid, neted, ingust, supra sau subdimensionat). Separatorul balistic are un amplu domeniu de aplicare, incepand cu deseurile menajere pana la deseuri cu potential de reciclare, dar si deseuri din constructii si demolari (provenit din gospodarii si ajuns accidental pe linia de sortare). Datorita posibilitatii ajustarii inclinarii unghiului de sortare, are un rang inalt de selectie, necesitand un consum redus de energie electrica.

Separatorul lucreaza conform principiului balistic, separand deseurile in functie de  proprietatile fizice ale acestora. Folosind un distribuitor de deseuri, amestecul cade pe elemente de sitare rigide, care sunt pozitionate longitudinal, in panta ascendenta.

Finalitatea operatiunii de tratare mecanica a deseurilor rezida in separarea fracţiilor uscate şi umede din deşeurile municipale solide intrate în staţie.

Fractiile uscate reciclabile bidimensoinale, tridimensionale si rostogolitoare iesite din separatorul balistic sunt directionate spre o sortare finala intr-o statie de sortare manuala, pe o banda de sortare negativa dintr-o cabina climatizata, in care materialele se sorteaza in functie de destinatie.

Succesul operatiunii de prelucrare mecanica si implicit al etapei urmatoare, tratarea biologica, depinde de alegerea si dimensionarea elementelor taietoare ale tocatorului(geometrie cutit) si gaurilor de ciur ale ciurului rotativ(diametru).

Dimensiunea orificiilor ciurului rotativ trebuie setata astfel incat cea mai mare parte a fractiei biodegradabile(activa biologic/chimic) sa poata fi selectata din deseul municipal prelucrat. Trebuie luate in considerare la aceasta dimensionare, marimile posibile ale partilor biodegradabile din proces: legume, vegetale, fructe, resturi de mancare,..., care au fost „rupte” in prealabil de catre tocator si urmeza a fi selectate. Uzual, pentru a duce la bun sfarsit cu succes aceasta operatiune, in 99% din cazuri, in special la prelucrarea deseurilor municipale, se folosesc ciururi rotative echipate cu site cu orificii de Ø 80 mm, dimensiune care din practica, permite trecerea  procentuluii optim de reziduurilor biodegradabile si un refuz de ciur cat mai putin contaminat, ceea ce evita activitatea chimica/biologica pe groapa de gunoi si nerespectarea normativelor in vigoare referitoare la interzicerea depunerii pe groapa a oricarui material activ chimic(biodegradabil) fara a fi tratat in prealabil.

Pasul urmator in tratarea deseurilor in statia MBT il reprezinta tratarea biologica a fractiei biodegradabile – fractia umeda - rezultata din prelucrarea mecanica a deseului municipal.

In cazul de fata, conform calculelor specifice ingineresti de dimensionare, pentru o cantitate de deseu de 150.000 t/an, prelucrabila dupa un program de lucru structurat in 312 zile/an si aprox. 15 ore pe zi, a a rezultat o cantitate de aprox. 32 t/ora, prelucrabila eficient cu ajutorul unui tocator pentru deseuri municipael, Terminator 3400 E, care face fata cu succes inclusiv eventualelor varfuri de sarcina.

Jonctiunea cu ciurul rotativ este se realizeaza prin intermediul unei benzi transportoare cere are montat transversal un sepataror magnetic. Intreg ansamblul, impreuna cu sistemul de benzi transportoare aferent, este proiectat si calculat pentru o functionare continua, cu viteze de lucru perfect adaptate lucrului in conexiune.

Separatorul balistic Ballistor 4300 integrat, duce la bun sfarsit operatiunea de sortare mecanica solicitata, cu respectarea normelor impuse la sortarea deseurilor, care interzic/recomanda ca deseurile amestecate,  contaminate cu fractie biodegradabila, sa fie sortate mecanic.

Tipurile de tocatoare si ciururi rotative destinate acestor operatiuni fac fata cu succes provocarilor la care sunt supuse, indeplinindu-si in totalitate - fiecare la clasa lui – sarcinile primite.

Utilajele propuse, au fost atent selectionate si dimensionate in vederea indeplinirii cerintelor, astfel incat, integrate in flux, reprezinta solutia perfecta pentru statia de tratare solicitata, solutie determinata in urma exemplelor practice, din realitatea si experienta anterioara de proiectare si executie, nu din parametri specificati in brosuri si pliante de prezentare.