Tocător monoax

TERMINATOR

Model:	TERMINATOR

Tip:	3400 E Serie:	165 168

Anul de fabricaţie:	2014

Drept de autor © 2015 KOMPTECH Umwelttechnik GmbH. Toate drepturile rezervate.

Tipărit la data de: 06/2015

Traducerea instrucţiunilor originale: 2394721

Betriebsanleitung_Bedienungsanleitung_Terminator_Elektrisch_2T_V7_en_165168_2518597.doc

Cuprins

  Manual de utilizare

1.	Reguli de siguranţă ................................................................ 4

1.1.	Simboluri de siguranţă ............................................................ 4

1.2.	Instrucţiuni generale de siguranţă ......................................... 8

1.3.	Tipuri diferite de utilizatori .................................................... 9

1.3.1.	Operator ................................................................................. 9

1.3.2.	Personal operator ……........................................................... 9

1.3.3.	Personal de service ............................................................. 10

1.4.	Înregistrarea transferului .................................................... 11

1.5.	Instruire ................................................................................ 12

2.	Pregătire pentru prima pornire ........................................ 13

2.1.	Livrare ….............................................................................. 13

2.1.1.	Descărcare .......................................................................... 14

2.1.2.	Vederi ale maşinii   ... ........................................................... 15

2.2.	Poziţionarea maşinii ............................................................. 15

2.3.	Instalarea maşinii……. .......................................................... 16

2.4.	Prima pornire ....................................................................... 17

2.5.	Zone periculoase ................................................................ 18

2.6.	Lucrări zilnice de pregătire .................................................. 19

2.7.	Mod de funcţionare .............................................................. 20

2.8.	Destinaţie ….......................................................................... 21

2.9.	Utilizare greşită previzibilă în mod rezonabil ....................... 23

3.	Pornire ................................................................................. 24

3.1.	Pornirea maşinii de la panoul principal de control ............. 25

3.2.	Indicatoare pe panoul principal de control ......................... 27

4.	Operare .............................................................................. 28

4.1.	Operare cu ajutorul panoului principal de control (modul 	manual) ............................................................................   28

4.1.1.	Pornirea şi oprirea tamburului şi a benzilor rulante .......... 28

4.1.2.	Reglarea vitezei tamburului ............................................... 29

4.1.3.	Reglarea mărimii de tăiere ................................................ 29

4.1.4.	Inversarea manuală a tamburului şi a benzilor rulante ..... 30

4.2.	Setările ecranului LCD ...................................................... 31

4.2.1.	Reglarea contrastului ....................................................... 31

4.2.2.	Fixarea datei şi a orei …...................................................... 32

4.2.3.	Descifrarea listei de coduri de eroare  ................................ 32

4.2.4.	Mesaje de eroare şi afişaje ….............................................. 33

4.3.	Selectarea limbii …............................................................... 34

4.4.	Control fără fir de la distanţă .............................................. 35

4.4.1.	Pornirea şi oprirea tamburului şi a benzilor rulante ............ 37

4.4.2.	Funcţii cu controlul fără fir de la distanţă ............................ 38

4.4.3.	Afişarea controlului fără fir de la distanţă .......................... 39

4.5.	Modul automat folosind sistemul de control al

echipamentului ...................................................................  40

4.6.	Inversarea automată a tamburului ..................................... 41

4.6.1.	Alegerea programului pentru inversarea tamburului .......... 42

4.6.2.	Reglarea orei în Programul 9 …........................................... 43

4.7.	OPRIRE FORŢATĂ …........................................................... 44

4.8.	Pornire după o oprire forţată  ................................................ 45

5.	Închiderea maşinii ………..................................................... 45

5.1.	Oprirea tamburului şi a benzilor rulante .............................. 46

5.2.	Oprirea maşinii .................................................................... 46

5.3.	Curăţarea maşinii ............................................................... 46

Index .................................................................................................. 47

  Manual de întreţinere (manual separat)

6.	Informaţii despre pericole

7.	Tabel de întreţinere

8.	Material de lucru

9.	Modul de întreţinere folosind controlul fără fir de la 	distanţă

10.	Lucrări de întreţinere

11.	Defecţiuni, cauze şi soluţii

12.	Specificaţii tehnice

13.	Dezasamblare / aruncare

1.	Reguli de siguranţă

1.1.	Simboluri de siguranţă

În acest manual de instrucţiuni au fost utilizate următoarele simboluri de siguranţă:

“DANGER” (pericol) avertizează cu privire la situaţii periculoase, care pot conduce la rănire gravă sau moarte.

“WARNING” (avertizare) avertizează cu privire la situaţii periculoase care pot conduce la rănire gravă.

“CAUTION” (Atenţie) avertizează cu privire la situaţii periculoase care pot conduce la rănirea personalului sau avarierea maşinii.

“NOTE” (Notă) vă atrage atenţia asupra unor măsuri recomandate. Nerespectarea acestor măsuri nu va conduce la rănirea personalului. Cu toate acestea, ar trebui să le respectaţi pentru a evita daunele materiale şi alte probleme!

Pictogramele de pe maşină permit atenţionarea cu privire la  locurile periculoase, intervalele de reglaj, indicatoarele şi comenzile.

În tabelul de pictograme specifice maşinii sunt enumerate cantitatea exactă şi poziţiile pictogramelor de pe maşina dvs. Pictogramele care lipsesc sau sunt ilizibile trebuie înlocuite.

Semnificaţia pictogramelor poate fi găsită în tabelul de mai jos.

|  | Citiţi manualul de utilizare înainte de a utiliza maşina! |
| --- | --- |
|  | Purtaţi o cască dură şi protecţie de auz! |
|  | Purtaţi mănuşi de lucru |
|  | Purtaţi bocanci de protecţie |
|  | Purtaţi haine de lucru. |
|  | Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare înainte de a executa lucrări (izolaţie de siguranţă)! |
|  | Atenţie – Pericol! |
|  | Atenţie – Pericol de tragere prin piesele rotative! |
|  | Atenţie – Pericol de strivire între piesele mobile! |
|  | Atenţie – Pericol de strivire! |
|  | Atenţie – Electricitate! |
|  | Atenţie – Risc de incendiu! |

|  | Atenţie – Suprafeţe fierbinţi! |
| --- | --- |
|  | Avertizare cu privire la pericolul aferent bateriei |
|  | Avertizare cu privire la pornirea automată |
|  | Avertizare cu privire la riscul de cădere |
|  | Avertizare cu privire la câmpul magnetic |
|  | Întrerupător general de baterie |
|  | Atenţie – Risc de ardere de la uleiul hidraulic fierbinte |
|  | Risc de ardere în cazul spargerii furtunului hidraulic! |
|  | Nu deschideţi uşile de la compartimentul motorului în timp ce motorul funcţionează |
|  | Verificarea nivelului de ulei |
|  | Buton de OPRIRE FORŢATĂ |
|  | Nu curăţaţi cu apă! |

|  | Nu este permis accesul persoanelor cu pacemaker! Câmpul magnetic al separatorului magnetic sau tamburul de capăt pot interfera cu funcţionarea pacemaker-ului cardiac. |
| --- | --- |
|  | Persoanele neautorizate nu au voie să pătrundă în zona periculoasă! |
|  | Interzis căţăratul pe maşină de către persoane neautorizate! Interzis căţăratul pe maşină în timpul funcţionării! |
|  | Obstacolele limitate sau zonele periculoase sunt indicate prin dungi roşii şi albe. |
|  | Semnificaţia semaforului (de la stânga la dreapta): Roşu defecţiune Galben: Tamburul se deplasează înapoi Verde: Tamburul se deplasează înainte |

1.2.	Instrucţiuni generale de siguranţă

	Scoateţi cheia din contact atunci când nu utilizaţi maşina! Păstraţi cheia într-un loc sigur, la care nu au acces alte persoane! Maşina este considerată oprită numai după scoaterea cheii din contact!

	Oprirea maşinii de la unul dintre butoanele de oprire forţată în situaţii neurgente este interzisă!

	Operarea maşinii de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau care nu se află în stare fizică sau mentală corespunzătoare (sub influenţa medicamentelor sau a drogurilor) este interzisă!

	Este interzis transportul de persoane şi încărcături pe maşină!

	Menţineţi o distanţă sigură faţă de piesele rotative în timpul funcţionării maşinii!

	Purtaţi întotdeauna haine de lucru potrivite (de ex.  fără haine largi, folosiţi o plasă de păr pentru părul lung).

	Este interzisă încărcarea materialului cu mâna în spaţiul de tocare.

	Când vă căţăraţi pe maşină trebuie să purtaţi bocanci antialunecare şi mănuşi de protecţie.

	Proprietarul are responsabilitatea de a asigura tot echipamentul personal de protecţie (adică cască dură, protecţie de auz, mănuşi de protecţie, bocanci de protecţie, ochelari de protecţie).

1.3.	Tipuri diferite de utilizatori

1.3.1.	Operator

	Operatorul trebuie să respecte cerinţele legale de operare a maşinilor de lucru.

	Operatorul trebuie să-i confirme producătorului că a fost instruit cu privire la utilizarea în siguranţă a maşinii.

	Proprietarul trebuie să citească manualul de instrucţiuni şi manualul de operare şi să urmeze instrucţiunile din aceste manuale.

	Operatorul trebuie să planifice şi să-şi asume responsabilitatea pentru utilizarea maşinii în limitele destinaţiei acesteia.

	Operatorul are responsabilitatea de a se asigura că maşina poate fi operată în siguranţă şi că se află în stare de funcţionare corespunzătoare.

	Operatorul trebuie să se asigure că maşina va fi operată numai de persoane a căror stare fizică şi mentală le face potrivite pentru job.

	Operatorul nu trebuie să permită modificarea neautorizată a maşinii, ci trebuie să obţină opinia specializată a producătorului înainte de a autoriza modificări la maşină.

	Operatorul trebuie să-l informeze pe producător sau pe distribuitor dacă maşina prezintă semne de defecţiuni de siguranţă.

	Dacă pierdeţi manualul de instrucţiuni sau orice etichetă de siguranţă (pictograme care lipsesc sau sunt ilizibile), proprietarul are responsabilitatea de la comanda cât mai curând posibil.

	Dacă maşina este vândută, operatorul are obligaţia de a preda tot setul de manuale cumpărătorului şi de a păstra dovada predării lor.

1.3.2.	Personal operator

	Personalul operator trebuie să respecte cerinţele legale de operare a maşinilor.

	Personalul operator a fost instruit de operator sau de producător cu privire la utilizarea sigură a maşinii.

	Personalul operator trebuie să respecte instrucţiunile producătorului (manual de instrucţiuni) şi să urmeze instrucţiunile operatorului.

	Personalul operator trebuie să verifice dacă maşina poate fi operată în siguranţă înainte de fiecare pornire.

	Personalul operator poate utiliza maşina numai conform destinaţiei sale (a se vedea "Destinaţie") şi trebuie să supravegheze utilizarea împreună cu un terţ.

1.3.3.	Personal de service

	Personalul de service este autorizat de proprietar să execute lucrări de service şi de întreţinere la maşină. Numai activităţile descrise în manualul de întreţinere sunt permise a fi efectuate. Pentru activităţi nedescrise în manualul de întreţinere, contactaţi un reprezentant de service autorizat al companiei KOMPTECH Umwelttechnik GmbH. Lucrările necorespunzătoare de întreţinere, utilizarea unor piese de schimb neoriginale, utilizarea unor materiale de lucru interzise şi modificările arbitrare anulează garanţia maşinii şi declaraţia de conformitate CE.

	Personalul de service are nevoie de calificare tehnică de bază ca mecanic sau o calificare echivalentă. Proprietarul are responsabilitatea de a se asigura că personalul de service participă la instructajul periodic şi la instruirea suplimentară.

1.4.	Înregistrarea transferului

Producătorul sau vânzătorul are obligaţia de a preda manualul de instrucţiuni în momentul vânzării maşinii şi de a-l instrui pe client (operator, personal operator şi personal de service) în modul de utilizare a maşinii, conform instrucţiunilor de operare, siguranţă şi întreţinere. Este necesară o dovadă a predării maşinii şi a manualului de instrucţiuni în forma cuvenită. Pentru aceasta, formularul "Înregistrarea transferului" trebuie completat în trei exemplare. Acest formular va fi semnat de vânzător şi de client. Documentul A trebuie semnat şi trimis la producătorul KOMPTECH Umwelttechnik GmbH. Documentul B va rămâne în posesia vânzătorului care predă maşina, iar Documentul C va rămâne în posesia clientului (operatorului).

NOTĂ: Documentaţia trebuie predată de către primul cumpărător (operator) chiar dacă maşina este revândută mult mai târziu, iar noul proprietar al maşinii trebuie instruit cum să o folosească, în conformitate cu instrucțiunile mai sus menţionate.

1.5.	Instruire

AVERTIZARE: nerespectarea manualului de instrucţiuni.

Sunt posibile rănirea personalului şi avarierea maşinii.

Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni şi păstraţi-l într-un loc accesibil pentru consultare. Manualul de instrucţiuni trebuie să rămână permanent aproape de maşină.

Când predaţi maşina, personalul operator trebuie instruit cu privire la următoarele aspecte:

	Instructaj de siguranţă

	Comenzile şi funcţiile maşinii

	Explicaţii despre utilizarea manualului de instrucţiuni

	Condiţia  de utilizare a manualului de instrucţiuni

	Efectuarea, verificarea şi modificarea setărilor de bază

	Instructaj despre prima operare (pornire la cald)

	Instrucţiuni de întreţinere

2.	Pregătire pentru prima pornire

2.1.	Livrare

Verificaţi maşina confruntând-o cu documentele însoţitoare, în ceea ce priveşte caracterul complet al livrării şi daunele de transport. Documentaţia produsului este livrată împreună cu maşina.

Specificaţiile maşinii dvs. pot să difere de cele ale unităţilor funcţionale şi ansamblelor descrise în manualul de instrucţiuni. Vă rugăm să consultaţi contractul de cumpărare.

AVERTIZARE: Numai persoanele autorizate au voie să utilizeze cheia maşinii. Persoanele neautorizate nu trebuie  să aibă posibilitatea de a porni maşina.

Maşina este dotată cu stingătoare de incendiu. Personalul operator trebuie să ştie să folosească un stingător de incendiu. Asiguraţi-vă că stingătoarele de incendiu sunt verificate periodic şi supuse service-ului.

2.1.1.	Descărcare

Maşina este livrată cu un camion. Îndepărtaţi toate benzile de strângere înainte de a o descărca.

Pentru descărcare, trebuie utilizată o macara care poate susţine greutatea maşinii (a se vedea specificaţiile tehnice).

NOTĂ: Asiguraţi-vă că se folosesc mijloace de ridicare potrivite.

Prindeţi materialul de ridicat de punctele de ridicare (urechi de ridicare) marcate cu roşu în schemă, acordând atenţie centrului de gravitaţie.

Reprezentare simbolică

2.1.2.	Vederi ale maşinii

A…dreapta B…faţă

C…stânga

D…spate

2.2.	Poziţionarea maşinii

Este obligatorie respectarea normelor locale de siguranţă şi prevenire a accidentelor în momentul poziţionării maşinii. Maşina trebuie poziţionată drept, pe o podea de susţinere rezistentă.

Asiguraţi-vă că există spaţiu suficient pentru poziţionarea şi operarea maşinii. Consultaţi schema de poziţionare.

Asiguraţi-vă că toate comenzile şi traseele de ieşire de urgenţă sunt şi rămân uşor de accesat.

Respectaţi distanţele de siguranţă necesare faţă de celelalte echipamente şi asiguraţi-vă că în zonele periculoase ale maşinii nu se află alte obiecte, precum construcţii, cabluri electrice, alte maşini, etc.

2.3.	Instalarea maşinii

Punerea corespunzătoare a maşinii în funcţiune poate fi asigurată numai dacă maşina este instalată corect.

Trebuie efectuate următoarele activităţi de instalare:

	Poziţionarea maşinii conform planului de poziţionare

	Ancorarea maşinii pe sol

	Instalarea opţiunilor (alimentator, benzi rulante, şasiu)

	Cuplarea componentelor hidraulice conform schemei de circuite hidraulice.

	Instalarea elementelor de protecţie împotriva ruperii furtunurilor în cazul furtunurilor de presiune mare şi neprotejate

	Instalarea capacelor şi a apărătoarelor.

	Instalarea butonului de oprire forţată, a alarmei şi a becului de semnalizare conform planului de poziţionare.

	Conectarea componentelor electrice conform schemei de circuite electrice.

Toate piesele şi componentele necesare pentru instalarea corectă sunt incluse în furnitură.

NOTĂ: utilizaţi ancorele livrate pentru a ancora maşina. Utilizaţi-le numai în beton crenelat sau nearmat, clasă de proprietate C20/25.

NOTĂ: Maşina trebuie conectată la reţeaua electrică de către un electrician autorizat şi acceptat de client.

NOTĂ: Compania Komptech furnizează doar o parte din sistem. Analiza riscului şi interfeţei trebuie efectuată de producătorul instalaţiei.

2.4.	Prima pornire

NOTĂ: prima pornire trebuie efectuată de un tehnician certificat de Komptech.

La prima pornire, înregistrarea transferului trebuie semnată în mod corespunzător (a se vedea şi capitolul “Înregistrarea transferului”).

2.5.	Zone periculoase

PERICOL: pericol din cauza obiectelor aruncate.

Este posibilă moartea sau rănirea foarte gravă.

Înainte de fiecare pornire, asiguraţi-vă că în zonele periculoase nu se află persoane neautorizate!

| 1 | Personalul instruit şi personalul de service are voie numai când maşina este oprită şi blocată împotriva repornirii accidentale. |
| --- | --- |
| 2 | Zonă de lucru pentru personalul operator. |
| 3 | Acces permis personalului operator care respectă regulile de siguranţă şi utilizează echipamentul de protecţie obligatoriu. Persoanele neautorizate nu au voie să pătrundă în această zonă. |

2.6.	Lucrări zilnice de pregătire

Trebuie efectuate următoarele inspecţii vizuale:

	Efectuaţi o inspecţie completă.

	Verificaţi stabilitatea maşinii.

	Verificaţi maşina de urme de deteriorare şi efectuaţi imediat reparaţiile necesare.

	Maşina trebuie curăţată zilnic.

	Verificaţi răcitorul de ulei hidraulic dacă s-a murdări şi, dacă este necesar, curăţaţi-l.

	Verificaţi echipamentele de siguranţă şi funcţionarea elementelor de control ale operatorului.

	Verificaţi cuplajul dintre banda rulantă de descărcare şi cadrul maşinii.

	Verificaţi la schimbătorul de căldură cu plăci dacă uleiul de angrenaje s-a murdărit şi, dacă este nevoie, curăţaţi-l.

	Curăţaţi şi/sau asiguraţi absenţa prafului în motorul electric.

	Verificaţi dacă balamalele şi încuietorile capacelor sunt închise şi blocate.

	Verificaţi plăcile de uzură. Reparaţi plăcile de uzură 	deteriorate.

Toate celelalte activităţi, cum sunt lucrările de service sau de întreţinere, sunt descrise în “Manualul de întreţinere”.

2.7.	Mod de funcţionare

“Mod de funcţionare” se referă la utilizarea maşinii pentru tocarea materialelor specificate.

Pentru modul de funcţionare trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

	Maşina a fost poziţionată corect.

	Operatorul a fost instruit şi a citit manualul de instrucţiuni.

	Toate inspecţiile necesare au fost efectuate la maşină.

	Întrerupătorul general de pe secţiunea de putere se află 	în poziţia "ON".

	Motorul este pornit.

	Tamburul este pornit.

	Toate setările prealabile au fost efectuate.

	Materialul a  fost încărcat în maşină folosind echipamente tehnice.

Dacă la maşină au fost efectuate setările prealabile corecte (viteza tamburului, program de tocare, viteza motorului, etc.), nu este necesară intervenţia personalului operator.

Schimbarea materialului sau apariţia unor materiale străine poate necesita modificarea setării (a se vedea capitolul „Operare”).

Activităţile precum lucrările de service sau de întreţinere nu fac parte din modul de funcţionare şi sunt descrise în “Manualul de întreţinere”.

2.8.	Destinaţie

Tocarea:

	resturilor menajere

	deşeului rezidual

	deşeului vrac, deşeului comercial

	resturilor de lemn (lemn de demolare, lemn de palet, coliere de cale ferată, rădăcini principale, etc.)

Pentru următoarele materiale dificil de tocat, noi recomandăm încărcarea treptată pentru eficienţă maximă.

	Colaci din plastic

	Coajă umedă

	Baloturi rotunde de iarbă (mărime de filtrare < 150 mm/ 	5.9 in.)

	Suluri Gore-Tex, textile, sau de etichete

	Materiale compozite

	Anvelope de camion /autoturism fără jante

	Mochete

	Saltele cu arcuri

Următoarele materiale abrazive pot creşte semnificativ uzura:

	Cenuşă

	Nisip

	Materiale inerte (porţelan, ceramică, oglindă, argilă)

Destinaţia include şi respectarea instrucţiunilor din manualul de instrucţiuni dar şi efectuarea inspecţiilor şi lucrărilor de întreţinere recomandate în manualul de întreţinere.

Următoarele situaţii conduc la anularea garanţiei:

	utilizarea incorectă a maşinii

	necunoaşterea manualului de instrucţiuni

	operare şi întreţinere de către personal neinstruit

	modificări de structură sau funcţionare, arbitrare, aduse maşinii

	utilizarea sau instalarea unor piese de schimb 	neaprobate de compania Komptech

	reparaţii executate necorespunzător sau neglijenţa operatorului

2.9.	Utilizare greşită previzibilă în mod rezonabil

ATENŢIE: orice altă utilizare decât cea descrisă la punctul "Destinaţie" este interzisă!

Sunt posibile rănirea personalului şi avarierea maşinii.

Dacă maşina este utilizată în alt mod decât destinaţia sa, garanţia producătorului devine nulă în mod automat!

Tocarea următoarelor materiale străine nu este acoperită de destinaţia maşinii şi, deci, nu este permisă:

	moloz de construcţii (bucăţi din beton, pietre, etc.)

	materiale reziduale, care ar putea conduce la explozii sau la incendii în timpul prelucrării

	oţel rotund > 20 mm/ 0.8 in. Ø

Aluminiu rotund > 30 mm/ 1.2 in. Ø

	oţel plat mai gros de 10 mm/ 0.4 in.

Aluminiu plat mai gros de 20 mm/ 0.8 in.

	motoare electrice

	compresoare de frigider

	bucăţi din oţel întărit, cum sunt arborii cotiţi

	canistre de benzină

	jante de autoturisme sau camioane

Această listă este doar o parte dintre materialele străine care apar cel mai frecvent şi nu este considerată completă.

Următoarele utilizări sunt, de asemenea, interzise:

	Încărcarea manuală a maşinii

	Păstrarea sau introducerea materialului în pâlnia tocătorului, când maşina nu se află în funcţiune.

3.	Pornire

Pentru pornire, sunt necesare următoarele activităţi:

	Pornirea maşinii de la panoul principal de control

	Operare cu ajutorul panoului principal de control

	Setarea ecranului LCD

	Selectarea limbii

	Operare folosind controlul radio de la distanţă (opţional)

	Modul automat folosind sistemul de control al 	echipamentului

	Inversarea automată a tamburului

	Buton de oprire forţată

	Pornire după oprire de la butonul de oprire forţată

PERICOL: din maşină pot fi aruncate forţat bucăţi de materia.

Este posibilă moartea sau rănirea gravă.

Purtaţi protecţie de cap, protecţie de auz şi haine de lucru potrivite când operaţi maşina.

Asiguraţi-vă că terţii nu se află în zona periculoasă.

NOTĂ: Asiguraţi-vă că aveţi cea mai bună vedere asupra întregii zone de lucru şi asupra zonei periculoase din jurul maşinii pentru punerea în funcţiune şi în timpul operării.

3.1.	Pornirea maşinii de la panoul principal de control

Pentru a porni maşina:

Întrerupător general

Cheie de contact

Ecran LCD

	Porniţi întrerupătorul general din compartimentul electric pentru a alimenta cu energie cabinetul electric şi panoul de control.

	Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o în poziţia “Hand” 	(manual). Aceasta porneşte ecranul LCD.

	Aşteptaţi efectuarea testului de lumini. Toate indicatoarele şi martorii se aprind scurt şi apoi se sting. Logo-ul KOMPTECH apare pe ecranul LCD. Pe ecran va fi afişată scurt numărul versiunii de software şi numărul modulului EA. Apoi, afişajul se va comuta pe afişajul principal.

	Rotiţi cheia în poziţia “Start” şi eliberaţi-o din nou. Motorul electric porneşte în modul star-delta sau cu ajutorul unui demaror.

3.2.	Indicatoare pe panoul principal de control

Atunci când unul sau mai multe indicatoare se aprind, acestea sunt indicate împreună cu simbolul corespunzător pe ecranul LCD  (a se vedea şi “Ecran LCD”).

|  | După rotirea cheii în contact în poziţia “Hand” (manual), indicatorul verde (3a) se aprinde. |
| --- | --- |
|  | Imediat după energizarea motorului principal, indicatorul verde (3b) se aprinde. Acum, tamburul poate fi pornit. |
|  | Dacă există o defecţiune la motorul principal, indicatorul (3c) se aprinde. |
|  | Opţional: motor electric ventilator! Dacă a apărut o eroare la motorul ventilatorului de la răcitorul de ulei hidraulic, indicatorul (3d) se aprinde. |
|  | Opţional: motorul electric al benzii rulante! Dacă a apărut o eroare la motorul benzii rulante, indicatorul (3e) se aprinde. Dacă acest simbol apare pe ecranul LCD, s-a produs un scurtcircuit la un cablu. În acest caz, contactaţi Serviciul Clienţi. |
|  | Dacă cantitatea de ulei hidraulic scade sub un anumit nivel (a se vedea secţiunea “Verificarea nivelului de ulei hidraulic” din manualul de întreţinere), motorul electric se opreşte iar indicatorul (3f) se aprinde. Echipamentul trebuie verificat pentru a descoperi motivul pierderii. |
|  | Când temperatura uleiului hidraulic atinge 35 Ԩ/ 95 °F, motorul ventilatorului este pornit de termostat. Dacă temperatura uleiului hidraulic depăşeşte 95°C/ 203°F, tamburul se opreşte iar indicatorul (3g) se aprinde. |
|  | Dacă cantitatea de ulei din transmisia planetară scade sub un anumit nivel, motorul electric se opreşte iar indicatorul (3h) se aprinde. Echipamentul trebuie verificat pentru a afla motivul pierderii (a se vedea manualul de întreținere). |
|  | Dacă temperatura uleiului de transmisie planetară depăşeşte 85°C / 185°F, indicatorul (3i) se aprinde iar tamburul se opreşte. |
|  | Dacă a fost apăsat un buton de oprire forţată, indicatorul (3j) se aprinde. Toate butoanele de oprire forţată trebuie eliberate pentru a porni maşina. |

4.	Operare

4.1.	Operare de pe panoul principal de control (modul manual)

4.1.1.	Pornirea şi oprirea tamburului şi a benzilor rulante

Benzile rulante sunt disponibile opţional.

(9b)  (9a)

(9)

	Apăsaţi butonul (9b) pentru a porni tamburul şi benzile rulante.

	Apăsaţi butonul (9a)  pentru a opri tamburul şi benzile rulante.

Ledul (9) sau lampa de control indică starea curentă a maşinii (verde = înainte, roşu = stop)

	După ce aţi porni tamburul şi benzile rulante, puteţi introduce material în maşină.

AVERTIZARE: maşina trebuie încărcată folosind numai echipamente tehnice.

Este interzisă încărcarea maşinii cu mâna!

4.1.2.	Setarea vitezei tamburului

(5)

(5a)

	Apăsaţi butonul (5a) pentru a mări viteza tamburului.

	Apăsaţi butonul (5b) pentru a micşora viteza tamburului.

Puteţi observa pe ledurile de pe panou (5) viteza curentă a tamburului. Dacă opriţi tamburul de la butonul (9a), viteza tamburului setată cel mai recent este salvată şi folosită din nou la repornire.

(5b)

4.1.3.	Reglarea mărimii de tăiere

(15a)  (15b)

	Apăsaţi butonul (15a) pentru a micşora mărimea de tăiere.

	Apăsaţi butonul (15b) pentru a mări mărimea de tăiere.

Setarea curentă pentru mărimea de tăiere poate fi citită direct de pe indicatorul mărimii de tăiere (A) de pe contor.

4.1.4.	Inversarea manuală a tamburului şi benzilor rulante

Benzile rulante sunt disponibile opţional.

| (10a) (10b) |  Apăsaţi butonul (10a) pentru a inversa manual tamburul. Tamburul se deplasează în ordine inversă până când este apăsat butonul (10b) pentru deplasare spre înainte. |
| --- | --- |
| (10) | Ledul (10) sau lampa de control indică starea curentă a tamburului (verde = înainte, galben = înapoi) |
| (11a) |  Apăsaţi butonul (11a) pentru a inversa banda rulantă de livrare (opţională). Se deplasează în direcţie opusă cât timp ţineţi butonul apăsat. |
| (11) | Ledul sau lampa de control (11) indică starea curentă a benzii rulante de livrare (verde = înainte, galben = bandă rulantă inversată) |

4.2.	Setările ecranului LCD

Pe ecranul LCD sunt afişate erori, avertizări şi stări de funcţionare. Mesajele de eroare pot fi confirmate cu butonul INFO după eliminarea erorii.

4.2.1.	Reglarea contrastului

Pentru a modifica setarea de contrast a ecranului LCD, parcurgeţi paşii următori:

	Comutaţi cheia de contact în poziţia “0”.

	Apăsaţi butoanele (5a) şi (5b) simultan cu butonul INFO.  (porniţi apăsând butoanele (5a) şi (5b).) Eliberaţi toate cele trei butoane. Indicatoarele de pe panoul principal de control se vor stinge.

	Butonul (5a)  ecranul LCD devine mai deschis.

	Butonul (8a)  ecranul LCD devine mai închis.

	Setarea de contrast poate fi salvată apăsând butonul (8b) urmată de butonul (8a). Respectaţi întotdeauna această ordine! După ce aţi ieşit din modul de setare a contrastului, indicatoarele se vor aprinde din nou.

4.2.2.	Fixarea datei şi a orei

Pentru a fixa data şi ora, parcurgeţi paşii următori:

	Comutaţi cheia de contact în poziţia “Hand” (manual).

	Apăsaţi butoanele (20a) şi (20b) simultan cu butonul INFO. (începeţi prin a apăsa butoanele (20a) şi (20b).) Eliberaţi toate cele trei butoane.

	Butonul (20b)  cursorul se mişcă spre dreapta.

	Butonul (20a)  cursorul se mişcă spre stânga.

	Butonul (8a)  măreşte valoarea.

	Butonul (8b)  micşorează valoarea.

	Apăsaţi butonul INFO  setările sunt aplicate.

4.2.3.	Afişarea listei de coduri de eroare

Pentru a afişa lista de coduri de eroare, parcurgeţi paşii următori:

	Setaţi cheia de contact în poziţia “Hand” (manual).

	Apăsaţi simultan butoanele (21a) şi (21b) şi butonul 	INFO.

	Butoanele (8a) şi (8b)  derulează lista.

	Apăsaţi butonul INFO  pentru a reveni la afişajul principal.

4.2.4.	Mesaje de eroare şi afişaje

Mai multe explicaţii ale simbolurilor pot fi găsite în capitolul "Indicatoare pe panoul principal de control”.

|  | Dacă a fost apăsat un buton de oprire forţată, pe ecranul LCD apare acest simbol. Toate butoanele de oprire forţată trebuie eliberate pentru a porni maşina. |
| --- | --- |
|  | Nivelul de unsoare din rezervorul central de unsoare lubrifiantă este prea scăzut. Umpleţi rezervorul central de unsoare lubrifiantă. |
|  | Scurtcircuit într-un cablu. Vă rugăm să contactaţi serviciul pentru clienţi. |
|  | Generatorul de impulsuri nu funcţionează. Funcţia de inversare automată a tamburului nu funcţionează. |
|  | Controlul fără fir de la distanţă a fost activat. |
|  | Modul de întreţinere a fost activat. |
|  | Viteza tamburului a fost schimbată. |
|  | Indică ciclul de inversare selectat. Timpii exacţi de inversare sunt afişaţi pe ecranul LCD. |

4.3.	Selectarea limbii

Butonul rotativ pentru selectarea limbii se află în spatele panoului principal de control.

Mai întâi, rotiţi cheia de contact de pe panoul principal de control în poziţia “0”.

Rotiţi butonul rotativ până când vedeţi cifra limbii dorite.

Rotiţi cheia de contact înapoi în poziţia “Hand” sau “Auto”.

Buton rotativ pentru selectarea limbii

| SELECTAREA LIMBII |  |
| --- | --- |
| 0 | Germană (standard) |
| 1 | Engleză (standard) |
| 2 | Franceză (standard) |
| 3 | Italiană (rezervat) |
| 4 | Spaniolă (rezervat) |
| 5 | Olandeză (rezervat) |
| 6 | Liber selectabil |
| 7 | Liber selectabil |
| 8 | Liber selectabil |

4.4.	Control fără fir de la distanţă

PERICOL: Operarea maşinii folosind comanda de la distanţă reprezintă un risc crescut pentru siguranţă.

Este posibilă moartea sau rănirea foarte gravă.

Respectaţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă şi fiţi foarte atenţi ca persoanele neautorizate să păstreze o distanţă suficientă faţă de maşină!

Controlul fără fir de la distanţă se află chiar lângă panoul principal de control, în cabinetul electric cu încuietoare. Puteţi controla cele mai importante funcţii ale maşinii cu ajutorul comenzii de la distanţă.

Butoanele albastre pot fi utilizate numai în modul de întreţinere.

|  | Apăsaţi butonul de oprire a maşinii de pe comanda fără fir de la distanţă pentru a opri motorul.  Rotiţi spre dreapta butonul de oprire a maşinii, blocat, pentru a reporni maşina. Aceasta dezactivează butonul de oprire a maşinii din interblocaj, şi îl face să iasă din nou. Acum, maşina poate fi repornită. |
| --- | --- |
|  |  Pentru a activa comanda fără fir de la distanţă, apăsaţi butonul ON de pe comanda fără fir de la distanţă. |
|  |  Apăsaţi butonul pentru modul de comandă de la distanţă de pe panoul principal de control. După activarea controlului fără fir de la distanţă, ledul de pe buton se aprinde. |

NOTĂ: în momentul interblocării butonului de oprire a maşinii de pe comanda radio de la distanţă, motorul se opreşte în momentul comutării pe modul de control de la distanţă.

Dacă comanda fără fir de la distanţă nu va fi utilizată o perioadă îndelungată, opriţi-o de la butonul de oprire a maşinii pentru a evita epuizarea bateriei.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul separat de instrucţiuni al producătorului.

4.4.1.	Pornirea şi oprirea tamburului şi a benzilor rulante

Benzile rulante sunt disponibile opţional.

	Apăsaţi acest buton de pe comanda fără fir de la distanţă pentru a porni tamburul şi benzile rulante. Apăsaţi butonul din nou pentru a le opri.

	După ce aţi pornit tamburul şi benzile rulante, puteţi introduce material în maşină (a se vedea şi capitolul “Destinaţie”).

AVERTIZARE: maşina trebuie alimentată numai cu echipamente tehnice.

Este interzisă alimentarea maşinii cu mâna!

4.4.2.	Funcțiile comenzii fără fir de la distanţă

|  | Inversare tambur Acţionare prin taste în modul de întreţinere |  | Deplasarea tambur înainte Acţionare prin taste în modul de întreţinere |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inversare tambur |  | Umezire material (opţional) |
|  | Reduceţi mărimea de tăiere |  | Măriţi mărimea de tăiere |
|  | Porniţi comanda fără fir de la distanţă |  | Opriţi comanda fără fir de la distanţă |

NOTĂ: Funcţiile comenzii fără fir de la distanţă sunt active numai în intervalul de transmitere.

Dacă intervalul de transmitere este depăşit, sau dacă bateria se epuizează complet, indicatorul roşu de pe maşină clipeşte. Tamburul şi benzile rulante se închid.

Imediat după restabilirea contactului radio, indicatorul roşu de pe maşină se stinge. După repornirea comenzii fără fir de la distanţă, tamburul şi benzile rulante pot fi repornite.

4.4.3.	Afişajul comenzii fără fir de la distanţă

|  | Punct roşu clipitor | Comanda fără fir de la distanţă este pregătită de funcţionare. |
| --- | --- | --- |
|  | “L” clipeşte rapid (se referă la ‚LOW’ (scăzut)). | Capacitatea baterieise epuizează (capacitatea există doar timp de aproximativ 15 minute de funcţionare prin comandă la distanţă). |
|  | Segmentele exterioare se rotesc în sensul acelor de ceasornic | Afişat în timpul opririi, apăsarea butonului de oprire a maşinii (durează circa 2 scunde). |
|  | Nu este nimic afişat pe ecran | Maşina a fost oprită de la butonul de oprire al maşinii, sau bateria s-a epuizat. |

Pentru informaţii despre înlocuirea şi încărcarea bateriei, a se vedea manualul de întreţinere.

Pentru informaţii suplimentare despre comanda fără fir de la distanţă (de ex. test de funcţionare, specificaţii tehnice, etc.), consultaţi manualul de instrucţiuni al acesteia.

NOTĂ: descărcarea completă şi temperaturile ridicate pot avaria bateria. Căldura, în mod deosebit, reduce performanţa bateriei.

Dacă temperatura bateriei este prea mare sau prea mică, nu are loc o încărcare de prelungire a duratei de viaţă a bateriei.

Păstraţi bateria încărcată într-o loc uscat şi răcoros.

 Batt. = Baterie

4.5.	Modul automat folosind sistemul de control al echipamentului

Întrerupător general

Cheie de contact

Ecran LCD

Pentru a opera maşina în modul automat, parcurgeţi paşii următori:

	Porniţi întrerupătorul general din compartimentul electric

(poziţia I).

	Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o până în poziţia 	“Auto”. Aceasta porneşte ecranul LCD.

	Toate indicatoarele şi lămpile de control se aprind scurt şi apoi se sting. Pe ecranul LCD apare logo-ul KOMPTECH. Afişajul va indica scurt numărul versiunii de software şi numărul modulului EA. Apoi, va fi afişat ecranul principal.

Fiecare maşină este adaptată cerinţelor de la faţa locului. De aceea, funcţiile standard, care pot fi pornite şi oprite prin sistemul de control al echipamentului, sunt enumerate aici informativ:

	Pornire / oprire sistem de control

	Pornire / oprire motor principal

	Pornire / oprire tambur

	Pornire / oprire reglaj mărime de tăiere

	Pornire / oprire umezire

Sistemului de control al echipamentului îi pot fi transmise următoarele semnale:

	Sistem de control în modul manual sau automat

	deplasare tambur ÎNAINTE / ÎNAPOI

	defecţiune la motorul principal, la tambur, etc.

Lista exactă de semnale se găsește în schema de circuite electrice sau în lista de semnale ale maşinii.

4.6.	Inversarea automată a tamburului

Pentru a proteja tocătorul maşinii împotriva avarierii grave cauzate de materialele străine, tamburul îşi inversează mişcarea atunci când se blochează.

Pentru aceasta, impulsurile de pe tambur sunt oprite.

Dacă un material străine cauzează un blocaj, tamburul se deplasează invers. După circa 5 secunde, tamburul reia mişcarea spre înainte.

Dacă tamburul se blochează din nou cu material, îşi inversează din nou mişcarea.

Dacă tamburul se inversează de 14 ore într-o perioadă de 4 minute (valoare dovedită), tamburul se opreşte iar pe ecran este afişat mesajul “Extraneous material! Drum stopped” (material străin! Tambur oprit).

În acest caz, maşina trebuie comutată pe modul de întreţinere, contra-pieptenele trebuie deschis iar materialul străin trebuie îndepărtat (a se vedea capitolul “Deschidere contra-pieptenului” din manualul de întreţinere).

Dacă impulsurile nu sunt transferate de la senzor (întrerupător de apropiere inductiv) în timpul mişcării tamburului spre înainte şi înapoi, segmentul luminos roşu de trafic se aprinde iar tamburul se deplasează doar spre înainte; inversarea nu mai este posibilă. Pe ecranul LCD este afişat mesajul "Drum pulse generator error" (Eroare generator de impulsuri tambur). Cauza trebuie corectată conform instrucţiunilor din manualul de întreţinere (capitolul “Înlocuirea şi reglarea senzorilor (generatoare de impulsuri) tamburului”).

4.6.1.	Alegerea programului pentru inversarea tamburului

Pentru că productivitatea optimă depinde foarte mult de material, puteţi alege dintre zece programe diferite pentru ciclul de inversare.

Cu tamburul pornit, folosiţi butonul (8a) sau (8b) pentru a alege programul dorit.

Afişajul cu leduri (8) indică ciclul de inversare ales. valoarea este actualizată numai după ce tamburul este oprit şi repornit.

| Cicluri de inversare | Tambur spre înainte | Tambur spre înapoi |
| --- | --- | --- |
| Program 0 | 60 secunde | 5 secunde |
| Program 1 | 60 secunde | 10 secunde |
| Program 2 | 120 secunde | 5 secunde |
| Program 3 | 120 secunde | 10 secunde |
| Program 4 | 180 secunde | 5 secunde |
| Program 5 | 180 secunde | 10 secunde |
| Program 6 | 240 secunde | 5 secunde |
| Program 7 | 240 secunde | 10 secunde |
| Program 8 | 300 secunde | 5 secunde |
| Program 9 | Minute şi secunde programate de utilizator | Secunde programate de utilizator |

4.6.2.	Reglarea timpului în Programul 9

Pentru a accesa modul de setare, cheia de contact trebuie adusă în poziţia “Hand” sau “Auto”.

|  |  | Pentru a intra în modul de setare, apăsaţi simultan butonul de oprire a tamburului (9a) şi butonul de reglare a vitezei tamburului (5a) sau (5b). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durata de timp poate fi reglată în poziţia cursorului. |
|  |  | Pentru a poziţiona cursorul, trebuie apăsat butonul corespunzător de reglare a programului de inversare a tamburului (8a) sau (8b). |
|  |  | Utilizaţi butonul (5a) sau (5b) pentru a regla viteza tamburului, pentru a creşte sau micşora valoarea. |

Apăsaţi butonul INFO pentru a aplica valorile setate şi pentru a ieşi din programul 9.

4.7.	OPRIRE FORŢATĂ

În situații de urgenţă sau în caz de pericol iminent pentru persoane sau maşini, apăsaţi imediat cel mai apropiat buton de oprire forţată pentru a opri imediat maşina şi toate componentele sale. Imediat după apăsarea butonului de oprire forţată, întrerupătorul general trece în poziţia "declanşată".

Maşina este dotată cu următoarele butoane de oprire forţată:

	1 pe cabinetul electric

	1 pe panoul principal de control

	2 pe maşină

	dacă există o unitate separată, un buton suplimentar de oprire forţată se află în container.

Un buton de oprire forţată se află pe comanda fără fir de la distanţă.

AVERTIZARE: butonul de oprire a maşinii de pe comanda fără fir de la distanţă poate fi utilizat numai dacă comanda fără fir de la distanţă este activă şi dacă a fost realizată conexiunea fără fir.

NOTĂ: dacă maşina este cuplată la echipamentele instalaţiei, activarea unui buton de oprire forţată va opri doar maşina, nu toată instalaţia.

4.8.	Pornire după o oprire forţată

Pentru a reporni maşina după o oprire forţată:

	Găsiţi şi eliminaţi eroarea din maşină.

	Eliberaţi toate butoanele de oprire forţată rotindu-le în sens opus acelor de ceasornic.

	Rotiţi cheia de contact în poziţia “0” şi apoi, înapoi în modul dorit (“AUTO” sau “HAND”). Aceasta confirmă în mod automat toate mesajele de eroare.

	Comutaţi întrerupătorul general în poziţia “Reset” şi apoi, în poziţia “I”.

	Porniţi maşina.

5.	Închiderea maşinii

Pentru a închide maşina, parcurgeţi paşii următori:

	lăsaţi maşina să funcţioneze până când se goleşte

	opriţi tamburul şi benzile rulante

	opriţi maşina

	curăţaţi maşina

NOTĂ: lăsaţi maşina să funcţioneze până când se goleşte, înainte de a opri tamburul şi benzile rulante.

5.1.	Oprirea tamburului şi a benzilor rulante

Benzile rulante sunt disponibile opţional.

(9a)

	Apăsaţi butonul (9a) de pe panoul principal de control sau butonul de pe comanda fără fir de la distanţă pentru a opri tamburul şi benzile rulante.

AVERTIZARE: motor deconectat de la sistemul de alimentare sau reţea electrică picată!

Tamburul se roteşte încă!

Nu vă apropiaţi de tambur decât după ce s-a oprit complet.

5.2.	Oprirea maşinii

Pentru a opri maşina, parcurgeţi paşii următori:

	Rotiţi cheia de contact în poziţia “0”.

	Opriţi întrerupătorul general din compartimentul electric.

5.3.	Curăţarea maşinii

Curăţaţi întotdeauna maşina sau panoul de control (cu excepţia tocătorului şi a benzilor rulante) cu aer sub presiune! (a se vedea manualul de întreţinere).

Nu curăţaţi aceste zone cu aparate de curăţat cu apă sau presiune mare! În caz contrar, componentele electrice se pot defecta iar etichetele de siguranţă se pot pierde sau pot deveni ilizibile!

Spaţiul de tocare şi benzile rulante pot fi curăţate cu apă!

Index

Funcţionare automată ........................... 39

Mărime de tăiere .................................... 27

Zonă periculoasă ................................... 16

Livrare .................................................... 12

Viteza tamburului ................................... 27

OPRIRE FORŢATĂ ............................... 20

Buton de OPRIRE FORŢATĂ ....... 6, 8, 43

Instrucţiuni generale de siguranţă .......... 8

Destinaţie ….......................................... 18

Cheie de contact ..................................... 8

Ecran LCD ............................................. 29

Puncte de ridicare .................................. 12

Buton de oprire a maşinii ...................... 34

Buton de oprire a maşinii ..................... 43

Panoul principal de control .................. 21

Întrerupător general ........................ 22, 39

Manual de utilizare ............................... 9

Personal operator ................................... 9

Operator................................................... 9

Pictograme............................................... 9

Pictograme............................................... 5

Înregistrarea transferului ........................ 10

Cicluri de inversare ............................... 41

Etichete de siguranţă ............................. 4

Personal de service ............................... 10

Poziţionarea maşinii …........................... 13

Pornire .................................................... 20

Pereţi telescopici .................................... 38

Semafor …............................................... 7

Instruire.................................................. 11

Domeniu de transmitere ........................ 36

Inspecţie vizuală .................................. 17

Control fără fir de la distanţă ........... 33, 36

Komptech Umwelttechnik GmbH Kühau 37

A-8130 Frohnleiten, Austria

[t] +43 3126 59207 - 0

[f] +43 3126 59207 - 7777 [e] info@komptech.com

Komptech GmbH Kühau 37

A-8130 Frohnleiten, Austria

[t] +43 3126 505 - 0

[f] +43 3126 505 - 505 [e] info@komptech.com

www.komptech.com