CARTE  TEHNICA

SEPARATOR MAGNETIC

NUMĂRUL CONTRACTULUI: NUMĂRUL MAŞINII:

DATA ELIBERĂRII:

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

DEPOZITAREA MAŞINILOR

ESTE	IMPORTANT	FAPTUL	CĂ,	DACĂ ECHIPAMENTUL CARE ESTE ASIGURAT DE ACEST CONTRACT TREBUIE SĂ FIE DEPOZITAT PENTRU ORICE      PERIOADĂ      DE	TIMP      ANTERIOARĂ INSTALĂRII ŞI PUNERII ȊN FUNCȚIUNE, ATUNCI OMEGA TREBUIE SĂ FIE CONSULTATĂ CU PRIVIRE         LA	ASIGURAREA         PROTECȚIEI ELEMENTELOR VULNERABILE

O M E G A TURNĂTORIE DE UTILAJE L I M I T E D

Morley Way, Peterborough, Cambridgeshire. PE2 7BW Telefon: 01733 232231

E-mail: sales@ofml.net Web site: www.ofml.net

INSTRUCȚIUNILE UTILAJULUI EC 2006/42/EC DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

Client:	TEHNIMARKET

Tipul maşinii: OVERBAND MAGNETIC SEPARATOR Nr. Contract:

Număr de serie :

Certificăm prin aceasta că echipamentul de mai sus este ȋn conformitate cu cerințele următoarelor instrucțiuni ale E.C. şi deasemeni cu următoarele	prevederi ale altor instrucțiuni EEC:

Instrucțiuni ale Echipamentului de Presare 97/23/EC

Instrucțiuni pentru tensiune scăzută 2006/95/EC

Instrucțiuni pentru Compatibilitate Magnetică 2004/108/EEC

Această Maşină a fost concepută, fabricată si testată ȋn conformitate cu următoarele standarde:- EN349:1993 + A1:2008, EN953:1997 + A1:2009, EN1088 + A1, EN1265:1999 + A1:2008, EN ISO12100-1:2003 + A1:2009, EN ISO12100-2:2003 + A1:2009, EN ISO13849, EN ISO13850, EN ISO13857, EN ISO14121-1, EN ISO14121-2, EN60034-1, EN60204-1:2006, EN60801-2:1993, EN60947-5-1:2004, EN61000-6-2:1999, EN61000-6-4:2001,

| Numele reprezentantului autorizat: | B. G. Barrett |
| --- | --- |
| Funcția reprezentantului autorizat: | Design Engineer |
| Semnătura reprezentantului autorizat: |  |
| Data: |  |

OFML/EC2

2

CUPRINS

Secție	Subiect

1.	Modele de separatori magnetici permanenți CP & OP & TP & TRP

2.	Avertisment

3.	Instalare

4.	Punere ȋn funcțiune

5.	Ȋngrijire

6.	Căutarea cauzei defectelor & piese de schimb recomandate

7.	Depozitarea echipamentului

8.	Anexă

3

Secția 1

MODELE DE SEPARATORI MAGNETICI PERMANENȚI CP & OP & TP & TRP

INTRODUCERE

Separatorii suspendați, magnetici permanenți , destinați pentru lucru greu sunt concepuți pentru folosirea deasupra unui pat mobil de material din care trebuie extras fierul. Esențialmente , ei sunt unități ȋn formă pătrată, conținȃnd blocuri de material magnetic permanent, aşezați ȋn aşa fel ȋncȃt să producă un cȃmp magnetic foarte puternic. Aranjarea blocurilor determină configurația circuitului magnetic denumit CP or OP.

Sunt disponibile două metode simple de curățare a materialului feros extras din suprafamagnetului; curățare manuală (Fig. 1) sau curățare automată (Fig. 2). Există o gamă largă de mărimi disponibile pentru modele şi separatorii pot fi montați ȋn linie cu cureaua de transmisie ( Poziția 1 ) sau deasupra acesteia ( Poziția 2 ) pentru a conveni cerințelor clientului.

Magneții curățați manual sunt concepuți pentru folosire cȃnd nivelurile de contaminare ale fierului parcurs sunt scăzute. Este necesar să fie ȋndepărtată periodic acumularea fierului parcurs, fie cu mȃna, fie cu plăcuțele mobile de de-metalizare.

Acolo unde cantități mari de fier parcurs necesită separare, magneții de curățare automată sunt mai practici. Construirea cutiei magnetice este la fel	cu cea a manualului de curățare a magnetului, avȃnd ȋn plus un transportator cu curea scurtă construit ȋn jurul ansamblului pentru a asigura o descărcare automată a fierului parcurs.

4

Secțiunea 2

AVERTISMENT

ACEST ECHIPAMENT CONȚINE MATERIAL MAGNETIZAT ŞI TREBUIE TRATAT CU CEA MAI MARE GRIJĂ PENTRU EVITAREA DEFECȚIUNILOR.

	Nu permiteți fațetelor polilor să stea față ȋn față. Poli cu polaritate opusă vor veni ȋmpreună cu o forță considerabilă. 

	Ȋnainte de manevrarea acestui echipament personalul care are stimulator cardiac sau implanturi trebuie să confirme că acestea nu sunt afectate de magnetism. Dacă sunteți ȋn dubii nu vă apropiați pe o rază de cel puțin 3m distanță de magnet.

	Aveți grijă cȃnd folosiți unelte din fier sau părți feroase ȋn apropiere de magnet, căci pot fi atrase de acesta cu o forță considerabilă.

	Nu puneți benzi imprimate dinainte, discuri de calculator sau carduri de credit lȃngă cutia magnetică, deoarece poate cauza ştergere.

	Țineți toate mecanismele delicate , precum ceasurile magnetice, departe de magnet.

	Nu găuriți şi nu sudați ȋn apropiere de unitatea magnetică fără a cere recomandare mai ȋntȃi.

5

Secțiunea 3

INSTALAREA

3.1. Lucruri Generale

Cȃnd despachetați, aveți grijă să evitați posibila vătămarea a echipamentului şi a personalului – ansamblarea magnetului este foarte puternică şi ȋncărcată ȋn permanență. Ȋndepărtați materialul feros slăbit care se află mai aproape de 600mm de cutia magnetică. Cheile şi alte unelte aflate ȋn vecinătatea unde se va instala echipamentul pot deveni induse magnetic şi atrase de cutia magnetică cu o forță considerabilă. Deasemeni, cȃnd se face instalarea	modelului de Separatori magnetici Permanenți OP, verificați dacă unitatea este corect orientată, cu polii terminali din metal greu ȋn unghiurile corecte direcției cursului materialului.

NB. Acționarea electrică trebuie să fie fixată cu protecție adecvată pentru supraȋncărcare .

Model de Instalare ( lanțurile nu sunt furnizate )

6

3.2. Poziția Magnetului

Curățare Manuală - Poziția 1

Poziția1 (Instalarea ȋn linie )

Instalarea preferată a unui magnet suspendat

este	deasupra	traiectoriei	materialului produsului unde se descarcă din cureaua de transmisie. Această poziție este atribuită Poziției	1, (Fig. 1 şi 2). Pentru separare optimă ȋn Poziția 1 trebuie să fie pregătire pentru ajustarea poziției magnetului ȋn relație cu traiectoria materialului.

Figura 1

Pentru benzile de alimentare cu viteze scăzute , de obicei mai mici de 100m/min, o eficiență mai mare de separare va fi obținută prin folosirea unui cap de scripete ne-magnetic. 

Notă: Este preferabil dacă un cap de scripete ne-magnetic este instalat, indifferent de viteza benzii transportatoare.

	Cȃnd se face instalarea unei unități de curățare automată, examinați toată

aria pentru a vă asigura că este loc liber necesar pentru funcționarea curelei şi că s-au luat măsuri pentru colectarea fierului parcurs după ce a fost eliminat. Se va cere o paletă directoare ne-magnetică prinsă ȋn balamale, cu lungime ajustabilă, pentru a preveni re-intrarea fierului parcurs extras, ȋn cȃmpurile nemagnetice.

Curățare automată -Position 1

Figure 2

7

Poziția 2 (instalarea Benzii Ȋncrucişate)

Un separator montat peste un pat de material ȋn mişcare ȋn unghiul la care se face referire la banda transportatoare din Poziția 2 (Fig. 3 and 4). Această instalare necesită de obicei un magnet mai puternic decȃt cel din Poziția 1, din moment ce fierul parcurs de la capătul greutății este mai dificil de extras.

Eficiența separatorilor magnetici din Poziția 2 depinde de viteza benzii transportatoare ce transportă materialul de alimentare. Pe măsură ce viteza benzii transportatoare creşte peste100m/min eficiența separării poate scade.

Dispozitivul de tensionare a curelelor benzii transportatoare de sub separator

ȋn Poziția 2 trebuie să fie ne-magnetic. 



Magneții suspendați de curățare manuală trebuie să fie instalați pe linia

centrală a materialului de pe banda transportoare, Fig. 3. Magneții suspendați de curățare manuală trebuie instalați cu latura de ieşire a cutiei magnetice imediat deasupra marginii exterioare a dispozitivului de tensionare a curelelor

benzii transportatoare. Vedeți Fig. 4. 

Magneții de curățare manuală nu ar trebui să fie suspendați la o

ȋnclinare mai mare de 25 grade de la poziția orizontală ȋn poziția SC2.

Curățare Manuală - Poziția2

Figure 3

Curățare Automată - Poziția2

Figure 4

8

3.3. Ȋnăltimea suspensiei

Puterea magnetică şi configurarea unui model OP sau CP de Separator Magnetic Suspendat Permanent este selecționată pentru o anumită aplicare şi ȋnălțime a suspensiei. Ȋnălțimea citată a suspensiei trebuie considerată maximă.

Cȃnd se face setarea ȋnălțimii suspensiei, Fig. 5,coborȃți magnetul cȃt de aproape puteți de partea de sus a greutății, fără a interfera cu cursul materialului. Dacă unitatea este pe bazxă de curățare automată, asigurați-vă că banda separatoare este liberă să opereze ȋn timp ce transportă fier parcurs. Dacă eşuați să faceți acest lucru ar putea rezulta ca fierul parcurs să fie separat ȋn fracțiuni grele de ne-magnet.

O distanță de 75 mm, ȋntre fața magnetului şi vȃrful greutății produsului sau traiectorie, ar trebuie păstrată pentru unitățile de curățare automată; această distanță poate fi redusă la 50 mm pentru unitățile de curățare manuală.

AVERTISMENT: Nu strȃngeți prea tare cureaua automată deoarece acest lucru ar putea afecta direcția. Echipamentul este făcut să opereze cu săgeata curelei de aproximativ 25 mm.

Curățare Automată - Poziția2

Figure 5

9

3.4. Adȃncimea greutății

Un factor ȋn obținerea performanței separatorului ȋn cele mai bune condiții este prin controlul adȃncimii greutății.

	Instalarea Poziției 1. Locația instalării este calculată ȋn funcție de puterea de tranzit a produsului. Orice abatere de la aceasta va schimba traiectoria materialului produsului cu referire la suprafața de lucru a magnetului şi ar

putea rezulta ȋn separare slabă. 



Instalarea Poziției 2. O rindea sau un aparat de nivelare instalat mai

ȋnainte ca magnetul să ȋndepărteze punctele principale sau valurile din cursul materialului.

10

Secțiunea 4

PUNERE ȊN FUNCȚIUNE

Separatori de curățare automați

După instalare uitați-vă după orice defecțiune ce iese ȋn evidență; Verificați ȋn mod deosebit dacă, cadrul este pătrat şi dacă nu a fost răsucit.

Momentan, ȋnchideți ȋntrerupătorul prin care se face alimentarea cu energie a transmisiei prin curea şi verificați dacă banda este reglată corespunzător şi că nu se abate ȋn lateral. Nu porniți nicodată transmisia prin curea şi nu permiteți să funcționeze ȋn mod continuu pȃnă cȃnd banda nu este pregatită corespunzător. Dacă banda se miscă, notează direcția si ajustează după cum urmează:

Benzile magneților cu curățare automată funcționează pe doi scripeți, unul fix şi unul ajustabil. Tamburul de ȋntoarcere ajustabil are aproximativ 10mm de ȋntoarcere disponibili atȃt pentru ȋntinderea benzii cȃt şi pentru coordonarea ei. Pentru coordonarea benzii, tamburul de ȋntoarcere ar trebui ajustat să strȃngă banda pe aceeaşi parte pe care banda este vazută că este deviată.

Asigurați-vă că direcția benzii este cea corectă, căci o operare incorectă a benzii va nega orice garanție.

Trebuie avută mare grijă.

11

Secția 5

ȊNGRIJIRE

5.1. Separatori de curățare manuală Nu este necesară nici o ȋngrijire

5.2. Separatori de curățare automată. Coordonarea benzii transportoare ar trebui verificată ȋn mod frecvent şi ajustată cȃt este necesar. Vedeți capitolul de PUNERE ȊN FUNCțIUNE.

Lubrificați rulmenții conform unui program consecvent cu celălalt echipament dat

ȋn folosire ȋn site pentru produs şi mediu ȋnconjurător. 



Dacă unitatea este instalată ȋntr-un spațiu separat, trebuie făcută pregătire

pentru construirea acelui spațiu pentru a obține un acces usor al părților care

sunt mutate.



Verificați de defecte curățarea automată a benzii şi dacă este necesar , ȋnlocuiți după cum urmează:

5.3. Bandă vulcanizată

Ȋnlocuirea benzii vulcanizate presupune demontarea cutiei de viteză după ce separatorul a fost ȋndepărtat din instalația lui. Aceasta este o operație majoră şi nu este ȋntotdeauna tocmai practică. O metodă alternativă este să fie ȋnlocuită banda la locul de montaj.

Slăbiți şuruburile care fixează scripetele nemişcat



Slăbiți şuruburile de reglare a benzii.



Găuriți banda defectă şi ȋndepărtați-o



Ȋnfăşurați noua bandă şi vulcanizați-o.



Ȋntindeți din nou banda;ținȃnd cont de săgeata curelei.Vedeți INSTALAREA



Refaceți traseul; vezi PUNEREA ȊN FUNCȚIUNE. 

Strȃngeți rulmenții de fixare a şuruburilor. 

12

5.4. Bandă crestată

Pentru ȋnlocuirea unei benzi crestate procedați după cum urmează:

Slăbiți şuruburile care fixeaza scripetele care nu se mişcă

Slăbiți şuruburile de reglare a benzii.

Ȋndepărtați sȃrma ȋmpletită de oțel inoxidabil.



	Ȋntindeți din nou banda;ținȃnd cont de săgeata curelei. Vezi INSTALAREA

Refaceți traseul; vezi PUNEREA ȊN FUNCȚIUNE. 



	Strȃngeți rulmenții de fixare a şuruburilor. 

13

5.5. Centrarea comenzii de cuplare (motorul hidraulic)

Este esențială centrarea corectă a comenzii de cuplare la modelele de transmisie hidraulică, pentru a preveni defectarea şi eşecul cuplării.

Motoarele hidraulice sunt montate pe un suport ȋn consolă şi sunt fixate ȋn pozitie cu şuruburi şi cuie de lemn.

Ajustarea este făcută prin mutarea instalației tamburului de acționare pȃnă cȃnd cuplarea este centrată corect. Centrarea corectă este determinată de aşezarea unei margini drepte de-a lungul cuplării printr-o rotație de 120 grade.

Notă: Supra-ȋncărcarea benzii sau impactul la tamburul de acționare poate cauza de-centralizare

Centralizare incorectă

Asigurați-vă că şuruburile sunt strȃnse

14

Secțiunea 6

CĂUTAREA CAUZEI DEFECTELOR & PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE

Unități de curățare manuală

| PROBLEMA | CAUZE PROBABILE | SOLUȚII |
| --- | --- | --- |
| 1. Magnetul nu va atrage fierul | a) Fața magnetului este supraȋncărcată cu fierul extras | a) Verificați fața magnetului pentru cantități prea mari de fier parcurs ce a fost extras. Goliți mai des dacă este necesar |
|  | b) Magnetul este prea departe de greutate | b) Verificați distanța dintre fața magnetului şi greutate. Vezi ȊNĂLȚIMEA SUSPENSIEI şi setați ȋn funcție de aceasta |
|  | c) Magnetul este prea aproape de greutate | c). Dacă magnetul este prea aproape valurile materialului pot acționa ca un ştergător şi va ȋndepărta fierul de pe suprafața magnetului. |

Unități de curățare automată

|  | CAUZE PROBABILE | SOLUȚII |
| --- | --- | --- |
| PROBLEMA |  |  |
| 1. Intrarea ȋn produs a fierului parcurs | a) Nu este loc liber suficient pentru ca fierul sa fie evacuat | a) Instalarea poziției 2: verificați locul liber dintre fundul cutiei magnetului şi marginea benzii transportatoare pentru mărimea maximă astfel ȋncȃt sa poată ieşi fierul. Ajustați cȃt este necesar. |
|  | b) Paletă directoare incorect poziționată | b) Instalarea poziției 2: Ajustati unghiul şi lungimea paletei directoare pentru potrivire |

PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE

1 set de Rulmenți

1 motor de propulsare decuplat şi cutie de viteze 

15

Secția 7

DEPOZITAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru indicații privitoare la depozitarea echipamentului vă rugăm să luați legatura cu Compania de turnat utilaje Omega Ltd.

16

Secția 8

ANEXĂ

SPECIFICĂRI DE ACTIONARE

PENTRU: SEPARATOR MAGNETIC CP UNITATE SELECTIONATĂ:	BONFIGLIOLI MODEL: W63 U 15 P90 B3 BN90LA4

ALIMENTARE:	230V/400V, 3 PHASE, 50 HZ.

CAPACITATE DE PRODUCȚIE:	1.5 KW, 94 RPM RATIO: 15:1 FACTOR DE UTILIZARE: 1.2

ARBORE TUBULAR CU SPĂLĂTOR LA CAPĂT GAURĂ DE SONDĂ: 28 DIAMETRU.

TERMINAȚI CU INSTALAREA LEVIERULUI DE COMANDĂ A FRÂNEI

CANAL DE CHEIE PENTRU 8 x 7 CHEI PROTECȚIE: IP55

REFERIRE LA COTA LUI. BONFIGLIOLI : 061113 IW

W63 U 15 P90 B3 BN90LA4 230/400-50 IP55 CLF N B14

+ levier de comandă a frȃnei + un diametru exterior

special de 28mm

W = serii 63 mărime U = desen

P90 = motor adaptor

B3 = poziție de montare BN90LA4 = 1,5kW 4 polul motorului

230/400-50 = tensiune şi frecvență IP55 = grad de protecție

CLF = clasa F inzolație N

= Poziția cutiei terminale B14 = cadrul motorului

Cutia terminală: - turnare sub presiune.