METODOLOGIE  DE  OPERARE STATIE DE TRATARE

MECANO BIOLOGICA – MBT SI STATIE SORTARE,

SIRBI, JUD. MARAMURES

- DATE GENERALE

1.1. DESCRIEREA JUDEŢULUI

Judeţul Maramureş este situat în nordul României, în nordul Transilvaniei, cu reşedinţa de judeţ în municipiul Baia Mare.

Geografia este diversă, zona montană reprezintă 43% din teritoriu, munţii sunt o ramură a Carpaţilor Orientali. Dealurile şi podişurile reprezintă 30% din suprafaţa zonei, 27% reprezintă zona de câmpie.

Portrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Maramures, la data de 31.12.2012, judetul Maramures avea o populatie de 507.139 persoane, iar din punct de vedere al distributiei populatiei pe medii, aproximativ 41% din populaţie trăieşte în mediul urban şi 59 % în mediul rural.

În ceea ce priveşte administraţia, Judetul Maramureş cuprinde 2 oraşe mari - municipii (Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei), 11 oraşe (Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Ulmeni, Vişeu de Sus), 63 comune şi 213 sate. Municipiul Baia Mare are o populaţie de aproximativ 139.870 de locuitori.

Harta 1. Judeţul Maramureş

1.2. GENERALITĂŢI RELEVANTE

Sectorul de deşeuri din România

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevăzute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic de Referintă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile si obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza si totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun si o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu se bazează pe obiectivele si prioritătile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligatiile internationale ale României, cât si interesele specifice nationale.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

- Îmbunătătirea calitătii si a accesului la infrastructura de apă si apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunătătirea managementului deseurilor si reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete până în 2015.

- Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităti pana in 2015.

- Protectia si imbunatatirea biodoversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retele Natura 2000.

- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

1.3. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general principal al acestui proiect este să asigure conformarea cu acquisul comunitar de mediu în judetul Maramures. În acest context principalele prevederi ale Tratatului de Aderare a României în sectorul gestiunii deseurilor sunt transpuse în Planul National de Gestiune a Deseurilor, Planul Regional de Gestiune a Deseurilor si în Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor. Proiectul propus este în conformitate cu toate aceste documente strategice.

Obiectivele specifice care contribuie la realizarea obiectivului general sunt, după cum urmeaza:

- să asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile;

- să protejeze sănătatea populatiei si a mediului prin îmbunătătirea colectării si depozitării deseurilor si prin asigurarea închiderii si ecologizării depozitelor existente si prin construirea unui nou depozit în conformitate cu standardele UE;

- să optimizeze gestiunea integrată a desseurilor si să îmbunătătească calitatea serviciilor;

să introducă si să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deseurilor, să promoveze reciclarea deseurilor din ambalaje și biodegradabile în concordantă cu reglementările naționale si ale UE si să reducă cantitatea de deșeuri depozitate.

## GENERAREA DESEURILOR- DATE GENERALE

Această secţiune urmăreşte să ofere date elementare privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor ce va fi implementat. Tabelul următor prezintă datele şi informaţiile principale din zona aflată în curs de examinare.

### Tabel:  Informaţii de bază privind zona aflată în evaluare

| Parametru | Informaţii de bază |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele judeţului | Maramureş |  |  |
| Numele regiunii | Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (6) |  |  |
| Suprafaţă (km²) | 6304,36 km2 |  |  |
| Populaţie (număr) | 512.964 |  |  |
| Generarea deşeurilor în 2010-2013 (t/an) |  |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |  |
| Deseuri menajere colectate in amestec si separat | 134,615 | 133,926 |  |
| Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat | 55,113 | 54,430 |  |
| Deseuri colectate din gradini si parcuri | 1,523 | 1,511 |  |
| Deseuri colectate din piete | 3,046 | 3,022 |  |
| Deseuri stradale colectate | 9,138 | 9,067 |  |
| Deseuri menajere generate si necolectate | 1,171 | 0 |  |
| Deseuri periculoase menajere | 0 | 1,060 |  |
| Deseuri voluminoase | 0 | 1,706 |  |
| Total deseuri municipale colectate | 203,435 | 204,722 |  |
| Total deseuri municipale generate | 204,606 | 204,722 |  |
| Compoziţia deşeurilor (%) |  |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |  |
| Hârtie şi carton | 6 | 7 |  |
| Sticlă | 3 | 3 |  |
| Metal | 1 | 1 |  |
| Plastic | 6 | 7 |  |
| Lemn | 3 | 3 |  |
| Deseuri reziduale/Biodegradabile | 62 | 60 |  |
| Altele | 19 | 18 |  |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 |  |
| Gestionarea actuală a deşeurilor |  |  |  |
| Populaţie racordată la servicii de salubrizare (%) | Zona urbana |  | 100 |
|  | Zona rurala |  | 96 |
|  | Total |  | 98 |

1.5. CANTITĂŢI TOTALE GENERATE DE DEŞEURI MUNICIPALE SOLIDE

Se pune accentul pe deşeurile municipale şi anume deşeurile generate de catre gospodării şi  deşeurile din sectorul instituţional, comercial şi industrial, ale caror caracteristici sunt similare cu caracteristicile deşeurilor menajere, pe o perioadă de 30 de ani, cuprinsa intre anii 2012-2041. Acest lucru este necesar pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Maramures, în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce priveşte cantităţile generate de deşeuri municipale sunt analizate următoarele tipuri de deşeuri:

· deşeuri menajere;

· deşeuri asimilabile celor menajere rezultate din comerţ, industrie şi instituţii;

· deşeuri voluminoase;

· deşeuri din grădini şi parcuri;

· deşeuri din pieţe

· deşeuri stradale.

Sursa de date pentru cantităţile de deşeuri municipale generate în perioada 2002- 2009 este reprezentată de datele furnizate de APM Baia Mare/ARPM Cluj.

# Cantităţi/tipuri de deşeuri generate, 2007

| Tipuri principale de deşeuri | Cantitate in t/an 2007 |
| --- | --- |
| Deşeuri menajere şi asimilabile, Total din care: | 158360 |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate în amestec, de la populaţie, din comerţ, industrie, instituţii, etc | 157040 |
| Deşeuri menajere colectate selectiv | 1240 |
| Deşeuri voluminoase colectate separat | 80 |
| Deşeuri din servicii municipale, Total | 30430 |
| Deşeuri din grădini, parcuri, spaţii verzi | 5380 |
| Deşeuri din pieţe | 1060 |
| Deşeuri stradale | 23990 |
| TOTAL deşeuri municipale | 193280 |

## 1.6. SORTAREA SI TRATAREA MECANOBIOLOGICA

Statia de sortare - Sortarea manuală

Din deşeurile casnice sau din mică industrie, comerţ şi instituţii, dar şi din fracţiunile de deşeuri colectate separat, personalul de sortare poate separa diferite calităţi de hârtie recuperată, sticle de diferite culori sau amestecate, folii din polietilenă albă sau colorată etc, dar poate îndepărta şi impurităţi sau componente dăunătoare.

Datorită faptului că sortarea manuală este foarte costisitoare, trebuie mărit randamentul de selectare cu ajutorul utilajelor speciale. Pentru a mări productivitatea sortării manuale, materialele cu granulaţie mică sunt îndepărtate prin sitare. Separatoare magnetice, suflătoare, benzi înclinate, maşini de împins, au scopul de a pregăti deşeurile pentru sortarea manuală şi de a mări productivitatea personalului de sortare.

Sunt două tipuri de sortare:

- negativă - materialele care sunt considerate impurităţi care deranjează sunt extrase din fluxul de materiale, pe banda transportoare rămânând doar fracţiunea dorită.

- pozitivă - este extras materialul recuperabil din fluxul de deşeuri şi este aruncat în sertarele corespunzătoare

Statia de tratare mecanobiologica MBT

In scopul atingerii tintelor, prin proiect se propune realizarea unei Statii de Tratare Mecano-biologica (MBT) dimensionata sa proceseze deseurile biodegradabile generate in judet, investitiile propuse urmarind urmatoarele rezultate:

- Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile care ajung în depozitele de deşeuri pentru a reduce impacturile asupra mediul de la eliminarea acestei fracţii privind deşeurile,

- Reducerea cantităţii totale de deşeuri care ajung în depozitele de deşeuri,

- Reducerea capacitatii tehnice a instalatiilor de tratare a levigatului şi de captare a biogazului  rezultata din depozitul de deşeuri.

Vehiculele si echipamentele utilizate in cadrul statiilor de sortare si tratare mecanobiologica

Vehiculele care preiau si transporta deseurile compactate/balotii sunt utilaje de mare tonaj.

| UTILAJE IN DOTAREA STATIEI DE SORTARE SI MBT SIRBI |  |
| --- | --- |
| STATIE DE SORTARE |  |
| Denumire utilaj | Nr. Buc |
| Incarcator frontal | 1 |
| Motostivuitor electric | 1 |
| Motostivuitor diesel | 1 |
| Depozit ecologic Sirbi |  |
| Buldozer | 1 |
| Compactor deseuri | 1 |
| Incarcator frontal telescopic | 1 |
| Statia de tratare mecano biologica MBT |  |
| Incarcator frontal | 2 |
| Intorcator de brazda | 1 |

2.INVESTITIA PROPRIU-ZISA

2.1. DESCRIERE AMPLASAMENT

Denumirea obiectivului de investiţii: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş“

Amplasamentul: Satul Sirbi, comuna Farcasa, jud. Maramures, C.F. nr. 50385, nr. Cad. 50385

Date despre localitate:

Sirbi este un sat în judetul Maramures, Transilvania, România. Localitatea aparține administrativ de comuna Fărcasa. Fărcasa are în componentă 4 sate: Fărcasa (resedintă), Buzesti, Sirbi si Tămaia. Comuna Farcasa se situeaza in partea de vest a judetului Maramures, pe raul Somes, la 23 km de municipiul Baia Mare. Localitatea este situata in cadrul marii unitati de relief numita Depresiunea Baia Mare, si are un climat temperat, cu precipitatii in general suficiente pe parcursul intregului an. Atestată documentar de la începutul secolului al XIII-lea, comuna este printre primele localităţi din Transilvania.

Terenul este situat în judeţul Maramureş, comuna Fărcaşa, satul Sîrbi, identificat prin plan de situaţie anexat, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism, faza Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii conform PUG aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Fărcaşa nr. 9/2008 si C.F. nr. 50385 din 22.03.2011, nr. Cad.  50385, onform CU nr.61-19.04.2011 – AMPLASARE CENTRU DE MANAGEMENT AL DESEURILOR

Regimul juridic: terenul se situează în teritoriul administrativ al comunei Fărcaşa. Dreptul de proprietate: publică – situarea în domeniul public al comunei Fărcaşa, în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş.

Regimul economic: folosinţa actuală: teren neproductiv (pasune 167631 mp, neproductiv 83380 mp, conform C.F. nr. 50385) destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate: zonă construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

Regimul tehnic: reţele electrice, gaze naturale, apă, canalizare.

Suprafata teren = 251 011 mp (din acte)

Suprafata teren = 251 011 mp (masurata), conf. C.F. nr. 50385

Suprafata aferenta CMID conform HCL nr. 87/2010 = 200 000 mp

Situatia existenta:

Amplasamentul se afla la Nordul comunei Farcasa si la Nord-Vestul satului Sirbi. Un drum agricol, ce va fi asfaltat, pentru a putea fi practicabil pentru trafic greu, va constitui calea de acces spre parcela. Acesta face legatura spre Sud-Est cu DJ 108 A. Acest drum de racord nu constituie parte integranta din acest proiect/ nu face obiectul prezentului contract..

Terenul este in extravilan, prezentand o forma negativa de relief, ingusta si alungita, cu panta in descrestere in aval, amonte putem considera zona din Sud-Vest, iar aval spre Nord-Est. Diferenta de nivel este de 70 m pe o lungime de aproximativ 1 km.

3. OBIECTIVE

Obiectivul principal al investitiei este de a implementa in cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor o Statie de tratare mecano biologica, o Statie de sortare

Obiectivele tipice a statiei MBT sunt:

            - - pre-tratarea deseurilor inainte de depozitare (statie tratare mecanica);

            - - devierea deseurilor municipale biodegradabile de la depozitare prin:

    - - reducerea masei uscate inainte de depozitare;

    - - reducerea gradului de biodegradare inainte de depozitare;

    - - stabilizarea intr-un produs de tip compost pentru amenajarea terenurilor

| PARAMETRII PRINCIPALI UTILIZATI IN PROIECTAREA STATIEI DE SORTARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire parametru | Cantitate | Unitate masura |
| numărul total de zile de funcţionare staţie pe an | 312 | zile |
| nivelul mediu de încărcare staţie | 80 | % |
| capacitatea medie anuala a statiei de sortare | 32000 | t/an |
| capacitatea medie zilnica a statiei de sortare | 102,5 | t/zi |
| capacitate de prelucrare | 6,8 | tone/ora |
| cantitatea de deseuri reciclabile | 70 | t/zi |
| numar personal de deservire | 52 | muncitori |
| schimburi de lucru | 2 | schimburi/zi |

| PARAMETRII PRINCIPALI UTILIZATI IN PROIECTAREA STATIEI MBT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire parametru | Cantitate | Unitate masura |
| numărul total de zile de funcţionare staţie pe an | 312 | zile |
| capacitatea medie anuala (tratare mecanica) | 150000 | t/an |
| ore lucrate | 15 | ore/zi |
| gama de temperaturi | -10/+ 37 | oC |

| COSTURI SI CONSUMURI FUNCTIONARE ANUALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente cost | Valoare |  | Unitate de masura | Total costuri MBT si statie sortare |
|  | MBT | Statie sortare |  |  |
| Energie electrica | 1595832 | 336005 | kW | 1931837 |
| Apa potabila | 4573 | 1810 | mc | 6383 |
| Depozitare deseuri | 30000 | 2315 | tone | 32315 |
| Canalizare | 562 | 1591 | mc | 2153 |
| Consumabile | 350000 | 70000 | lei | 420000 |
| Monitorizare | 68000 | 8000 | lei | 76000 |

Deseuri acceptate in procesul de sortare

    - ambalaje de hartie si carton

    - ambalaje de materiale plastice

    - ambalaje de lemn

    - ambalaje metalice

    - ambalaje de materiale compozite

    - ambalaje de sticla

    - ambalaje textile

20.01.01    hartie si carton

20.01.02    sticla

20.01.10    imbracaminte

20.01.11    textile

20.01.37    fractii lemn

20.01.39    fractii plastic

20.01.40    fractii metale

- PERSONALUL STATIEI DE SORTARE SI MBT SIRBI

4.1. Personalul din cadrul statiei de sortare si tratare mecanica

Personal propus cuprinde posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii în cadrul statiei de sortare si MBT SIRBI.

| Functie | Personal | Calificare |
| --- | --- | --- |
| Statie de sortare si MBT, SIRBI |  |  |
| STATIE MBT |  |  |
| Inginer sef proces tehnologic | 1 | superioara |
| Inginer proces tehnologic | 1 | superioara |
| Muncitor sortare | 2 | Necalificat |
| Deservent utilaje (linie tehnologica tratare mecanica) | 2 | Medie |
| Deservent utilaje (incarcator frontal)-banda menajere | 2 | Medie |
| Operator sortare deseuri nemenajere | 4 | Medie |
| Sofer transport container la celule biostabilizare | 2 | Medie |
| Deservent utilaje (incarcator frontal)-la celule biostabilizare | 2 | Medie |
| Deservent utilaje (instalatie cernere compost) | 2 | Medie |
| Altii | - | Medie |
| STATIE SORTARE |  |  |
| Inginer proces tehnologic | 1 | superioara |
| Muncitor sortare | 40 | Necalificat |
| Deservent utilaje (linie tehnologica) | 2 | Medie |
| Deservent utilaje (motostivuitor) | 2 | Medie |
| Deservent utilaje (incarcator frontal) | 2 | Medie |
| Sofer transport container refuz | 2 | Medie |
| Altii | 2 | medie |
| Total | 69 |  |

MEDIUL DE MUNCĂ

Activitatea se desfăşoară în mare parte in aer liber ;

Temperaturile sunt functie de anotimp;

Nivelul de iluminat, ca şi cel de zgomot se găsesc în limita de acceptabilitate.

RESPONSABILITATI

Responsabilul cu activitatea statie de compostare are urmatoarele sarcini:

  - Verificarea vizuala a deşeurilor biodegradabile (sa nu contina elemente improprii procesului de compostare);

  - Depozitarea ordonata in zona de recepţie a staţiei de compost;

  - Monitorizarea procesului de fermentare şi inregistrare date de proces;

  - Transportul materialului fermentat în zona de maturare;

  - Monitorizarea procesului de maturare;

  - Rafinarea compostului;

  - Livrarea la valorificatori;

  - Evidenta permanenta a intrarilor şi iesirilor din Statia de compostare, pe tipuri de materiale;

  - Comunicare permanenta cu societatile de reciclare/valorificare;

  - Elaborarea planului de comercializare pentru compost;

  - Respectarea normelor de siguranta şi ordine, implementarea şi asigurarea masurilor de securitate şi sanatate în munca;

  - Implementarea regulilor generale de siguranta în transport, în conformitate cu regulile de operare.

Departament Tehnic- intretinere:

Departamentul tehnic va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

- Mentenanţa tuturor echipamentelor, utilajelor si maşinilor;

- Respectarea normelor de siguranţa si ordine, implementarea si asigurarea masurilor de securitate si sănătate in munca;

- Implementarea regulilor generale de siguranţa in transport, in conformitate cu regulile de operare;

- Asigura mentenanta pentru fiecare echipament, utilaj şi masina

- Inregistrarea mentenantei şi a lucrarilor de reparatii intreprinse. Pastrarea unei evidente pentru fiecare echipament, utilaj şi masina în parte.

Operator de statie

- primirea programarii de productie,de la sefii ierarhici ;

- verifica echipamentele tehnice de pe liniile de productie si anunta imediat echipa de mentenanta de eventualele nereguli;

- urmareste utilizarea cu eficienta maxima a materialelor, combustibililor si energiei ;

- gestionarea atenta a bunurilor  luate in primire si interzicerea sustragerii lor ;

- cunoasterea si respectarea CCM, a Regulamentului intern,a legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si PSI ;

- sa nu se prezinte la serviciu obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu introduca in societate sau sa consume bauturi alcoolice  si sa nu permita astfel de abateri grave de la disciplina muncii pentru subalternii sai ;

- sa semnaleze prompt conducatorilor ierarhici orice neconformitate privind calitatea, mediul,securitatea si sanatatea in munca ;

- indeplineste si alte sarcini date de seful ierarhic,in limita de competenta si cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

Muncitori sortare

Sortarea consta în separarea materialelor reciclabile hartie – carton, PET alb, PET colorat, doze de aluminiu etc. Acestea se baloteaza şi apoi se livreaza la valorificatori. Responsabilul cu activitatea statiei de sortare are urmatoarele sarcini:

-	Verificarea vizuala a deşeurilor uscate (colectate selectiv) descărcate;

-	Depozitarea ordonata in zona buncărului de primire;

-	Depozitarea ordonata a baloţilor cu materiale recuperate;

-	Monitorizarea procesului de sortare;

-	Evidenta permanenta a intrarilor şi iesirilor din Statia de sortare, pe tipuri de materiale;

-	Comunicarea permanenta cu societatile de reciclare/valorifcare;

-	Elaborarea planului de comercializare pentru materialele valorificabile obtinute;

-	Respectarea normelor de siguranta şi ordine, implementarea şi asigurarea masurilor de securitate şi sanatate în munca;

-	Implementarea regulilor generale de siguranta în transport, în conformitate cu regulile de operare.

4.2.Metode privind operarea staţiei de sortare

Metoda de operare a staţie de transfer se bazează pe respectarea procedurilor privind:

- Verificarea si înregistrarea documentelor

- Cântărirea înainte de intrarea in staţie a deşeurilor care urmează a fi sortate

- Cântărirea la ieşirea din staţie a fracţiunilor care urmează a fi valorificate si a celor ce vor fi depozitate

- Verificarea conformităţii

- Monitorizarea activităţii

- parcurgerea corecta a fiecărei etape a fluxului tehnologic

- instruirea corespunzătoare a personalului, astfel încât sa crească atât productivitatea muncii cat si calitatea acesteia

- activităţi de conştientizare publică, care să conducă la o creşterea atât cantitativa cât si calitativă a deşeurilor provenite din colectare selectivă

Metoda de operare propriu-zisa in staţia de sortare este:

- Mecanizata pentru:

alimentarea buncărului de primire al benzii înclinate de transport către cabina de sortare,

- extragerea fracţiunilor metalice,

- alimentarea buncărului de primire al presei de balotat si transport pe banda înclinata către pâlnia presei,

- manipularea baloţilor cu motostivuitorul

- transportul fracţiunilor metalice pe platforma de colectare in vederea valorificării

- transportul containerului cu refuz din sortare la depozitul conform

- Manuala pentru:

- îndepărtarea deşeurilor voluminoase înainte de alimentarea buncărului de primire

- sortarea deşeurilor pe fracţiuni: PET transparent, PET colorat, PE, PP, hârtie+carton, doze de aluminiu, deşeuri combustibile

4.3. Proceduri pentru funcţionarea staţiei de sortare si  MBT

Asigurarea bunei funcţionarii a staţiei de sortare  revine sefului staţiei de sortare , care are ca principale sarcini:

-  menţinerea in stare de funcţionare a tuturor utilajelor din dotare:

- Linie de sortare

- Tocator pentru maruntirea deseurilor

- Încărcătoare frontale

- Extractor de metale

- Presa orizontala si vertical

- Stivuitor

- Ciur rotativ

-     Asigurarea monitorizării permanente a intrărilor/fazelor de sortare si transfer/ieşirilor

- Înregistrarea cantităţilor de deşeuri primite, a provenienţei si a refuzurilor, după caz

- Verificarea zilnica a depozitarii corecte a fracţiunilor sortate/balotilor

- Asigurarea transportului zilnic a refuzului din sortare la depozit

- Verificarea zilnica a parţilor componente si a funcţionarii fiecărui echipament in parte

- Revizii tehnice periodice pentru fiecare echipament in parte

- Schimbarea uleiului cu frecventa recomandata in Cartea tehnica a echipamentului

-  Informarea Responsabilului departamentului tehnic in momentul identificării de neconformităţi in funcţionarea fiecărui echipament/instalaţie in parte

- Procurarea din timp a pieselor de schimb pentru cele uzate

- Instruirea permanenta a celor care manipulează/întreţin utilajele

- Asigurarea pazei pe timp de noapte si in zilele nelucrătoare

In principiu operatorul se va asigura ca va primi cantitatea de deşeu care sa acopere capacitatea de prelucrare a staţiei de sortare pentru lucrul cel puţin intr-un schimb.

Operarea corecta si eficienta a staţiei de sortare impune respectarea cu stricteţe a procedeelor stabilite pentru:

- fiecare etapa a fluxului tehnologic.

- funcţionarea propriu-zisa a echipamentelor componente

4.4.Sortarea manuala a deşeurilor

Deşeurile ramase sunt transferate de pe banda înclinată de transport pe banda de sortare, amplasată in cabina climatizată, unde operatorii realizează sortarea propriu-zisă.

Deşeurile sortate cad in gradenele de sub locurile de sortare de unde sunt încărcate cu încărcătorul frontal, in buncărul care alimentează banda transportoare in plan inclinat a presei de balotat.

In cazul in care se sortează mai multe fracţiuni diferite, in gradenele in care se depozitează doua fracţiuni diferite se montează un gard mobil, care să nu permită amestecarea acestora.

Refuzul din sortare si se elimina direct intr-un container deschis amplasat la capătul benzii de sortare si se va transporta in celula de depozitare, in vederea eliminării finale.

4.5. Balotare fracţiuni sortate

Fracţiunile sortate pe categorii si culori sunt balotate cu ajutorul presei orizontale. In acest scop deşeurile din gradene sunt preluate cu încărcătorul frontal si descărcate in buncărul de primire al presei orizontale.

Depozitare baloţi

Baloţii sunt transportaţi, in zona special destinata depozitarii acestora. Baloţii vor fi preluaţi cu autocamioane de către firmele de reciclare.

Zona de depozitare a baloţilor este un spaţiu special destinat acestei faze de producţie, sub forma unui şopron amplasat in exteriorul halei de sortare.

4.6. Operarea statiei de composare

Staţia de compost este alcătuită din 4 componente principale:

- zona de recepţie si tratare mecanica (mărunţire) a deşeurilor

- zona de compostare, suprafaţa din beton

- zona de maturare

- zona de rafinare/ depozitare produs final si livrare

Metode privind operarea staţiei de compostare

Metoda de operare propusa considera deşeurile biologice nepoluante ca o resursă naturală preţioasă, exploatabilă pentru producerea unui compost de calitate.

Metoda de tratare simpla aeroba consta in formarea brazdelor pe platforma betonata. Răsturnarea materialului pentru aerare se face prin manipularea acestuia cu încărcătorul frontal iar umiditatea optima se asigura prin stropirea şirurilor in timpul răsturnării brazdelor cu furtunul. In aceasta perioada se va monitoriza atent cantitatea primita, locul de provenienţa si compoziţia, situaţia intrărilor/ieşirilor pe flux si se vor identifica potenţialii comparatori respectiv cerinţa pe piaţa a compostului.

Fluxul tehnologic al staţiei de compost este mecanizat, numai pre-sortarea deşeurilor înainte de mărunţire fiind o operaţiune executată manual.

Metoda propusa pentru tratarea deşeurilor biodegradabile in vederea obţinerii unui produs final de o calitate cat mai buna include:

- Faza de pre-tratare: consta in extragerea fracţiunilor neconforme manual si mărunţirea fracţiunilor conforme însoţita de extragerea fracţiunilor metalice cu extractorul de metale,

- Faza de fermentarea aeroba: consta in aşezarea materialului mărunţit in brazde, asigurarea umidităţii optime prin stropire si a cantităţii de oxigen prin răsturnarea brazdelor cu încărcătorul frontal

- Faza de maturare, etapa in care materialul din zona de fermentare se muta in zona de maturare, cu ajutorul încărcătorului frontal. Pentru maturare, materialul se poate ordona tot in şiruri sau in grămezi, pana la consumarea definitiva a fermentării.

- Faza de rafinare: consta in cernerea materialului maturat printr-un ciur. Fracţiunea mai mica, respectiv compostul, se transporta in zona de livrare. Fracţiunea mai mare, se transporta înapoi in zona de mărunţire si reia ciclul de compostare.

- Faza de depozitare/livrare:produsul final se depozitează in grămezi in vederea livrării către cumpărători.

## 4.7. Procedura de tratare

Prin statia propusa, prin linia de selectare mecanica (prin maruntire, cernere si separare ulterioara) si stabilizarea biologica se pot obtine o fractie uscata pre-tratata si o fractie umeda stabilizata, cu o reducere semnificativa a impactului asupra mediului a operatiunilor de depozitare finala in depozitul de deseuri.

Statia de tratare a deseurilor este finalizata prin separarea in fractie umeda si uscata a deseurilor solide municipale intrate in aceasta si in biostabilizarea deseurilor producand un produs similar compostului.

Deseurile care ajung la statie trebuie sa fie, in mod ideal, pregatite imediat pentru faza de lucru a gramezii de aerisire: deseurile sunt macinate si cernute in bucati de aproximativ 80 milimetri. Materialul de intrare este pus in tocator cu ajutorul unui incarcator cu roti si cel care conduce incarcatorul are sarcina de a verifica materialul si a indeparta eventualele materiale voluminoase sau periculoase. Dupa separarea metalelor feroase, materialul de sub sita va ajunge in gramezi in vreme ce cel de deasupra va fi trimis spre separatorul balistic si cabina de sortare negativa.

Odata pregatita, fractia umeda este transferata in gramezile de aerisire folosind un incarcator cu roti si plasata deasupra conductelor de aerisire.

Tehnologia de biostabilizare prevede realizarea fazei de bio-oxidare in tunele special amenajate prin insuflarea de aer in materialul plasat sub gramezi pentru a bloca deseurile si a evita eliberarea de mirosuri.

Sistemul de aerare utilizeaza ventilatoare/suflante ce aduc aerul in gramada prin intermediul canalelor de aerisire. Aerul in exces este controlat de masuratorile de temperatura, asigurand mentinerea conditiilor aerobe pe toata durata procesului. Aerul care iese din ventilator va fi transferat intr-un canal dimensionat corespunzator, realizat din otel inoxidabil. Scopul acestui echipament este de a distribui uniform fluxul dintre ventilatoarele si tevile ce se ramifica in gramada

Descărcare in zona de primire din staţia de compostare

Deşeurile sunt descărcate in zona de primire, pe platforma betonata.

Verificarea conformităţii

După descărcare se face o inspecţie vizuala, pentru a se stabili conformitatea cu lista deşeurilor acceptate in Staţia de compostare.

Dacă se constată ca deşeurile descărcate conţin deşeuri care nu corespund cu lista deşeurilor acceptate conform Autorizaţiei integrate de mediu si Manualului de operare, acestea sunt încărcate înapoi in mijlocul de transport, care este apoi dirijat către zona de aşteptare (parcare) si este anunţat administratorul depozitului.

Dacă deşeurile sunt in conformitate cu lista aprobată, ele sunt acceptate in vederea tratării in staţia de compostare.

4.8.Pre-sortarea deşeurilor acceptate

Aceasta constă in extragerea din masa de deşeuri a fracţiunilor de deşeuri neconforme si indezirabile procesului de obţinere a unui material conform cerinţelor (ex. bucăţi de sticla, material plastic, pietre, etc.). Fracţiunile extrase in faza de pre-sortare din deşeurile acceptate si care provin din colectare selectiva, depozitate temporar intr-un container de 30 mc si vor fi dirijate către depozitul de deşeuri.

4.9.Pregătirea pentru compostare (mărunţire si omogenizare)

După operaţiunea de pre-sortare urmează pregătirea deşeurilor pentru compostare, operaţiune care consta in mărunţirea si omogenizarea deşeurilor verzi, astfel:

    - Deşeurile sunt încărcate in cuva tocătorului cu un încărcător frontal

    - Deasupra benzii de evacuare este montat un extractor de metale care extrage fracţiunile feroase si le elimina intr-un container de 30 mc

    - Materialul mărunţit este trecut apoi prin ciurul rotativ cu ochiuri de 80 mm.

    - Fracţiunile mai mari de 80 mm fie sunt depozitate in grămezi fie sunt eliminate direct in containere de 30 mc, pentru a fi transportate in vederea eliminării finale in depozitul conform

    - Fracţiunile mai mici de 80 mm sunt depozitate grămezi din care sunt transportate apoi cu încărcătorul frontal şi aşezat in şirurile de compostare

    - Datorita operaţiunilor succesive de încărcare in cuva tocătorului/mărunţire/cernere/ eliminare in grămada/preluare si transport in cupa încărcătorului frontal/dispunere in şiruri are loc o omogenizare a materialului

Compostarea propriu-zisa

·	 Pentru compostarea propriu-zisa materialul mărunţit si omogenizat este aşezat in şiruri (grămezi)

·	 El rămâne pe aceasta poziţie cca. 12-16 săptămâni, timp in care se consuma faza de fermentare activa

Maturarea

După 12-16 săptămâni, faza de compostare activa este consumata si materialul este încărcat si transportat in zona de maturare unde este depozitat in grămezi. In faza de maturare se finalizează complet procesul de fermentare. Ea durează cca. 12-16 săptămâni.

Rafinarea

După maturare, compostul este supus unui proces de rafinare. Aceasta operaţiune consta in încărcarea cu excavatorul a materialului din grămada de compost maturat, in cuva ciurului rotativ. Ciurul este prevăzut cu 2 benzi, cate una pentru fiecare fracţiune rezultata, astfel:

·	 fracţiuni cu dimensiuni mai mici decât orificiile sitei  si care constituie produsul rafinat se depozitează intr-o grămadă

·	 fracţiunile mai mari care rămân in ciur sunt depozitate separat in alta grămada, de unde sunt încărcate si transportate înapoi in zona de compostare activă, in vederea reluării procesului de fermentare.

4.10.Securitatea lucrătorilor si a instalaţiei

Pentru securitatea lucrătorilor se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Instructaj zilnic înainte de începerea lucrului

- Nu se admite consumul de alcool la locul de munca si nici intrarea in schimb sub influenta băuturilor alcoolice

- Montarea de panouri de avertizare pentru locurile cu potenţial pericol de accidentare.

- Dotarea fiecărui lucrător cu echipament de protecţie specific locului de munca

- Asigurarea curăţeniei si a funcţionarii instalaţiei de aer condiţionat in cabina de sortare

Pentru securitatea instalaţiei de sortare si transfer se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Nu vor fi primite in incinta staţiei de transfer decât persoane autorizate sau care au legătura cu activitatea si/sau monitorizarea/inspecţia instalaţiei

- Datele despre toţi vizitatorii vor fi înregistrate in Baza de date

- Nu vor fi admişi la livrare colectori neautorizaţi de Autoritatea contractanta

- Se va asigura paza permanent

Orice incident va fi notat in Jurnalul de evenimente Funcţionarea în regim de urgenţă

În caz de întrerupere neprogramată pe termen lung a Staţiei de sortare, ceea ce conduce la acumularea de cantităţi de deşeuri reciclabile uscate nesortate care depăşesc capacităţile de stocare ale Staţiei de sortare, materialele vor fi depozitate în depozitul conform până când Staţia de sortare este repusa in funcţiune.

- INSTRUCTIUNI TEHNICE

Toate datele tehnice, precum si modul de operare a statiei de sortare si tratare mecanobiologica si echipamentelor se regasesc in Manualul de operare a statiei de sortare si tratare mecaobiologica, si cartile tehnice pentru fiecare echipament/utilaj,anexat  .

Fluxul  tehnologic in statia de  sortare si transfer SIRBI  este  prezentat  mai  jos :

| FLUX TEHNOLOGIC STATIA DE SORTARE |  |
| --- | --- |
| Autogunoiera colectare deseuri verzi |  |
| 1 | Intrarea autovehicului cu deseuri colectate pentru statiile de transfer,compostare si sortare; |
|  | Dirijarea masinii la ansamblul de receptie- cantarire al statiei; |
| 17. | Dirijarea masinii spre hala de sortare |
|  | Deversarea deseurilor in coridorul de receptie prin BOM; |
| 11. | Cantarire si Inregistrare inainte de Iesire |
| 4. | Iesire spre un nou ciclu de colectare ; |
|  | Procesul de sortare |
| 18 | Daca afluxul de deseuri este mare , deseurile sunt depozitate in "depozitul amonte" temporar; |
|  | Deseurile sunt apoi preluate cu un carut elevator si varsate in palnia de incarcare de 15mc; |
| 19 | Deseurile sunt transportate cu ajutorul conveiorului de alimentare la deschizatorul de saci; |
|  | Saci sunt deschisi de deschizatorul de saci si cu ajutorul unui coveior elevator ajung in cabinele de sortare; |
| 20 | Deseurile sunt transportate catre Masa de Sortare ; |
|  | Aceasta masa va fi situata in cabine de sortare si va fi echipata cu 14 posturi de lucru ce permite retragerea deseurilor recuperabile , prin jgeaburi de aruncare prevazute; |
| 21 | Operatorii vor scoate din flux deseurile recuperabile ; deseurile ajung prin jgheaburi de aruncare in maruntitorul de sticla si apoi in containerul de depozitare ROLLO. |
| 22 | Separatorul magnetic este pozitionat intre cele 2 cabine; |
|  | Separatorul magnetic ajuta la scoaterea din flux a deseurilor metalice |
|  | Transportarea prin jgheabul de inox a deseurilor metalice; |
|  | Presa impacheteaza deseurile feroase; |
| 23 | Baloti obtinuti de la presa de impachetare sunt incarcate in camionul transportor sau depozitare temporar; |
| 24 | Deseurile rezultate de la masa de sortare alimenteaza direct o bena se stocare ; |
| 25 | Bena de stocare cand este plina este gata transport; |
| 26 | Produsul care poate fi valorizat (sortat) , stocat in alveolele de sub podeaua de triere, este impins mecanic spre linia de ambalare; |
|  | Cu ajutorul conveiorului de alimntare presa, materialul valorizat ajunge la perforator de stical retractabila; |
|  | Din perforatorul de sticla retractabila deseurile valorificate ajung la presa de impachetare; |
| 27 | Baloti obtinuti de la presa de impachetare sunt incarcate in camionul transportor sau depozitare temporar; |
| 11 | Cantarire si Inregistrare inainte de Iesire |
| 4’ | Iesirea masinii de transport din statie; |

| FLUX TEHNOLOGIC STAŢIA DE TRATARE MECANICĂ |  |
| --- | --- |
| Autogunoiera colectare deseuri verzi |  |
| 1 | Intrarea autovehicului cu deseuri colectate pentru statia de compostare; |
|  | Dirijarea la ansamblul de receptie- cantarire al statiei; |
| 17. | Dirijarea masinii spre hala de tratare mecanica |
|  | Deversarea deseurilor in buncarul de receptie prin BOM; |
| 11. | Cantarire si Inregistrare inainte de Iesire |
| 4. | Iesire spre un nou ciclu de colectare ; |
|  | Procesul de tratare mecanica |
| 18 | Daca fluxul de deseuri este mare , deseurile sunt depozitate in buncarul temporar; |
|  | Deseurile sunt apoi preluate cu un incarcator si varsate in cuva tocatorului |
| 19 | Deseurile sunt transportate cu ajutorul conveiorului de alimentare la sita rotativa , separatorul balistic ,separatorul magnetic. |
|  | Deseurile sortate mecanic de catre sita rotativa si separatorul balistic sunt evacuate in containerele ROLLO 30 mc, amplasate in lateralul halei. |
| 20 | Deseurile sunt transportate catre banda de sortare ; |
|  | Aceasta banda va fi situata in cabine de sortare si va fi echipata cu 4 posturi de lucru ce permite retragerea deseurilor recuperabile , prin jgeaburi de aruncare in containere de 1100 l |
| 21 | Operatorii vor scoate din flux deseurile recuperabile ; deseurile ajung prin jgheaburi de aruncare in maruntitorul de sticla si apoi in containerul de depozitare ROLLO. |
| 22 | Separatorul magnetic este pozitionat pe prima banda dupa tocarea materialelor compostabile |
|  | Deseurile sub 80 mm , preluate din sita rotativa sunt trimise in celula de compostare cu containerul ROLLO 30 mc. |
|  | Deseurile 3D sunt trimise la statia de sortare reciclabile pentru valorificare |
|  | Refuzul de sortare din linia de tratare mecanica se va depozita la celula ecologica. |
|  | Deseurile sortate negativ se colecteaza in containere 1100 l, cand se umplu se descarca in containerele ROLLO |

- EVALUARE RISCURI

6.1.FACTORI DE  RISC IDENTIFICAŢI   IN STATIE DE SORTARE SI TRATARE MECANO BIOLOGICA SIRBI

###### A.	Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

- Factori de risc mecanic:

- Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare (capete conductori, bavuri);

- Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sau CF) in caz de incident rutier la descarcarea deseurilor;

- Factori de risc termic:

- Temperatura ridicata a aerului vara;

- Temperatura coborata a aerului in anotimpul rece;

- Factori de risc electric:

- Curent electric:

- electrocutare prin atingere directă;

- lucrul sub tensiune în contact.

- Electrocutare prin atingere indirectă:

- la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de carcasare;

- defecte în instalaţiile electrice.

- Factori de risc biologic:

- Posibili microbi la contactul cu deseurile;

###### B.	Factori de risc proprii mediului de muncă

- Factori de risc fizic:

- Curenţi de aer ;

- Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient iluminate sau la caderi de tensiune;

- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (praf, etc.);

- Temperaturi ridicate vara;

- Pericol de incendiu sau explozie la nerespectarea dispozitiilor privind fumatul;

- Temperatura coborata iarna;

- Calamităţi naturale – trăsnet, grindină, viscol, prăbuşiri de copaci, seisme.

###### C.	Factori de risc proprii sarcinii de muncă:

- Suprasolicitare fizică:

- Efort dinamic ;

###### D.	Factori de risc proprii executantului:

- Acţiuni greşite:

- Utilizarea de scule sau metode necorespunzatoare la mentenanta;

- Deplasări, staţionări în zone periculoase (sub sarcina mijloacelor de tranport deseuri, la placa de presare, etc.);

- Cădere la acelaşi nivel sau de pe container prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare;

- Lovirea prin tinerea mainilor sau a picioarelor in zona de urcare/coborare a placii si capacului;

- Omisiuni:

-    Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare (echipament individual de protecţie, mijloace electroizolante etc.).

-    Nerespectarea normelor igienico-sanitare;

- INTRETINERE ECHIPAMENTE

| Fisa centralizator intretinere statie sortare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |
|  |  | Gresare | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Scurgeri lichide |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cantitate combustibil |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nivel ulei hidraulic motor presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gresa sistem legare ,plug presare presa | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem intindere si reglare benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Organe asamblare de fixare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gresare rulmenti | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nivel ulei hidraulic reductoare actionare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificare racleti benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Curatare deseuri de la benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Curatare deseuri zona de ghidare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gresare suruburi, | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gresare benzi transportoare | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Verificare fixare motor actionare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare stadiu benzi transportoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Verificare instalatii cabina de sortare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | inlocuire filtre ulei presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Inlocuire ulei hidraulic presa - H46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Inlocuire ulei transmisie reductoare T150 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Verificare garnituri etansare reductoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Revizie generala presa automata |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Verificare caracteristici motoare instalatie |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fisa centralizator intretinere statie tratare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |
|  |  | Gresare | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Scurgeri lichide |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cantitate combustibil |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nivel ulei hidraulic motor |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gresa sisteme tocare,separare | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem intindere si reglare benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Organe asamblare de fixare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gresare rulmenti | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nivel ulei hidraulic reductoare actionare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificare racleti benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Curatare deseuri de la benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Curatare deseuri zona de ghidare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gresare suruburi, | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gresare benzi transportoare | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Verificare fixare motor actionare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare stadiu benzi transportoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Verificare instalatii cabina de sortare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | inlocuire filtre ulei |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Inlocuire ulei hidraulic - H46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Inlocuire ulei transmisie reductoare T150 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Verificare garnituri etansare reductoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Revizie generala |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Verificare caracteristici motoare instalatie |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mentionam ca ANEXE :

- MANUAL  OPERARE   INSTALATII  TEHNOLOGICE  STATIEI DE SORTARE SI TRATARE MECANO BIOLOGICA