METODOLOGIE  DE  OPERARE STATIE SORTARE, STATIE TRANSFER SI CENTRUL DE COLECTARE DEŞEURI VOLUMINOASE SIGHETU MARMATIEI, JUD. MARAMURES

- DATE GENERALE

1.1. DESCRIEREA JUDEŢULUI

Judeţul Maramureş este situat în nordul României, în nordul Transilvaniei, cu reşedinţa de judeţ în municipiul Baia Mare.

Geografia este diversă, zona montană reprezintă 43% din teritoriu, munţii sunt o ramură a Carpaţilor Orientali. Dealurile şi podişurile reprezintă 30% din suprafaţa zonei, 27% reprezintă zona de câmpie.

Portrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Maramures, la data de 31.12.2012, judetul Maramures avea o populatie de 507.139 persoane, iar din punct de vedere al distributiei populatiei pe medii, aproximativ 41% din populaţie trăieşte în mediul urban şi 59 % în mediul rural.

În ceea ce priveşte administraţia, Judetul Maramureş cuprinde 2 oraşe mari - municipii (Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei), 11 oraşe (Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Ulmeni, Vişeu de Sus), 63 comune şi 213 sate. Municipiul Baia Mare are o populaţie de aproximativ 139.870 de locuitori.

Harta 1. Judeţul Maramureş

1.2. GENERALITĂŢI RELEVANTE

Sectorul de deşeuri din România

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevăzute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic de Referintă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile si obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza si totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun si o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu se bazează pe obiectivele si prioritătile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligatiile internationale ale României, cât si interesele specifice nationale.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

- Îmbunătătirea calitătii si a accesului la infrastructura de apă si apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunătătirea managementului deseurilor si reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete până în 2015.

- Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităti pana in 2015.

- Protectia si imbunatatirea biodoversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retele Natura 2000.

- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

1.3. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general principal al acestui proiect este să asigure conformarea cu acquisul comunitar de mediu în judetul Maramures. În acest context principalele prevederi ale Tratatului de Aderare a României în sectorul gestiunii deseurilor sunt transpuse în Planul National de Gestiune a Deseurilor, Planul Regional de Gestiune a Deseurilor si în Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor. Proiectul propus este în conformitate cu toate aceste documente strategice.

Obiectivele specifice care contribuie la realizarea obiectivului general sunt, după cum urmeaza:

- să asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile;

- să protejeze sănătatea populatiei si a mediului prin îmbunătătirea colectării si depozitării deseurilor si prin asigurarea închiderii si ecologizării depozitelor existente si prin construirea unui nou depozit în conformitate cu standardele UE;

- să optimizeze gestiunea integrată a desseurilor si să îmbunătătească calitatea serviciilor;

- să introducă si să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deseurilor, să promoveze reciclarea deseurilor din ambalaje si biodegradabile în concordantă cu reglementările naționale si ale UE si să reducă cantitatea de deseuri depozitate.

## GENERAREA DESEURILOR- DATE GENERALE

Această secţiune urmăreşte să ofere date elementare privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor ce va fi implementat. Tabelul următor prezintă datele şi informaţiile principale din zona aflată în curs de examinare.

### Tabel:  Informaţii de bază privind zona aflată în evaluare

| Parametru | Informaţii de bază |  |
| --- | --- | --- |
| Numele judeţului | Maramureş |  |
| Numele regiunii | Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (6) |  |
| Suprafaţă (km²) | 6304,36 km2 |  |
| Populaţie (număr) | 512.964 |  |
| Generarea deşeurilor în 2010-2013 (t/an) |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |
| Deseuri menajere colectate in amestec si separat | 134,615 | 133,926 |
| Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat | 55,113 | 54,430 |
| Deseuri colectate din gradini si parcuri | 1,523 | 1,511 |
| Deseuri colectate din piete | 3,046 | 3,022 |
| Deseuri stradale colectate | 9,138 | 9,067 |
| Deseuri menajere generate si necolectate | 1,171 | 0 |
| Deseuri periculoase menajere | 0 | 1,060 |
| Deseuri voluminoase | 0 | 1,706 |
| Total deseuri municipale colectate | 203,435 | 204,722 |
| Total deseuri municipale generate | 204,606 | 204,722 |
| Compoziţia deşeurilor (%) |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |
| Hârtie şi carton | 6 | 7 |
| Sticlă | 3 | 3 |
| Metal | 1 | 1 |
| Plastic | 6 | 7 |
| Lemn | 3 | 3 |
| Deseuri reziduale/Biodegradabile | 62 | 60 |
| Altele | 19 | 18 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 |
| Gestionarea actuală a deşeurilor |  |  |
| Populaţie racordată la servicii de salubrizare (%) | Zona urbana | 100 |
|  | Zona rurala | 96 |
|  | Total | 98 |

  - CANTITĂŢI TOTALE GENERATE DE DEŞEURI MUNICIPALE SOLIDE

Se pune accentul pe deşeurile municipale şi anume deşeurile generate de catre gospodării şi  deşeurile din sectorul instituţional, comercial şi industrial, ale caror caracteristici sunt similare cu caracteristicile deşeurilor menajere, pe o perioadă de 30 de ani, cuprinsa intre anii 2012-2041. Acest lucru este necesar pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Maramures, în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce priveşte cantităţile generate de deşeuri municipale sunt analizate următoarele tipuri de deşeuri:

· deşeuri menajere;

· deşeuri asimilabile celor menajere rezultate din comerţ, industrie şi instituţii;

· deşeuri voluminoase;

· deşeuri din grădini şi parcuri;

· deşeuri din pieţe

· deşeuri stradale.

Sursa de date pentru cantităţile de deşeuri municipale generate în perioada 2002- 2009 este reprezentată de datele furnizate de APM Baia Mare/ARPM Cluj.

# Cantităţi/tipuri de deşeuri generate, 2007

| Tipuri principale de deşeuri | Cantitate in t/an 2007 |
| --- | --- |
| Deşeuri menajere şi asimilabile, Total din care: | 158360 |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate în amestec, de la populaţie, din comerţ, industrie, instituţii, etc | 157040 |
| Deşeuri menajere colectate selectiv | 1240 |
| Deşeuri voluminoase colectate separat | 80 |
| Deşeuri din servicii municipale, Total | 30430 |
| Deşeuri din grădini, parcuri, spaţii verzi | 5380 |
| Deşeuri din pieţe | 1060 |
| Deşeuri stradale | 23990 |
| TOTAL deşeuri municipale | 193280 |

## 1.6. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL

Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale sunt organizate în mod diferit in funcţie de mărimea localităţii, numărul de persoane, echipament şi tipul de proprietate. Se observă că există o diferenţă mare între sistemele de colectare şi transport stabilite din zonele urbane şi cele rurale.

În general, un oraş are propriul depozit de deşeuri, unde sunt depozitate deşeurile colectate din oraş şi localităţile învecinate. Pentru colectarea şi transportul deşeurilor, în prezent, responsabilitatea aparţine fiecărei unităţi administrative, iar aceste activitati sunt delegate prin contracte simple sau contracte de concesiune companiilor publice/private.

Colectarea este efectuată mai ales prin sistemul door to door, cu diferite grade de frecvenţă. Operatorii privaţi au început să stabilească puncte speciale pentru colectarea materialelor reciclabile.

Pe lângă operatorii privati autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor, in judet mai exista si cateva primarii care s-au autorizat - acestea avand organizate propriile unităţi de servicii publice pentru a-şi îndeplini obligaţiile în domeniul gestionării deşeurilor solide.

Statia de transfer – este prevazuta cu echipament hidraulic pentru asigurarea unui raport de compactare de minimum 1:5, sisteme de oprire de urgenţă, pâlnie de preluare a deşeurilor amplasate la buza platformei de descărcare, containere de mare capacitate pentru preluarea deseurilor. Este apmlasata in capatul SS deseuri reciclabile pentru a putea prelua direct si refuzul de sortare.

Astfel, acestea sunt prevazute, in principal, cu urmatoarele zone administrative şi de control: punct control acces amplasament, corp administrativ dotate cu vestiare si grupuri sanitare, cantar, platforma pentru spalare roti vehicule care intra si ies din statie, rampa de descarcare, cladire statie transfer, palnie pentru descarcare deseuri, containerele de compactare cu cap de presa, platforma de asteptare, sisteme de colectare a apelor de pe suprafere, separator de hidrocarburi, bazin de stocare levigat, sistem de canalizare, sistem de iluminat exterior, imprejmuire cu gard viu/ perdea vegetala si gard de protectie. Aceste zone/ cladiri/ utilitati vor fi folosite in comun cu celelalte investitii ce se vor realiza pe acelasi amplasament

Vehiculele si echipamentele utilizate in cadrul statiilor de sortare si transfer, CCDV

Vehiculele care preiau si transporta deseurile compactate din statiile de transfer sunt camioane de transport de mare tonaj.

In functie de cantitatile de deseuri intrate in statiile de transfer s-a dimensionat un numar optim si necesar de containere inchise tip Hooklift/Abroll.

Pentru statia de transfer Sighetu Marmatiei s-au determinat un numar optim si necesar de 8 containere cu capacitate de 30 m3 pentru transferul deseurilor catre CMID.

| UTILAJE IN DOTAREA STATIEI SIGHETU MARMATIEI |  |
| --- | --- |
| STATIE DE SORTARE |  |
| Denumire utilaj | Nr. Buc |
| Incarcator frontal | 1 |
| Motostivuitor electric | 1 |
| STATIE DE TRANSFER SI CCDV |  |
| Incarcator frontal telescopic | 1 |

Centrele de colectare a deseurilor voluminoase CCDV reprezinta o facilitate in care se depoziteaza temporar deşeurile municipale voluminoase/DEEE sau deşeurile solide asimilabile cu deşeurile municipal prea mari sau prea grele pentru containerele de colectare obisnuita.

Centrul de colectare va functiona ca si o anexa la incinta Statiei de sortare si transfer. Deşeuri voluminoase sunt produse in principal in mediu urban si mai putin in zonele rurale, cuprinzand elemente prea mari sau prea grele pentru containerele pentru colectarea obisnuita, acestea pot include mici cantitati de moloz si alte deseuri rezultate din reamenajarea locuintelor. Acestea se receptioneaza, apoi se depoziteaza in containere, se face si o colectare bianuala anuntata si acele deseuri sunt depozitate pe platforma de langa cele 5 containere permanente (containere pentru deseuri voluminoase si DEE, un container pentru deseuri periculoase).

Centru de colectare a deseurilor voluminoase Sighetu Marmatiei va fi dotat cu:

- 4 containere pentru deseuri voluminoase/solide si DEEE din care doua tip Hooklift (Abroll) deschise la partea superioara si doua inchise tip Hooklift (Abroll) pentru deseurile DEEE (aparate electrocasnice, echipamente electrice si electronice, etc

- 1 container pentru deseuri periculoase provenite strict din deseuri menajere, cu un volum de minim 10 mc

Containarul pentru deseuri periculoase va fi dotat cu:

- 2 bucati boxpaleti din plastic;

- 1 bucata boxpaleti metalici pliabili pentru produse grele.

- 2 butoaie din plastic pentru colectare vopsele, uleiuri etc. capacitate 220 litri rezistente la actiunea acizilor, la inghet si la actiunea razelor UV.

Statia de sortare - In statia de sortare, se vor realiza urmatoarele operatii: preluarea deseului colectat selectiv pentru reciclare; selectarea deseurilor neadecvate de tip grosier inainte de prelucrarea de sortare; sortarea deseului reciclabil pe categorii si calitati de materii si materiale; colectarea refuzului de sortare; prelucrarea pentru transport a fractiilor selectate si a refuzurilor. Trebuie tinut cont de importanta unei bune ventilatii, fara curenti de aer, conexiuni pentru sistemul de ventilatie, dotari cu un dispozitiv electric pentru racire si incalzire, posibilitati multiple de acces,  izolare fonica si termica, structuri de sustinere, etc.

2.INVESTITIA PROPRIU-ZISA

2.1. DESCRIERE AMPLASAMENT

Amplasamentul: Str. Teplitei, F.N., cod postal 435500, Mun. Sighetu Marmatiei, CF nr. 53416, nr. Cad. 53416, jud. Maramures

Date despre localitate: Sighetu Marmatiei este un municipiu din judetul Maramures, Transilvania, România, foarte aproape de frontiera României cu Ucraina.

Situat la confluenta râurilor Iza si Tisa, municipiul Sighet (cuprinzând în anul 2007 circa de 55000 locuitori) este centrul cultural si economic al Maramuresului Istoric. Pânǎ în perioada interbelică Sighetul a fost resedinta judetului Maramures.

Având o formă triunghiulară, Sighetu se învecinează la nord, prin granita de pe cursul râului Tisa, cu Ucraina, la nord-est cu comuna Bocicoiu Mare, la sud si vest cu comunele Rona de Jos, respectiv Vadu Izei, iar la vest cu comuna Sarasău. Spre sud-vest se află lantul vulcanic al muntilor Gutâi, acolo unde extravilanul municipiului se învecinează cu comunele Giulesti, Ocna Sugatag si cu Săpânta.

Transportul rutier se realizează mai dificil, fiind necesară trecerea Muntilor Gutâi, Tibles, Rodnei, si Muntii Maramuresului.

DN 19 spre judetul Satu Mare, prin Pasul Fargau

DN 18 spre municipiul resedinta de judet, Baia Mare, prin Pasul Gutâi

DN 17C spre judetul Bistrita-Năsăud, prin Pasul Setref

DN 18 spre judetul Suceava, prin Pasul Prislop.

Terenul este situat în judeţul Maramureş, municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Tepliţei, nr. fn, C.F.543  nr. top. 3342, CF nr. 53416, nr. Cad. 53416, cu o suprafata totala de 63482 mp.

Conform CU nr. 578 – 04.08.2011 – STATIE DE TRANSFER si STATIE DE SORTARE A DESEURILOR MENAJERE PE ACTUALUL AMPLASAMENT AL DEPOZITULUI DE DESEURI AL MUN. SIGHETU MARMATIEI

Regim juridic: imobilul este situat în intravilanul municipiului Sighetu Marmaţiei, este proprietate publică în baza actului de schimb hotărât prin HCL nr. 96/2001.

Regim economic: imobilul este situat în zona de unitati industriale si depozite – gospodarire comunala.

Regim tehnic: în zonă, sunt posibilităţi de racordare la reţelele de alimentare cu energie electrică, telefonie şi apă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru: intocmirea obtinerii Autorizatiei de construire pentru Statie de Transfer si Statie de Sortare a Deseurilor Menajere pe actualul amplasament al Depozitului de Deseuri al municipiului Sighetu Marmatiei.

Conform CU nr. 599 – 18.08.2011 – CENTRU DE COLECTARE DESEURI VOLUMINOASE si DEE-uri

Regim juridic: imobilul este situat în intravilanul municipiului Sighetu Marmaţiei, este proprietate publică în baza actului de schimb hotărât prin HCL nr. 96/2001.

Regim economic: imobilul este situat în zona de unitati si depozite -  gospodărire comunală.

Regim tehnic: în zonă, sunt posibilităţi de racordare la reţelele de alimentare cu energie electrică, telefonie şi apă.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru intocmirea aplicatiei pentru Proiectul “Sistem de management al deseurilor in judetul Maramures – Centru de colectare deseuri voluminoase si DEE-uri”.

S parcela amplasament = 63482 mp.

Amplasamentul se afla in zona de N-E a orasului. Accesul spre parcela se face de pe str. Teplitei, continuata: spre Est, de un drum de acces ce deserveste actualul depozit de deseuri menajere si spre Sud, de un drum de exploatare.

Astfel, terenul are ca si vecinatati:

-	la Nord: drum de acces si cale ferata

-	la Sud: cimitir

-	la Vest: drum de exploatare

-	la Est: depozit de deseuri menajere, ce se va inchide

Situatia existenta:

Momentan, terenul este viran. Pe amplasament, se afla un depozit de deseuri, ce se propune a fi inchis prin sistemul de acoperire si inierbare. Amplasamentul se afla la 851 m Sud fata de drumul national DN 18.

Perimetrul are o forma neregulata, suprafata totala este de 63482 mp. Amplasamentul viitoarei statii de sortare, transfer si centru de colectare se prezinta ca fiind un teren plan.

3. OBIECTIVE

Obiectivul principal al investitiei este de a amenaja la Nord-Estul municipiului Sighetu Marmatiei, in aproprierea depozitului de deseuri, o staţie de transfer, ce va fi combinată cu o staţie de sortare, pentru preluarea deşeurilor colectate din zona de nord a judeţului. Staţia va fi amplasata de-a lungul drumului de acces pentru a fi folosit si pentru trafic greu.

Reciclarea este conectată direct la sistemul de colectare. Materialele reciclabile vor fi colectate separat de restul deşeurilor municipale, pentru a realiza o mai buna calitate a componentelor separate si a creste potentialul acestora pe piata. Staţia de sortare va fi construită impreuna cu statia de transfer.

| PARAMETRII PRINCIPALI UTILIZATI IN PROIECTAREA STATIEI DE TRANSFER SI SORTARE, CCDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire parametru | Cantitate | Unitate masura |
| numărul total de zile de funcţionare staţie pe an | 312 | zile |
| nivelul mediu de încărcare staţie | 80 | % |
| capacitatea medie anuala a statiei de sortare | 22600 | t/an |
| capacitatea medie zilnica a statiei de sortare | 72,5 | t/zi |
| capacitate de prelucrare | 4,8 | tone/ora |
| cantitatea de deseuri reciclabile | 50 | t/zi |
| numar personal de deservire | 26 | muncitori |
| schimburi de lucru | 2 | schimburi/zi |
| capacitate container 30m3 | 13.5 | t |

| COSTURI SI CONSUMURI FUNCTIONARE ANUALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente cost | Valoare |  |  | Unitate de masura | Total costuri statie sortare si transfer |
|  | Statie sortare |  | Statie transfer |  |  |
| Energie electrica | 309846 | 53308 |  | kW | 363154 |
| Apa potabila | 1154 | 406 |  | mc | 1560 |
| Depozitare deseuri | 1641 |  |  | tone | 1641 |
| Canalizare | 998 | 281 |  | mc | 1279 |
| Consumabile | 50000 | 12500 |  | lei | 62500 |
| Monitorizare | 0 | 4000 |  | lei | 4000 |

Deseuri acceptate in procesul de sortare

    - ambalaje de hartie si carton

    - ambalaje de materiale plastice

    - ambalaje de lemn

    - ambalaje metalice

    - ambalaje de materiale compozite

    - ambalaje de sticla

    - ambalaje textile

20.01.01    hartie si carton

20.01.02    sticla

20.01.10    imbracaminte

20.01.11    textile

20.01.37    fractii lemn

20.01.39    fractii plastic

20.01.40    fractii metale

4. PERSONALUL STATIEI DE SORTARE SI TRANSFER

SIGHETU MARMATIEI

4.1. Personalul din cadrul statiei de sortare si transfer

Personal propus cuprinde posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii în cadrul statiei de sortare si transfer SIGHETU MARMATIEI .

| Functie | Personal | Calificare |
| --- | --- | --- |
| Statie de sortare si transfer, SIGHETU MARMATIEI |  |  |
| STATIE DE SORTARE |  |  |
| Inginer sef statie de transfer | 1 | superioara |
| Administrator | 2 | medie |
| Secretara | 1 | medie |
| Financiar contabil | 1 | medie |
| Tehnic-„maistrii” intretinere: CT, instalatii sanitare | 1 | medie |
| Receptioner | 3 | medie |
| Inginer proces tehnologic | 2 | superioare |
| Muncitor sortare | 20 | medie |
| Deservent utilaje (motostivuitor) | 2 | medie |
| Deservent utilaje (incarcator frontal) | 2 | medie |
| Altii | - | medie |
| STATIE TRANSFER |  |  |
| Deservent utilaje (linie tehnologica) | 2 | medie |
| Deservent utilaje | 2 | medie |
| Altii (sofer, manipulanti) | 2 | medie |
| Total | 41 |  |

MEDIUL DE MUNCĂ

Activitatea se desfăşoară în mare parte in aer liber ;

Temperaturile sunt functie de anotimp;

Nivelul de iluminat, ca şi cel de zgomot se găsesc în limita de acceptabilitate.

RESPONSABILITATI

Administraţie

Departamentul administrativ  va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

- Procesarea declaraţiilor de acceptare;

- Controlul intrărilor – ieşirilor:

- Controlul documentelor însoţitoare;

- Controlul greutăţii şi inregistrarea cantitatii deşeurilor receptionate;

- Neacceptarea deşeurilor care nu se regasesc pe Lista deseurilor acceptate neautorizate, respectiv achiziţionarea de deşeuri care sunt suspecte ca ar fi periculoase;

- Desemnarea zonei de depozitare

- Înregistrarea in jurnalul depozitului;

- Pregătirea situaţiilor anuale, evaluarea manualului de operare si mentenanţă;

- Stocarea documentelor de operare ale depozitului;

- Evaluarea datelor meteorologice si a tuturor elementelor monitorizate (levigat, apa subterana, apa de suprafaţa, aer);

- Organizarea si controlul masurilor de securitate si sănătate in munca.

Departament Tehnic- intretinere: CT, instalatii sanitare

Departamentul tehnic va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

- Mentenanţa tuturor echipamentelor, utilajelor si maşinilor;

- Respectarea normelor de siguranţa si ordine, implementarea si asigurarea masurilor de securitate si sănătate in munca;

- Implementarea regulilor generale de siguranţa in transport, in conformitate cu regulile de operare;

- Asigura mentenanta pentru fiecare echipament, utilaj şi masina

- Inregistrarea mentenantei şi a lucrarilor de reparatii intreprinse. Pastrarea unei evidente pentru fiecare echipament, utilaj şi masina în parte.

Operator de statie

- primirea programarii de productie,de la sefii ierarhici ;

- verifica echipamentele tehnice de pe liniile de productie si anunta imediat echipa de mentenanta de eventualele nereguli;

- urmareste utilizarea cu eficienta maxima a materialelor, combustibililor si energiei ;

- gestionarea atenta a bunurilor  luate in primire si interzicerea sustragerii lor ;

- cunoasterea si respectarea CCM, a Regulamentului intern,a legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si PSI ;

- sa nu se prezinte la serviciu obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu introduca in societate sau sa consume bauturi alcoolice  si sa nu permita astfel de abateri grave de la disciplina muncii pentru subalternii sai ;

- sa semnaleze prompt conducatorilor ierarhici orice neconformitate privind calitatea, mediul,securitatea si sanatatea in munca ;

- indeplineste si alte sarcini date de seful ierarhic,in limita de competenta si cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

Muncitori sortare

Sortarea consta în separarea materialelor reciclabile hartie – carton, PET alb, PET colorat, doze de aluminiu etc. Acestea se baloteaza şi apoi se livreaza la valorificatori. Responsabilul cu activitatea statiei de sortare are urmatoarele sarcini:

-	Verificarea vizuala a deşeurilor uscate (colectate selectiv) descărcate;

-	Depozitarea ordonata in zona buncărului de primire;

-	Depozitarea ordonata a baloţilor cu materiale recuperate;

-	Monitorizarea procesului de sortare;

-	Evidenta permanenta a intrarilor şi iesirilor din Statia de sortare, pe tipuri de materiale;

-	Comunicarea permanenta cu societatile de reciclare/valorifcare;

-	Elaborarea planului de comercializare pentru materialele valorificabile obtinute;

-	Respectarea normelor de siguranta şi ordine, implementarea şi asigurarea masurilor de securitate şi sanatate în munca;

-	Implementarea regulilor generale de siguranta în transport, în conformitate cu regulile de operare.

4.2.Metode privind operarea staţiei de sortare si transfer

Metoda de operare a staţie de transfer se bazează pe respectarea procedurilor privind:

- Verificarea si înregistrarea documentelor

- Cântărirea înainte de intrarea in staţie a deşeurilor care urmează a fi sortate

- Cântărirea la ieşirea din staţie a fracţiunilor care urmează a fi valorificate si a celor ce vor fi depozitate

- Verificarea conformităţii

- Monitorizarea activităţii

- parcurgerea corecta a fiecărei etape a fluxului tehnologic

- instruirea corespunzătoare a personalului, astfel încât sa crească atât productivitatea muncii cat si calitatea acesteia

- activităţi de conştientizare publică, care să conducă la o creşterea atât cantitativa cât si calitativă a deşeurilor provenite din colectare selectivă

Metoda de operare propriu-zisa in staţia de sortare este:

- Mecanizata pentru:

alimentarea buncărului de primire al benzii înclinate de transport către cabina de sortare,

- extragerea fracţiunilor metalice,

- alimentarea buncărului de primire al presei de balotat si transport pe banda înclinata către pâlnia presei,

- manipularea baloţilor cu motostivuitorul

- transportul fracţiunilor metalice pe platforma de colectare in vederea valorificării

- transportul containerului cu refuz din sortare la depozitul conform

- Manuala pentru:

- îndepărtarea deşeurilor voluminoase înainte de alimentarea buncărului de primire

- sortarea deşeurilor pe fracţiuni: PET transparent, PET colorat, PE, PP, hârtie+carton, doze de aluminiu, deşeuri combustibile

4.3. Proceduri pentru funcţionarea staţiei de sortare si transfer

Asigurarea bunei funcţionarii a staţiei de sortare si transfer revine sefului staţiei de sortare si transfer , care are ca principale sarcini:

-  menţinerea in stare de funcţionare a tuturor utilajelor din dotare:

- Linie de sortare si transfer

- Încărcătoare frontale

- Extractor de metale

- Presa orizontala si vertical

- Stivuitor

- System SCADA

-     Asigurarea monitorizării permanente a intrărilor/fazelor de sortare si transfer/ieşirilor

- Înregistrarea cantităţilor de deşeuri primite, a provenienţei si a refuzurilor, după caz

- Verificarea zilnica a depozitarii corecte a fracţiunilor sortate/balotilor

- Asigurarea transportului zilnic a refuzului din sortare la depozit

- Verificarea zilnica a parţilor componente si a funcţionarii fiecărui echipament in parte

- Revizii tehnice periodice pentru fiecare echipament in parte

- Schimbarea uleiului cu frecventa recomandata in Cartea tehnica a echipamentului

-  Informarea Responsabilului departamentului tehnic in momentul identificării de neconformităţi in funcţionarea fiecărui echipament/instalaţie in parte

- Procurarea din timp a pieselor de schimb pentru cele uzate

- Instruirea permanenta a celor care manipulează/întreţin utilajele

- Asigurarea pazei pe timp de noapte si in zilele nelucrătoare

In principiu operatorul se va asigura ca va primi cantitatea de deşeu care sa acopere capacitatea de prelucrare a staţiei de sortare pentru lucrul cel puţin intr-un schimb.

Operarea corecta si eficienta a staţiei de sortare impune respectarea cu stricteţe a procedeelor stabilite pentru:

- fiecare etapa a fluxului tehnologic.

- funcţionarea propriu-zisa a echipamentelor componente

4.4.Cântărire

Deşeurile se cântăresc pe platforma electronica de cântărire auto, amplasata la intrarea in incinta. Se vor respecta toate prevederile din manualul de operare anexat Caietului de sarcini. Se înregistrează datele privind: cantitatea de deşeuri, locul de provenienţa, numărul maşinii, numele conducătorului auto, data si ora intrării in staţie, greutatea la intrare si ieşire.

Descărcare in zona de primire din staţia de transfer

Deşeurile sunt descărcate in zona de primire, pe platforma betonata in containere

Verificarea conformităţii

După descărcare se face o inspecţie vizuala, pentru a se stabili conformitatea cu lista deşeurilor acceptate in Staţia de transfer.

Înregistrarea si verificarea documentelor însoţitoare se face pentru fiecare transport in parte, indiferent daca livratorul este o persoana fizica, un agent economic sau un operator autorizat.

Dacă se constată ca deşeurile descărcate conţin deşeuri care nu corespund cu lista deşeurilor acceptate conform Autorizaţiei integrate de mediu, acestea sunt încărcate înapoi in mijlocul de transport, care este apoi dirijat către zona de aşteptare (parcare) si este anunţat Managerul depozitului.

Dacă deşeurile sunt in conformitate cu lista aprobată, ele sunt acceptate in vederea tratării in staţia de sortare.

4.5. Pre-sortarea deşeurilor acceptate

Aceasta operaţie constă in extragerea din masa de deşeuri a deşeurilor menajere periculoase de mici dimensiuni (baterii, cutii cu vopsea, cartuşe cu toner etc.) si a deşeurilor mari (cutii de carton, lădiţe etc.). Fracţiunile extrase in faza de pre-sortare din deşeurile acceptate si care provin din colectare selectiva, pot fi:

- deşeurile periculoase (baterii, neoane, cutii cu vopsea, etc.). Ele vor fi depozitate conform indicaţiilor operatorului in containere speciale, procurate de concesionar.

- ambalaje mari de carton. Ele vor fi dirijate către zona de balotare

- deşeuri combustibile (ex. ambalaje din lemn). Acestea vor fi încărcate in containerul pentru deşeuri combustibile

4.6. Alimentarea liniei de sortare

După pre-sortare, deşeurile sunt încărcate cu încărcătorul frontal in buncărul de alimentare al benzii transportoare înclinate. Acesta este montat suprateran si are forma de trunchi de piramida cu baza mica jos. In el este montata o banda orizontala care antrenează deşeurile către banda înclinată.

4.7. Extragerea mecanică a deşeurilor feroase

Deşeurile sunt transportate de banda înclinată către separatorul magnetic, amplasat înainte de cabina de sortare. Acesta extrage componentele feroase (metalele), cu ajutorul electromagnetului. Deşeurile extrase sunt eliminate intr-un container special amplasat sub banda de evacuare al extractorului de metale.

4.8.Sortarea manuala a deşeurilor

Deşeurile ramase sunt transferate de pe banda înclinată de transport pe banda de sortare, amplasată in cabina climatizată, unde operatorii realizează sortarea propriu-zisă.

Deşeurile sortate cad in gradenele de sub locurile de sortare de unde sunt încărcate cu încărcătorul frontal, in buncărul care alimentează banda transportoare in plan inclinat a presei de balotat.

In cazul in care se sortează mai multe fracţiuni diferite, in gradenele in care se depozitează doua fracţiuni diferite se montează un gard mobil, care să nu permită amestecarea acestora.

Refuzul din sortare si se elimina direct intr-un container deschis amplasat la capătul benzii de sortare si se va transporta in celula de depozitare, in vederea eliminării finale.

4.9. Balotare fracţiuni sortate

Fracţiunile sortate pe categorii si culori sunt balotate cu ajutorul presei orizontale. In acest scop deşeurile din gradene sunt preluate cu încărcătorul frontal si descărcate in buncărul de primire al presei orizontale.

Depozitare baloţi

Baloţii sunt transportaţi, in zona special destinata depozitarii acestora. Baloţii vor fi preluaţi cu autocamioane de către firmele de reciclare.

Zona de depozitare a baloţilor este un spaţiu special destinat acestei faze de producţie, sub forma unui şopron amplasat in exteriorul halei de sortare.

4.10.Securitatea lucrătorilor si a instalaţiei

Pentru securitatea lucrătorilor se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Instructaj zilnic înainte de începerea lucrului

- Nu se admite consumul de alcool la locul de munca si nici intrarea in schimb sub influenta băuturilor alcoolice

- Montarea de panouri de avertizare pentru locurile cu potenţial pericol de accidentare.

- Dotarea fiecărui lucrător cu echipament de protecţie specific locului de munca

- Asigurarea curăţeniei si a funcţionarii instalaţiei de aer condiţionat in cabina de sortare

Pentru securitatea instalaţiei de sortare si transfer se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Nu vor fi primite in incinta staţiei de transfer decât persoane autorizate sau care au legătura cu activitatea si/sau monitorizarea/inspecţia instalaţiei

- Datele despre toţi vizitatorii vor fi înregistrate in Baza de date

- Nu vor fi admişi la livrare colectori neautorizaţi de Autoritatea contractanta

- Se va asigura paza permanent

Orice incident va fi notat in Jurnalul de evenimente Funcţionarea în regim de urgenţă

În caz de întrerupere neprogramată pe termen lung a Staţiei de sortare, ceea ce conduce la acumularea de cantităţi de deşeuri reciclabile uscate nesortate care depăşesc capacităţile de stocare ale Staţiei de sortare, materialele vor fi depozitate în depozitul conform până când Staţia de sortare este repusa in funcţiune.

5. INSTRUCTIUNI TEHNICE

Toate datele tehnice, precum si modul de operare a statiei de transfer si ecipamentelor se regasesc in Manualul de operare a statiei de transfer, si cartile tehnice pentru fiecare echipament/utilaj,anexat  .

Fluxul  tehnologic in statia de  sortare si transfer SIGHETU MARMATIEI  este  prezentat  mai  jos :

| FLUX TEHNOLOGIC STATIA DE SORTARE |  |
| --- | --- |
| Autogunoiera colectare deseuri verzi |  |
| 1 | Intrarea autovehicului cu deseuri colectate pentru statiile de transfer,compostare si sortare; |
|  | Dirijarea masinii la ansamblul de receptie- cantarire al statiei; |
| 17. | Dirijarea masinii spre hala de sortare |
|  | Deversarea deseurilor in coridorul de receptie prin BOM; |
| 11. | Cantarire si Inregistrare inainte de Iesire |
| 4. | Iesire spre un nou ciclu de colectare ; |
|  | Procesul de sortare |
| 18 | Daca afluxul de deseuri este mare , deseurile sunt depozitate in "depozitul amonte" temporar; |
|  | Deseurile sunt apoi preluate cu un carut elevator si varsate in palnia de incarcare de 15mc; |
| 19 | Deseurile sunt transportate cu ajutorul conveiorului de alimentare la deschizatorul de saci; |
|  | Saci sunt deschisi de deschizatorul de saci si cu ajutorul unui coveior elevator ajung in cabinele de sortare; |
| 20 | Deseurile sunt transportate catre Masa de Sortare ; |
|  | Aceasta masa va fi situata in cabina de sortare si va fi echipata cu 14 posturi de lucru ce permite retragerea deseurilor recuperabile , prin jgeaburi de aruncare prevazute; |
| 21 | Operatorii vor scoate din flux deseurile recuperabile ; deseurile ajung prin jgheaburi de aruncare in maruntitorul de sticla si apoi in containerul de depozitare ROLLO |
| 22 | Separatorul magnetic este pozitionat intre cele 2 cabine; |
|  | Separatorul magnetic ajuta la scoaterea din flux a deseurilor metalice; |
|  | Transportarea prin jgheabul de inox a deseurilor metalice; |
|  | Presa impacheteaza deseurile feroase; |
| 23 | Baloti obtinuti de la presa de impachetare sunt incarcate in camionul transportor sau depozitare temporar; |
| 24 | Deseurile rezultate de la masa de sortare alimenteaza direct o bena de stocare ; |
| 25 | Bena de stocare cand este plina este gata transport; |
| 26 | Produsul care poate fi valorizat (sortat) , stocat in alveolele de sub podeaua de triere, este impins mecanic spre linia de ambalare; |
|  | Cu ajutorul conveiorului de alimentare presa, materialul valorizat ajunge la perforator de stical retractabila; |
|  | Din perforatorul de sticla retractabila deseurile valorificate ajung la presa de impachetare; |
| 27 | Baloti obtinuti de la presa de impachetare sunt incarcate in camionul transportor sau depozitare temporar; |
| 11 | Cantarire si Inregistrare inainte de Iesire |
| 4’ | Iesirea masinii de transport din statie; |

- EVALUARE RISCURI

6.1.FACTORI DE  RISC IDENTIFICAŢI   IN STATIE DE TRANSFER  SI CCDV SIGHETU MARMATIEI

###### A.	Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

- Factori de risc mecanic:

- Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare (capete conductori, bavuri);

- Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sau CF) in caz de incident rutier la descarcarea deseurilor;

- Factori de risc termic:

- Temperatura ridicata a aerului vara;

- Temperatura coborata a aerului in anotimpul rece;

- Factori de risc electric:

- Curent electric:

- electrocutare prin atingere directă;

- lucrul sub tensiune în contact.

- Electrocutare prin atingere indirectă:

- la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de carcasare;

- defecte în instalaţiile electrice.

- Factori de risc biologic:

- Posibili microbi la contactul cu deseurile;

###### B.	Factori de risc proprii mediului de muncă

- Factori de risc fizic:

- Curenţi de aer ;

- Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient iluminate sau la caderi de tensiune;

- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (praf, etc.);

- Temperaturi ridicate vara;

- Pericol de incendiu sau explozie la nerespectarea dispozitiilor privind fumatul;

- Temperatura coborata iarna;

- Calamităţi naturale – trăsnet, grindină, viscol, prăbuşiri de copaci, seisme.

###### C.	Factori de risc proprii sarcinii de muncă:

- Suprasolicitare fizică:

- Efort dinamic ;

###### D.	Factori de risc proprii executantului:

- Acţiuni greşite:

- Utilizarea de scule sau metode necorespunzatoare la mentenanta;

- Deplasări, staţionări în zone periculoase (sub sarcina mijloacelor de tranport deseuri, la placa de presare, etc.);

- Cădere la acelaşi nivel sau de pe container prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare;

- Lovirea prin tinerea mainilor sau a picioarelor in zona de urcare/coborare a placii si capacului;

- Omisiuni:

-    Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare (echipament individual de protecţie, mijloace electroizolante etc.).

-    Nerespectarea normelor igienico-sanitare;

7.INTRETINERE ECHIPAMENTE

| Fisa centralizator intretinere statie sortare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |
|  |  | Gresare | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Scurgeri lichide |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cantitate combustibil |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nivel ulei hidraulic motor presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gresa sistem legare ,plug presare presa | X | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem intindere si reglare benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Organe asamblare de fixare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gresare rulmenti | X | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nivel ulei hidraulic reductoare actionare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificare racleti benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Curatare deseuri de la benzi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Curatare deseuri zona de ghidare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gresare suruburi, | X | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gresare benzi transportoare | X | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Verificare fixare motor actionare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare stadiu benzi transportoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Verificare instalatii cabina de sortare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | inlocuire filtre ulei presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Inlocuire ulei hidraulic presa - H46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Inlocuire ulei transmisie reductoare T150 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Verificare garnituri etansare reductoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Revizie generala presa automata |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Verificare caracteristici motoare instalatie |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE CANTAR AUTO

Pentru a beneficia de toate performanţele tehnice ale sistemului de cântărire, vă supunem atenţiei următoarele recomandări de utilizare şi întreţinere:

1. Calculatorul şi indicatorul vor fi pornite cu cel puţin 15 minute înainte de efectuarea primei cântăriri.

2. Înainte de pornire, operatorul se va asigura că pe cântar nu există mase suplimentare (autovehicul de cântărit, noroi, zăpadă, etc.)

3. Periodic vor fi verificate şi curăţate zonele celulelor de sarcină şi suprafaţa de sub cântar.

4. Periodic (o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie) se va verifica poziţia limitatoarelor în plan orizontal, astfel încât să fie respectate distanţele longitudinale şi transversale (longitudinal – 3-5 mm; transversal – 3-4 mm).

5. În cazul în care cântarul nu revine în “0” după ce acesta a fost eliberat de masa de cântărit, se va verifica dacă există un contact mecanic între cântar şi partea fixă (limitatori, vreun obiect situat între cântar şi pereţii cuvei de beton, etc.).

6. Echipamentul electronic trebuie să fie legat prin cablul de alimentare la împământare.

7. Se va asigura în cabină o temperatură cuprinsă între – 10˚C şi + 40˚C.

8. Capacitatea maximă de cântărire este de 60 tone, greutate repartizată pe toată lungimea cântarului – încărcare maximă 40 tone pe fiecare modul.

9. Pentru a evita unele defecţiuni ce pot apărea din punct de vedere mecanic, viteza de rulare pe cântar este de max. 5 Km/h. Oprirea se va face lent, fără frânare bruscă. Şocurile mecanice bruşte pot duce la deteriorarea limitatorilor sau chiar a celulelor de cântărire.

10. Parametrii retelei electrice de alimentare:

- Tensiunea de alimentare: 230V +/-10%

- Puterea instalata: 650VA

- Frecventa: 50Hz +/-1%

- Potentialul intre nulul de protectie al retelei de alimentare si centura de impamantare: 0 (zero )

- Rezistenta prizei de impamantare: maxim 1 ohm

11. Este recomandat ca în timp de furtună sau descărcări electrice, echipamentul electronic să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică

LISTA  OPERATIUNI INTRETINERE  CANTAR

| Fisa centralizator intretinere cantar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |  |
|  |  |  | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare transmisie date |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Curatenie zona celula |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare continuitate cablu electric |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Verificare deplasare longitudinala |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificare planeitate platforma |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Revizie generala , recalbrarea metrologica |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTALATIE DE SPALARE/SEPARATOR

Instalatia de spalare automata este proiectata pentru curatarea noroiului, pietrisului, prafului sau altor substante/materiale de pe rotile, sasiul sau lateralele la iesirea pe drumurile publice vehiculelor sau utilajelor din: santierele de constructii, zone agricole, rampe/gropi de gunoi, statii sortare/transfer deseuri, statii betoane/asfalt, balastiere, depozite carbune/steril sau orice alte obiective industriale.

Pe langa utilizarea specifica pentru rezolvarea problemelor privind mentinerea curateniei si pro-tectia mediului instalatia se poate utiliza ca o spalatorie automata pentru indepartarea rapida a particulelor mici de praf de pe orice tip de vehicul reducand astfel gradul de poluare in orasele aglomerate.

La trecerea vehiculului prin dreptul senzorului instalatiei de spalare ciclul de pulverizare si luminile de semnalizare sunt activate in mod automat. Suportul reeglabil al senzorului permite orelarea vitezei de de-plasare al vehiculului cu timpul necesar pornirii pompei si atingerii presiunii de pulverizare. Viteza de rulare in cadrul instalatiei trebuie sa fie de maxim 5-7 km/h functie de gradul de incarcare al vehiculului.

Prin pornirea si oprirea automata se asigura un consum minim de apa in sistem.

La trecerea vehiculului prin instalatie cu viteza redusa de max 5-7 km/h datorita pozitionarii strategice a duzelor se asigura o spalare eficienta a rotilor, sasiului precum si a altor componete inferioare sau laterale ale vehiculului.

Separatorul cu care este dotata instalatia de spalare este realizat in conformitate cu EN 858-1, avand inclusa trapa/camera pentru decantare sedimente si filtru de coalescenta pentru separarea/retinerea suspensiilor flotabile.

LISTA  INTRETINERE  INSTALATIE  SPALARE  AUTO

| Fisa centralizator intretinere Instalatie spalare automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |  |
|  |  |  | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente,senzori |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare cuva retinere - namol |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Curatenie zone trecere camioane |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare evacuare ape spalare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Verificare duze spalare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Verificare pompa spalare cu presiune |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificare tablou electric automatizare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Revizie generala |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mentionam ca ANEXE :

- MANUAL  OPERARE    INSTALATII  TEHNOLOGICE  STATIEI DE SORTARE SI TRANSFER