METODOLOGIE  DE  OPERARE

STATIE DE TRANSFER MOISEI, JUD. MARAMURES

- DATE GENERALE

1.1. DESCRIEREA JUDEŢULUI

Judeţul Maramureş este situat în nordul României, în nordul Transilvaniei, cu reşedinţa de judeţ în municipiul Baia Mare.

Geografia este diversă, zona montană reprezintă 43% din teritoriu, munţii sunt o ramură a Carpaţilor Orientali. Dealurile şi podişurile reprezintă 30% din suprafaţa zonei, 27% reprezintă zona de câmpie.

Portrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Maramures, la data de 31.12.2012, judetul Maramures avea o populatie de 507.139 persoane, iar din punct de vedere al distributiei populatiei pe medii, aproximativ 41% din populaţie trăieşte în mediul urban şi 59 % în mediul rural.

În ceea ce priveşte administraţia, Judetul Maramureş cuprinde 2 oraşe mari - municipii (Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei), 11 oraşe (Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Tăuţii Măgherăuş, Ulmeni, Vişeu de Sus), 63 comune şi 213 sate. Municipiul Baia Mare are o populaţie de aproximativ 139.870 de locuitori.

Harta 1. Judeţul Maramureş

1.2. GENERALITĂŢI RELEVANTE

Sectorul de deşeuri din România

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevăzute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic de Referintă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile si obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza si totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun si o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu se bazează pe obiectivele si prioritătile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligatiile internationale ale României, cât si interesele specifice nationale.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

- Îmbunătătirea calitătii si a accesului la infrastructura de apă si apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunătătirea managementului deseurilor si reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete până în 2015.

- Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităti pana in 2015.

- Protectia si imbunatatirea biodoversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retele Natura 2000.

- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

1.3. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general principal al acestui proiect este să asigure conformarea cu acquisul comunitar de mediu în judetul Maramures. În acest context principalele prevederi ale Tratatului de Aderare a României în sectorul gestiunii deseurilor sunt transpuse în Planul National de Gestiune a Deseurilor, Planul Regional de Gestiune a Deseurilor si în Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor. Proiectul propus este în conformitate cu toate aceste documente strategice.

Obiectivele specifice care contribuie la realizarea obiectivului general sunt, după cum urmeaza:

- să asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile;

- să protejeze sănătatea populatiei si a mediului prin îmbunătătirea colectării si depozitării deseurilor si prin asigurarea închiderii si ecologizării depozitelor existente si prin construirea unui nou depozit în conformitate cu standardele UE;

- să optimizeze gestiunea integrată a desseurilor si să îmbunătătească calitatea serviciilor;

să introducă si să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deseurilor, să promoveze reciclarea deseurilor din ambalaje și biodegradabile în concordantă cu reglementările naționale si ale UE si să reducă cantitatea de deșeuri depozitate.

## GENERAREA DESEURILOR- DATE GENERALE

Această secţiune urmăreşte să ofere date elementare privind sistemul integrat de gestionare a deşeurilor ce va fi implementat. Tabelul următor prezintă datele şi informaţiile principale din zona aflată în curs de examinare.

### Tabel:  Informaţii de bază privind zona aflată în evaluare

| Parametru | Informaţii de bază |  |
| --- | --- | --- |
| Numele judeţului | Maramureş |  |
| Numele regiunii | Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (6) |  |
| Suprafaţă (km²) | 6304,36 km2 |  |
| Populaţie (număr) | 512.964 |  |
| Generarea deşeurilor în 2010-2013 (t/an) |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |
| Deseuri menajere colectate in amestec si separat | 134,615 | 133,926 |
| Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat | 55,113 | 54,430 |
| Deseuri colectate din gradini si parcuri | 1,523 | 1,511 |
| Deseuri colectate din piete | 3,046 | 3,022 |
| Deseuri stradale colectate | 9,138 | 9,067 |
| Deseuri menajere generate si necolectate | 1,171 | 0 |
| Deseuri periculoase menajere | 0 | 1,060 |
| Deseuri voluminoase | 0 | 1,706 |
| Total deseuri municipale colectate | 203,435 | 204,722 |
| Total deseuri municipale generate | 204,606 | 204,722 |
| Compoziţia deşeurilor (%) |  |  |
| Anul | 2010 | 2013 |
| Hârtie şi carton | 6 | 7 |
| Sticlă | 3 | 3 |
| Metal | 1 | 1 |
| Plastic | 6 | 7 |
| Lemn | 3 | 3 |
| Deseuri reziduale/Biodegradabile | 62 | 60 |
| Altele | 19 | 18 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 |
| Gestionarea actuală a deşeurilor |  |  |
| Populaţie racordată la servicii de salubrizare (%) | Zona urbana | 100 |
|  | Zona rurala | 96 |
|  | Total | 98 |

  - CANTITĂŢI TOTALE GENERATE DE DEŞEURI MUNICIPALE SOLIDE

Se pune accentul pe deşeurile municipale şi anume deşeurile generate de catre gospodării şi  deşeurile din sectorul instituţional, comercial şi industrial, ale caror caracteristici sunt similare cu caracteristicile deşeurilor menajere, pe o perioadă de 30 de ani, cuprinsa intre anii 2012-2041. Acest lucru este necesar pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Maramures, în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce priveşte cantităţile generate de deşeuri municipale sunt analizate următoarele tipuri de deşeuri:

· deşeuri menajere;

· deşeuri asimilabile celor menajere rezultate din comerţ, industrie şi instituţii;

· deşeuri voluminoase;

· deşeuri din grădini şi parcuri;

· deşeuri din pieţe

· deşeuri stradale.

Sursa de date pentru cantităţile de deşeuri municipale generate în perioada 2002- 2009 este reprezentată de datele furnizate de APM Baia Mare/ARPM Cluj.

# Cantităţi/tipuri de deşeuri generate, 2007

| Tipuri principale de deşeuri | Cantitate in t/an 2007 |
| --- | --- |
| Deşeuri menajere şi asimilabile, Total din care: | 158360 |
| Deşeuri menajere si asimilabile colectate în amestec, de la populaţie, din comerţ, industrie, instituţii, etc | 157040 |
| Deşeuri menajere colectate selectiv | 1240 |
| Deşeuri voluminoase colectate separat | 80 |
| Deşeuri din servicii municipale, Total | 30430 |
| Deşeuri din grădini, parcuri, spaţii verzi | 5380 |
| Deşeuri din pieţe | 1060 |
| Deşeuri stradale | 23990 |
| TOTAL deşeuri municipale | 193280 |

## 1.6. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL

Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale sunt organizate în mod diferit in funcţie de mărimea localităţii, numărul de persoane, echipament şi tipul de proprietate. Se observă că există o diferenţă mare între sistemele de colectare şi transport stabilite din zonele urbane şi cele rurale.

În general, un oraş are propriul depozit de deşeuri, unde sunt depozitate deşeurile colectate din oraş şi localităţile învecinate. Pentru colectarea şi transportul deşeurilor, în prezent, responsabilitatea aparţine fiecărei unităţi administrative, iar aceste activitati sunt delegate prin contracte simple sau contracte de concesiune companiilor publice/private.

Colectarea este efectuată mai ales prin sistemul door to door, cu diferite grade de frecvenţă. Operatorii privaţi au început să stabilească puncte speciale pentru colectarea materialelor reciclabile.

Pe lângă operatorii privati autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor, in judet mai exista si cateva primarii care s-au autorizat - acestea avand organizate propriile unităţi de servicii publice pentru a-şi îndeplini obligaţiile în domeniul gestionării deşeurilor solide.

Statiile de transfer deseuri municipale solide au, in principal, rolul de a aduna si transfera deseurile municipale solide la facilitati de sortare/tratare/eliminare. Avand in vedere faptul a deseurile municipale solide se descompun, pentru a evita neajunsurile provocate mediului si sanatatii uname, s-a stabilit ca intregul proces de stocare si transferare sa se realizeze zilnic.

Staţiile de transfer a deseurilor municipale au ca principala functie transferul deseurilor din vehiculele de colectare de la generator in containere de mare capacitate. Acestea vor fi proiectate corespunzator pentru a reduce riscurile ce pot aparea privind mediul si sanatatea umana.

Astfel, acestea sunt prevazute, in principal, cu urmatoarele zone administrative şi de control: punct control acces amplasament, corp administrativ dotate cu vestiare si grupuri sanitare, cantar, platforma pentru spalare roti vehicule care intra si ies din statie, rampa de descarcare, cladire statie transfer, palnie pentru descarcare deseuri, containerele de compactare cu cap de presa, platforma de asteptare, sisteme de colectare a apelor de pe suprafere, separator de hidrocarburi, bazin de stocare levigat, sistem de canalizare, sistem de iluminat exterior, imprejmuire cu gard viu/ perdea vegetala si gard de protectie. Aceste zone/ cladiri/ utilitati vor fi folosite in comun cu celelalte investitii ce se vor realiza pe acelasi amplasament

Vehiculele si echipamentele utilizate in cadrul statiilor de transfer

Vehiculele care preiau si transporta deseurile compactate din statiile de transfer sunt caminoane de transport de mare tonaj.

In functie de cantitatile de deseuri intrate in statiile de transfer s-a dimensionat un numar optim si necesar de containere inchise tip Hooklift/Abroll.

Pentru statia de transfer Moisei, s-au determinat un numar optim si necesar de 11 containere cu capacitate de 30 m3, pentru transferul deseurilor catre CMID.

| UTILAJE IN DOTAREA STATIEI DE TRANSFER |  |
| --- | --- |
| Denumire utilaj | Nr. Buc |
| Incarcator frontal | 1 |
| Incarcator frontal telescopic | 1 |

2.INVESTITIA PROPRIU-ZISA

2.1. DESCRIERE AMPLASAMENT

Amplasamentul: Comuna Moisei, jud. Maramures, nr. Top. 2938/2, nr. Top. 2942, cod postal 437195

Date despre localitate: Satul Moisei este situat în partea de sud-est a județului Maramureș, la 136 de km față de Baia Mare, la 5 km de Borșa și la 7 km de orașul Vișeu de Sus. Este traversat de două artere principale, DN17 și DN18.

Moiseiul se află în Depresiunea Maramureșului, pe valea Vișeului, la poalele Munților Rodnei, având Pietrosu, la sud, și Munților Maramureșului la nord. Tot aici se varsă Izvorul lui Dragoș și Izvorul Negru în râul Vișeu.

Terenul este situat în comuna Moisei, judetul Maramures, identificat prin nr. Top. 2938/2/ (S=3189 mp) si nr. Top. 2942 (2874 mp), carte funciara nr. 4394, respectiv c.f. nr. 4411. Terenul intravilan, avand o suprafata totala de 6063 mp, apartine domeniului public, fiind in administratia Comunei Moisei. Amplasamentul se afla la 309 m Sud de drumul national DN 18, racordul se va face printr-un drum de explatoare, ce se propune a fi reabilitat.

Astfel, terenul are ca si vecinatati:

- la Nord: parcela nr. Top. 2938/1, 2938/2/2-3

- la Sud: parcela nr. Top. 2942/2, drum agricol, raul Viseu

- la Vest: parcela nr. Top. 2941

- la Est: parcela nr. Top. 2937, parau

ConformC.U.52/24.08.2011,CONSTRUIRE STATIE DE TRANSFER  DESEURI MENAJERE

Regim juridic: teren situat in intravilanul comunei Moisei.

Teren in suprafata de 6063 mp (C.F. nr 4394 – nr top. 2938/2=3189 mp, C.F. nr. 4411, nr. Top. 2942= 2874 mp). Terenul face parte din domeniul public al comunei Moisei.

Regim economic: folosinta actuala: fanete

Folosinta propusa: in PUG – dotari tehnico-edilitare

Regim tehnic: utilitati:

- apa potabila = reteaua comunala

- energie electrica = reteaua de energie electrica de 220 V, existenta in zona

- telefonie = reteaua de telefonie fixa ROMTELECOM

- canalizare = la un  bazin septic vidanjabil etans.

Certificatul de urbanism poate fi utilizat pentru intocmirea documentatiei tehnice in vederea autorizari lucrarilor de construre a obiectivului: STATIE DE TRANSFER  MENAJERE.

Amplasamentul se afla la Vest de localitatea Moisei. Calea principala de acces spre parcela este constituita din drumul national DN 18, aflat la Nord. Racordul si, implicit, accesul spre teren este un drum agricol, care urmareste la Nord, cursul raului Viseu. Acest drum este propus spre reabilitare, pentru a putea fi practicabil pentru trafic greu.  Prin urmare, poarta de acces va fi amplasata la limita sudica a parcelei studiate.

Tabel cu cantitatiile de deseuri ce intra in statia de transfer

| Date de intrare in statiile de transfer | 2016 |
| --- | --- |
| 1.Moisei | To/y |
| Deseuri de ambalaj | 12,638 |
| Deseuri reziduale | 13,883 |

3. OBIECTIVE

Principalul obiectiv care trebuie atins, asigurat şi menţinut la punerea în funcţiune a staţiei de transfer este descărcarea şi deplasarea spre depozitul zonal a unei cantităţi zilnice de  31000 tone de deşeuri menajere/an,  ceea  ce  reprezinta  o cantitate de  100  tone/zi  de   procesare.

Această cerinţă este majoră şi singura care certifică buna funcţionare a staţiei de transfer.

Staţia de transfer este proiectată să servească la eficientizarea transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare până la depozitul ecologic zonal. Transportul deşeurilor se va realiza în urma compactării unei cantităţi de 14-15 tone în containere de 30 m3.Containerele sunt apoi preluate şi transportate de utilaje de transport specializate (transportoare cu cârlig).

| PARAMETRII PRINCIPALI UTILIZATI IN PROIECTAREA STATIEI DE TRANSFER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire parametru | Cantitate | Unitate masura |
| numărul total de zile de funcţionare staţie pe an | 312 | Zile |
| nivelul mediu de încărcare staţie | 80 | % |
| capacitatea medie funcţionare staţie | 31000 | t/an |
| capacitatea maximă pe zi de lucru | 100 | t/zi |
| număr personal de deservire | 14 | munctori |
| capacitate container cu compactare | 30 | m3 |
| densitate deşeuri încărcate în container 30m3 | 500-600 | Kg/ m3 |
| capacitate teoretică container 30m3 | 15 | T |
| grad de încărcare container 30m3 | 90 | % |
| capacitate container 30m3 | 13.5-15 | t |

| COSTURI SI CONSUMURI FUNCTIONARE ANUALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemente cost | Valoare | Unitate de masura |
| Energie electrica | 71971 | kW |
| Apa potabila | 608 | mc |
| Evacuare deseuri | 0 | tone |
| Canalizare | 437 | mc |
| Consumabile | 21000 | lei |
| Monitorizare | 10000 | lei |

Deseuri acceptate in procesul de transfer

    - ambalaje de hartie si carton

    - ambalaje de materiale plastice

    - ambalaje de lemn

    - ambalaje metalice

    - ambalaje de materiale compozite

    - ambalaje de sticla

    - ambalaje textile

20.01.01    hartie si carton

20.01.02    sticla

20.01.10    imbracaminte

20.01.11    textile

20.01.37    fractii lemn minim 400mm

20.01.39    fractii plastic maxim 400mm

20.01.40    fractii metale minim 400MM

20.01.41    deseuri de la curatatul cosurilor

20.03.01    deseuri municipale amestecate

20.03.02    deseuri din piete

20.03.03    deseuri stradale

- PERSONALUL STATIEI DE TRANSFER MOISEI

4.1. Personalul din cadrul statiei de transfer

Personal propus cuprinde posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii în cadrul statiei de transfer Moisei

| Functie | Personal | Calificare |
| --- | --- | --- |
| Statie de transfer MOISEI |  |  |
| Inginer sef statie de transfer | 1 | superioara |
| Administrator | 1 | medie |
| Tehnic-„maistrii” intretinere: CT, instalatii sanitare | 1 | medie |
| Paznic | 4 | necalificat |
| Receptioner | 2 | medie |
| Deservent utilaje (linie tehnologica) | 2 | medie |
| Deservent utilaje (incarcator frontal) | 1 | medie |
| Muncitor sortare | 1 | necalificat |
| Altii (sofer, manipulanti) | 1 | medie |
| Total | 14 |  |

MEDIUL DE MUNCĂ

Activitatea se desfăşoară în mare parte in aer liber ;

Temperaturile sunt functie de anotimp;

Nivelul de iluminat, ca şi cel de zgomot se găsesc în limita de acceptabilitate.

RESPONSABILITATI

Administraţie

Departamentul administrativ  va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

- Procesarea declaraţiilor de acceptare;

- Controlul intrărilor – ieşirilor:

- Controlul documentelor însoţitoare;

- Controlul greutăţii şi inregistrarea cantitatii deşeurilor receptionate;

- Neacceptarea deşeurilor care nu se regasesc pe Lista deseurilor acceptate neautorizate, respectiv achiziţionarea de deşeuri care sunt suspecte ca ar fi periculoase;

- Desemnarea zonei de depozitare

- Înregistrarea in jurnalul depozitului;

- Pregătirea situaţiilor anuale, evaluarea manualului de operare si mentenanţă;

- Stocarea documentelor de operare ale depozitului;

- Evaluarea datelor meteorologice si a tuturor elementelor monitorizate (levigat, apa subterana, apa de suprafaţa, aer);

- Organizarea si controlul masurilor de securitate si sănătate in munca.

Departament Tehnic- intretinere: CT, instalatii sanitare

Departamentul tehnic  va fi responsabil pentru următoarele sarcini:

- Mentenanţa tuturor echipamentelor, utilajelor si maşinilor;

- Respectarea normelor de siguranţa si ordine, implementarea si asigurarea masurilor de securitate si sănătate in munca;

- Implementarea regulilor generale de siguranţa in transport, in conformitate cu regulile de operare;

- Asigura mentenanta pentru fiecare echipament, utilaj şi masina

- Inregistrarea mentenantei şi a lucrarilor de reparatii intreprinse. Pastrarea unei evidente pentru fiecare echipament, utilaj şi masina în parte.

Operator de statie

- primirea programarii de productie,de la sefii ierarhici ;

- verifica echipamentele tehnice de pe liniile de productie si anunta imediat echipa de mentenanta de eventualele nereguli;

- urmareste utilizarea cu eficienta maxima a materialelor,combustibililor si energiei ;

- gestionarea atenta a bunurilor  luate in primire si interzicerea sustragerii lor ;

- cunoasterea si respectarea CCM,a Regulamentului intern,a legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si PSI ;

- sa nu se prezinte la serviciu obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu introduca in societate sau sa consume bauturi alcoolice  si sa nu permita astfel de abateri grave de la disciplina muncii pentru subalternii sai ;

- sa semnaleze prompt conducatorilor ierarhici orice neconformitate privind calitatea, mediul,securitatea si sanatatea in munca ;

- indeplineste si alte sarcini date de seful ierarhic,in limita de competenta si cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

4.2.Metode privind operarea staţiei de transfer

Metoda de operare a staţie de transfer se bazează pe respectarea procedurilor privind:

- Verificarea si înregistrarea documentelor

- Cântărirea înainte de intrarea in staţie a deşeurilor care urmează a fi transferate

- Cântărirea la ieşirea din staţie a fracţiunilor care urmează a fi valorificate si a celor ce vor fi depozitate

- Verificarea conformităţii

- Monitorizarea activităţii

- parcurgerea corecta a fiecărei etape a fluxului tehnologic

- instruirea corespunzătoare a personalului, astfel încât sa crească atât productivitatea muncii cat si calitatea acesteia

- activităţi de conştientizare publică, care să conducă la o creşterea atât cantitativa cât si calitativă a deşeurilor provenite din colectare selectivă

Operaţiunile de livrare a deşeurilor menajere în staţia de transfer şi apoi dirijate spre depozitul conform judeţean, se execută de către un operator autorizat.

4.3. Proceduri pentru funcţionarea staţiei de transfer

Asigurarea bunei funcţionarii a staţiei de transfer revine sefului staţiei de transfer , care are ca principale sarcini:

-  menţinerea in stare de funcţionare a tuturor utilajelor din dotare:

- Linie de transfer

- Încărcătoare frontale

- Presa compactoare de transfer

-     Asigurarea monitorizării permanente a intrărilor/fazelor de transfer/ieşirilor

- Înregistrarea cantităţilor de deşeuri primite, a provenienţei si a refuzurilor, după caz

- Verificarea zilnica a depozitarii corecte a fracţiunilor

- Asigurarea transportului zilnic a deseurilor

- Verificarea zilnica a parţilor componente si a funcţionarii fiecărui echipament in parte

- Revizii tehnice periodice pentru fiecare echipament in parte

- Schimbarea uleiului cu frecventa recomandata in Cartea tehnica a echipamentului

-  Informarea  Responsabilului departamentului tehnic in momentul identificării de neconformităţi in funcţionarea fiecărui echipament/instalaţie in parte

- Procurarea din timp a pieselor de schimb pentru cele uzate

- Instruirea permanenta a celor care manipulează/întreţin utilajele

- Asigurarea pazei pe timp de noapte si in zilele nelucrătoare

4.4.Cântărire

Deşeurile se cântăresc pe platforma electronica de cântărire auto, amplasata la intrarea in incinta. Se vor respecta toate prevederile din manualul de operare anexat Caietului de sarcini. Se înregistrează datele privind: cantitatea de deşeuri, locul de provenienţa, numărul maşinii, numele conducătorului auto, data si ora intrării in staţie, greutatea la intrare si ieşire.

Descărcare in zona de primire din staţia de transfer

Deşeurile sunt descărcate in zona de primire, pe platforma betonata in containere

Verificarea conformităţii

După descărcare se face o inspecţie vizuala, pentru a se stabili conformitatea cu lista deşeurilor acceptate in Staţia de transfer.

Dacă se constată ca deşeurile descărcate conţin deşeuri care nu corespund cu lista deşeurilor acceptate conform Autorizaţiei integrate de mediu, acestea sunt încărcate înapoi in mijlocul de transport, care este apoi dirijat către zona de aşteptare (parcare) si este anunţat Managerul depozitului.

Dacă deşeurile sunt in conformitate cu lista aprobată, ele sunt acceptate in vederea tratării in staţia de sortare.

4.5.Securitatea lucrătorilor si a instalaţiei

Pentru securitatea lucrătorilor se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Instructaj zilnic înainte de începerea lucrului

- Nu se admite consumul de alcool la locul de munca si nici intrarea in schimb sub influenta băuturilor alcoolice

- Montarea de panouri de avertizare pentru locurile cu potenţial pericol de accidentare.

- Dotarea fiecărui lucrător cu echipament de protecţie specific locului de munca

- Asigurarea curăţeniei si a funcţionarii instalaţiei de aer condiţionat in cabina de sortare

Pentru securitatea instalaţiei de transfer se vor lua următoarele masuri organizatorice:

- Nu vor fi primite in incinta staţiei de transfer decât persoane autorizate sau care au legătura cu activitatea si/sau monitorizarea/inspecţia instalaţiei

- Datele despre toţi vizitatorii vor fi înregistrate in Baza de date

- Nu vor fi admişi la livrare colectori neautorizaţi de Autoritatea contractanta

- Se va asigura paza permanent

Orice incident va fi notat in Jurnalul de evenimente Funcţionarea în regim de urgenţă

- INSTRUCTIUNI TEHNICE

Toate datele tehnice, precum si modul de operare a statiei de transfer si ecipamentelor se regasesc in Manualul de operare a statiei de transfer, si cartile tehnice pentru fiecare echipament/utilaj,anexat  .

Fluxul  tehnologic in statia de  transfer MOISEI  este  prezentat  mai  jos :

| FLUX TEHNOLOGIC STATIA DE TRANSFER MOISEI |  |
| --- | --- |
| Flux Autogunoiera (aducere deseu) |  |
| A | Intrarea masinilor care asigura transportul deseurilor reziduale din deseurile municipale colectate separat |
|  | Autogunoierele intra in incinta si se pozitioneaza pe cantarul destinat pentru autovehicule |
| B | Dupa ce s-au cantarit la intrare (avand masa de deseuri), autogunoierele se indreapta catre platforma de descarcare aflata la cota +3,37 m unde se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate. Deseurile sunt descarcate in buncarul de alimentare al presei ca apoi prin procesul de presare sa fie introduse in containerele de 30m3 din componenta presei |
| A | Dupa basculare, autoguniorele se indreapta catre cantar (punctul A) pentru a se cantari din nou (fara masa de deseuri de aceasta data), dupa care parasesc incinta. Diferenta dintre greutatea la intrare si cea la iesire reprezinta greutatea deseului adus si descarcat in containerele de 30mc. |
|  | Flux autospeciala transport (preluare deseuri) |
| A | Intrarea masinilor care asigura transportul containerelor pline |
|  | Autospecialele intra in incinta si se pozitioneaza pe cantarul destinat pentru autovehicule. |
|  | Sistemul electronic automat pe baza de cartela inregistreaza numarul si greutatea masinii. |
| C | Manevre de pozitionarea containerelor goale in locul celor pline (daca este nevoie) |
|  | Incarcare containere pline |
| A | Autospeciala se pozitioneaza pe cantarul destinat autovehiculelor. |
|  | Iesirea autospecialei cu containerul plin din statie. |
|  | Flux Statie Transfer |
| C | O data umplut un container de la presa el trebuie inlocuit cu unul gol. Sistemul de translatare permite schimbarea containerului plin din dreptul presei cu altul gol, prin actionarea sistemului de interschimbare containere. Containerul plin va fi mutat in lateral, iar altul gol ii va lua locul. Containerul plin va fi incarcat pe platforma autospecialei de transport (cu sistem hook-lift), si va fi transportat la depozitul de deseuri zonal in vederea golirii acestuia. In timpul ce autospeciala de transport este plecata in cursa, manevrarea containerelor in statie se va face cu ajutorul incarcatorului. |
| E | O data umplut un container, este tras din locul sau si pus in pozitie de asteptare, urmand ca in locul sau sa se pozitioneze alt container gol. Aceasta operatie se face cu ajutorul autospecialelor de transport. Dupa amplasarea pe pozitie a containerelui gol, cel plin este urcat cu ajutorul carligului pe platforma autospecialei de transport , urmand sa se deplaseze la depozitul de deseuri. |
| F | O data la 3-4 saptamani containerele goale care ajung in statie, in loc sa fie pozitionate in locul de asteptare, vor fi pozitionate pe platforma de spalare containere . |
| D | Deseurile voluminoase precum: deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deseurile feroase, deseurile de mobilier sau din constructii si demolari nu au voie sa ajunga pe depozitul de deseuri ecologic zonal si de accea vor fi depozitate in containere special destinate, aflate intr-o zona specifica acestor tipuri deseuri din cadrul statiei. |

- EVALUARE RISCURI

6.1.FACTORI DE  RISC IDENTIFICAŢI   IN STATIE DE TRANSFER    MOISEI

###### A.	Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

- Factori de risc mecanic:

- Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare (capete conductori, bavuri);

- Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sau CF) in caz de incident rutier la descarcarea deseurilor;

- Factori de risc termic:

- Temperatura ridicata a aerului vara;

- Temperatura coborata a aerului in anotimpul rece;

- Factori de risc electric:

- Curent electric:

- electrocutare prin atingere directă;

- lucrul sub tensiune în contact.

- Electrocutare prin atingere indirectă:

- la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de carcasare;

- defecte în instalaţiile electrice.

- Factori de risc biologic:

- Posibili microbi la contactul cu deseurile;

###### B.	Factori de risc proprii mediului de muncă

- Factori de risc fizic:

- Curenţi de aer ;

- Nivel redus de iluminare la lucrul în unele zone insuficient iluminate sau la caderi de tensiune;

- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (praf, etc.);

- Temperaturi ridicate vara;

- Pericol de incendiu sau explozie la nerespectarea dispozitiilor privind fumatul;

- Temperatura coborata iarna;

- Calamităţi naturale – trăsnet, grindină, viscol, prăbuşiri de copaci, seisme.

###### C.	Factori de risc proprii sarcinii de muncă:

- Suprasolicitare fizică:

- Efort dinamic ;

###### D.	Factori de risc proprii executantului:

- Acţiuni greşite:

- Utilizarea de scule sau metode necorespunzatoare la mentenanta;

- Deplasări, staţionări în zone periculoase (sub sarcina mijloacelor de tranport deseuri, la placa de presare, etc.);

- Cădere la acelaşi nivel sau de pe container prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare;

- Lovirea prin tinerea mainilor sau a picioarelor in zona de urcare/coborare a placii si capacului;

- Omisiuni:

-    Neutilizarea mijloacelor individuale de protecţie din dotare (echipament individual de protecţie, mijloace electroizolante etc.).

-    Nerespectarea normelor igienico-sanitare;

- INTRETINERE ECHIPAMENTE

|  |  |  |  |  |  |  |  | DATA | …….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisa centralizator intretinere statie transfer deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |
|  |  | Gresare | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Scurgeri lichide |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nivel ulei hidraulic motor presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gresare ghidare plug presare presa | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Organe asamblare de fixare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gresare rulmenti | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nivel ulei hidraulic reductoare actionare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Curatare deseuri zona de ghidare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gresare suruburi, | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificare fixare motor actionare presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificare lant sistem translatare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificare sistem carucioare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | inlocuire filtre ulei presa |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Inlocuire ulei hidraulic presa - H46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Inlocuire ulei transmisie reductoare T150 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare garnituri etansare reductoare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Revizie generala presa fixa deseuri |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Verificare caracteristici motoare instalatie |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE CANTAR AUTO

Pentru a beneficia de toate performanţele tehnice ale sistemului de cântărire, vă supunem atenţiei următoarele recomandări de utilizare şi întreţinere:

1. Calculatorul şi indicatorul vor fi pornite cu cel puţin 15 minute înainte de efectuarea primei cântăriri.

2. Înainte de pornire, operatorul se va asigura că pe cântar nu există mase suplimentare (autovehicul de cântărit, noroi, zăpadă, etc.)

3. Periodic vor fi verificate şi curăţate zonele celulelor de sarcină şi suprafaţa de sub cântar.

4. Periodic (o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie) se va verifica poziţia limitatoarelor în plan orizontal, astfel încât să fie respectate distanţele longitudinale şi transversale (longitudinal – 3-5 mm; transversal – 3-4 mm).

5. În cazul în care cântarul nu revine în “0” după ce acesta a fost eliberat de masa de cântărit, se va verifica dacă există un contact mecanic între cântar şi partea fixă (limitatori, vreun obiect situat între cântar şi pereţii cuvei de beton, etc.).

6. Echipamentul electronic trebuie să fie legat prin cablul de alimentare la împământare.

7. Se va asigura în cabină o temperatură cuprinsă între – 10˚C şi + 40˚C.

8. Capacitatea maximă de cântărire este de 60 tone, greutate repartizată pe toată lungimea cântarului – încărcare maximă 40 tone pe fiecare modul.

9. Pentru a evita unele defecţiuni ce pot apărea din punct de vedere mecanic, viteza de rulare pe cântar este de max. 5 Km/h. Oprirea se va face lent, fără frânare bruscă. Şocurile mecanice bruşte pot duce la deteriorarea limitatorilor sau chiar a celulelor de cântărire.

10. Parametrii retelei electrice de alimentare:

- Tensiunea de alimentare: 230V +/-10%

- Puterea instalata: 650VA

- Frecventa: 50Hz +/-1%

- Potentialul intre nulul de protectie al retelei de alimentare si centura de impamantare: 0 (zero )

- Rezistenta prizei de impamantare: maxim 1 ohm

11. Este recomandat ca în timp de furtună sau descărcări electrice, echipamentul electronic să fie deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică

LISTA  OPERATIUNI INTRETINERE   CANTAR

| Fisa centralizator intretinere cantar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |  |
|  |  |  | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare transmisie date |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Curatenie zona celula |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare continuitate cablu electric |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elemente de siguranta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Verificare deplasare longitudinala |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificare planeitate platforma |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Revizie generala , recalbrarea metrologica |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTALATIE DE SPALARE/SEPARATOR

Instalatia de spalare automata este proiectata pentru curatarea noroiului, pietrisului, prafului sau altor substante/materiale de pe rotile, sasiul sau lateralele la iesirea pe drumurile publice vehiculelor sau utilajelor din: santierele de constructii, zone agricole, rampe/gropi de gunoi, statii sortare/transfer deseuri, statii betoane/asfalt, balastiere, depozite carbune/steril sau orice alte obiective industriale.

Pe langa utilizarea specifica pentru rezolvarea problemelor privind mentinerea curateniei si pro-tectia mediului instalatia se poate utiliza ca o spalatorie automata pentru indepartarea rapida a particulelor mici de praf de pe orice tip de vehicul reducand astfel gradul de poluare in orasele aglomerate.

La trecerea vehiculului prin dreptul senzorului instalatiei de spalare ciclul de pulverizare si luminile de semnalizare sunt activate in mod automat. Suportul reeglabil al senzorului permite orelarea vitezei de de-plasare al vehiculului cu timpul necesar pornirii pompei si atingerii presiunii de pulverizare. Viteza de rulare in cadrul instalatiei trebuie sa fie de maxim 5-7 km/h functie de gradul de incarcare al vehiculului.

Prin pornirea si oprirea automata se asigura un consum minim de apa in sistem.

La trecerea vehiculului prin instalatie cu viteza redusa de max 5-7 km/h datorita pozitionarii strategice a duzelor se asigura o spalare eficienta a rotilor, sasiului precum si a altor componete inferioare sau laterale ale vehiculului.

Separatorul cu care este dotata instalatia de spalare este realizat in conformitate cu EN 858-1, avand inclusa trapa/camera pentru decantare sedimente si filtru de coalescenta pentru separarea/retinerea suspensiilor flotabile.

LISTA  INTRETINERE  INSTALATIE  SPALARE  AUTO

| Fisa centralizator intretinere Instalatie spalare automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire operatiune | Tip operatiune |  | Periodicitate |  |  |  |  | Realizat | Responsabil |  |
|  |  |  | Verificare | Zilnic | Saptamanal | Lunar | Semianual | Anual |  |  |  |
| 1 | Inspectie vizuala echipamente,senzori |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare cuva retinere - namol |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Curatenie zone trecere camioane |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare evacuare ape spalare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Verificare duze spalare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Verificare pompa spalare cu presiune |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificare tablou electric automatizare |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Revizie generala |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neefectuarea operatiunilor de mai sus si exploatarea de catre personal neinstruit duce la anularea garantiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatiunile prezentate mai sus se efectueaza de beneficiar, respectiv de personalul instruit si autorizat deservent al utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mentionam ca ANEXE :

- MANUAL  OPERARE    INSTALATII  TEHNOLOGICE  STATIEI DE  TRANSFER