Secțiunea I

ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL VIII

Tabel 1.8

- PULSOXIMETRU

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinat pentru verificarea saturatiei de oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO2) si a ratei pulsului |  |  |  |
| Sa fi fost testat si dovedit clinic de mare precizie pe parcursul masuratorilor |  |  |  |
| Sa aiba afisaj OLED in doua culori |  |  |  |
| Sa aiba 10 niveluri de iluminare, ajustabile |  |  |  |
| Sa aiba buton de oprire automata |  |  |  |

- APARAT  AEROSOLI

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Tensiunea de operare: 220-230V / 50-60Hz |  |  |  |
| Debit de aer: 16 l / min |  |  |  |
| Presiune de lucru: 130 kPa (1,30 bar) |  |  |  |
| debit de aer de operare: minim 5.2 l / min la 130 kPa |  |  |  |
| Rata de nebulizare: 0,50 ml / min cu 4 ml de solutie |  |  |  |
| MMAD: 3,25 μ |  |  |  |
| GSD: 3,45 μ |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la concentrator |  |  |  |
| Masca de oxigen cu supapa , atraumatica si cu sac de concentratie mare |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale |  |  |  |
| Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| Garantie 24 de luni |  |  |  |

- CAPNOGRAF CU PUSOXIMETRIE

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparatul sa fie portabil |  |  |  |
| Sa ofere măsurători fiabile ale SpO2 și ale pulsului. |  |  |  |
| Sa ofere o monitorizare precisă chiar și în condiții de semnal de puls slab și monitorizare fiabilă în mișcare. |  |  |  |
| Sa afișeze tendințele grafice și a formei de undă pletizmografice. |  |  |  |
| Sa aiba ecran TFT de min 3,5 ", care sa afiseze EtCO2, RR și SpO2, PR |  |  |  |
| Sa arate compensarea presiunii și temperaturii pulmonare (compensare BTPS) |  |  |  |
| Sa se poata folosi pentru pacienții intubați sau neintuiați |  |  |  |
| Sa stocheze grafic tendintele până la 24 de ore |  |  |  |
| Sa dispuna de cablu USB pentru a transfer |  |  |  |
| Dimensiune: 70 x 160 x h 40 mm. (±5%) |  |  |  |
| Greutate: maxim 700 g. |  |  |  |
| Specificatii ETCO2: |  |  |  |
| • Interval EtCO2 / CO2: 0-150 mmHg (0-20 kPa, sau 0-20% (V / V)) |  |  |  |
| • Precizia: |  |  |  |
| • ± 2 mmHg când 0-40 mmHg |  |  |  |
| • ± 5% (citire) când> 41-70 mmHg |  |  |  |
| • ± 8% (citire) când> 71-100 mmHg |  |  |  |
| • ± 10% (citire) când> 101-150 mmHg |  |  |  |
| • Actualizare: fiecare respirație, 10, 20 sau 30 sec |  |  |  |
| • Lungimea tendinței: 24 ore |  |  |  |
| Specificatii Rata de respirației: |  |  |  |
| • Interval: 3-150 respirații / min |  |  |  |
| • Precizie: ± 1% (citire) sau ± 1 ori / min, indiferent dacă este mai mare |  |  |  |
| • Lungimea tendinței: 24 ore |  |  |  |
| • Flux: 50-250 cc / min selectabil |  |  |  |
| Specificatii SpO2: |  |  |  |
| • Intervalul de saturație aximetriei: 0-100% |  |  |  |
| • Precizie: ± 2% când 70-100%, ± 3% când 50-69% |  |  |  |
| • Lungimea tendinței: 24 ore |  |  |  |
| Specificatii puls: |  |  |  |
| • Interval: 30-250 bpm |  |  |  |
| • Precizia: ± 2 bpm sau ± 2% (citire) când 30-250 bpm |  |  |  |
| • Lungimea tendinței: 24 ore |  |  |  |
| Alimentare electrică |  |  |  |
| • Consum de intrare AC: 100-250 V, 50-60 Hz |  |  |  |
| • Acumulator litiu - 3,6 V, 3000 mAh |  |  |  |
| Accesorii standard la livrare: • 2 filtre de apă |  |  |  |
| Cablu de date USB |  |  |  |
| • Baza de sprijin |  |  |  |
| • 2 linii de eșantionare |  |  |  |
| Canulă de prelevare de CO2 nazală |  |  |  |
| Manual |  |  |  |
| • 2 adaptoare ale căilor aeriene |  |  |  |
| Sonda SpO2 |  |  |  |
| Geantă de transport |  |  |  |