SPECIFICATII MINIME OBLIGATORII
SALA 322 ETAJ III
[image: image1.png]1. Descrierea produselor ce se doresc a fi achizifionate: i
Pentru sala serverelor nr 322 etaj 3 se doreste montarea a 2 sisteme de der conditionat
profesionale cu functionare in tandem , avandu-se in vedere degajarile mari de caldura din incapere.
CARACTERISTICI TEHNIC!
- Sistem de aer conditionat inverter 14000 BTU
- Putere in racire nom :4,20 kW |
- Putere in incalzire nom: 5,40 kW
- Alimentare clectrica 220 —240/50 V/Hz
- SEER (eficienta encrgetica in racire) : 6,80 i
- SCOP (coeficienta de performanta in incalzire): 4, 20 |
- Clasa energetica racire / incalzire: A+/ A
- Dimensiuni unitate interioara (lungime x latime x inaltime): max 900x215x298 mm
- Dimensiuni unitate exterioara (ungime x latime x inaltime): max 765x285x550 mm
- Agent frig. ecologic : R 410A
- Tehnologic: INVERTER
- Functii standard: racire; incalzire; dezumidificare; ventilare
- Domeniu de functionare: - racire (min ~ max): - 10°C ~+ 46°C
- incalzire (min ~ max): - 15°C ~ +18°C





[image: image2.png]- Refulare aer : 3 D;
- Baliere orizontala aer;
- Filtre fotocatalitice din titan;
- Telecomanda cu infrarosu
| - Kit de instalare( traseu frigorific din teava cupru) : 3 m;
| - Transportul, montajul si punerea in functiuni incluse in pret (la punerea in functiune se
vor preda toate functiunile echipamentului)




SPECIFICATII MINIME OBLIGATORII

SALA 4 CORP F

[image: image3.png]Pentru sala serverelor nr 4 corp I se doreste montarea unui sistem de aer conditionat profesional,
cu urmitoarele caracteristici tehnice:
CARACTERISTICI TEHNICE:
istem de aer conditionat inverter 12000 BTU
- Putete in racire nom :3,50 kW
- Putete in incalzire nom: 4,00 kW
- Alimentare electrica 220 — 240/50 V/Hz
-SEER (eficienta energetica in racire) : 6,80
OP (coeficienta de performanta in incalzire): 4, 20
- Clasa energetica racire / incalzire: A++/ A
- Dimensiuni unitate interioara (lungime x latime x inaltime): 780x215x289mm
- Dimensiuni unitate exterioara (Lungime X latime x inaltime): 765X258x550 mm
- Agent frig. ecologic : R 410A |
- Tehnologic: INVERTER
- Functii standard: racire; incalzire; dezumidsi re; ventilare
- Domeniu de functionare: - racire (min ~ max): - 10°C ~+46°C

- incalzire (min ~ max): - 15°C ~ +18°C

- Refulare aer : 3 D;

- Baliere orizontala aer;

- Filtre fotocatalitice din titan;

- Telecomanda cu infrarosu |

- Kit de instalare( traseu frigorific din teava cupru) : 15 m;

- Transportul, montajul si punerea in functiune incluse in pret (la punerea in functiune se
vorpreda ioate fimétimileechingmentiliD).





2 / 3

