SPECIFICATII MINIME OBLIGATORII
Kit salvare din instalaţie de transport persoane pe cablu
Termen livrare: 3 zile de la data emiterii comenzii de către achizitor

Garanţie echipamente: 3 ani de la data livrării.
Locul de furnizare: La domiciliul unităţii achizitoare, aflată în municipiul Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 46, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. 

Se vor furniza exclusiv produse de marca PETZL.
[image: image1.png]Obiectul achizitiei:

ventilatd; catarame de inchidere rapida
pe picior; sistem de sustinere dorsal
construit in X; puncte de atasare ce
preiau greutatea si o distribuie intre
centurd si buclele pentru picioare; reglaje
cu catarame rapide; dublu reglaj pe talie;
reglaj pe fiecare picior; reglaj pe vesta in
partea frontald si posterioara; mai multe
puncte de reglare in coardd; puncte de
atasare a sistemului de siguranta la
cadere in partea frontala si dorsalg;
puncte de prindere din aliaj de aluminiu;
punct central pentru cobordtor; puncte
ventral si sternal pentru opritor de
cidere; doud puncte laterale cu rotire la
1800; dispozitiv blocator de piept
integrat; sase bucle pentru echipament;
patru zone pentru Caritool-ului; doud
puncte de fixare pentru TOOLBAG;
puncte de atasare pentru bancuta
PODIUM; centuré si bretele echipate cu
bucle DoubleBack; indicator de cadere;
Maisuri — 1 buc. nr. 1, 1 buc. nr. 2;
greutatea maxima 2375 g si 2455 g;
certificdri ANSI Z359, CSA 7259.10, CE
EN 361, 358, 813, 12841 type B

Nr. Denumire produs/serviciu UM. Cant Valoare unitard Valoare
crt
lei farda TVA lei fard TVA
0 1 2 3 4 5=3x4
1. HAM: centura latd semirigida si Buc. 2




 

[image: image2.png]TRIUNGHI EVACUARE VICTIMA:
material PVC; chingi suplimentare
pentru umeri, latime minim 40 mm,
reglabile cu catarame rapide din metal,
inele metalice la capete; ajustabil pentru
minim trei dimensiuni victima; inel din
otel in partea din spate pentru dirijare
victimd; greutate max. 1300 g; certificare
CE EN 1497

Buc.

[

SCRIPETE ROLLCAB: roli din nylon de
mare densitate; corp din aluminiu cu
sigurantd; compatibilitate cablu <= 55
mm; sarcind minimd 5 KN; greutate
maximd 1470 g; lungime maxima 47 cm;
certificare CE EN 1909

Buc.

CARABINIERA MGO: méner
ergonomic de blocare; sistem blocare
automatd; deschidere clapetd 110 mm;
fortd ax principal 23 KN; greutate
maxima 940 g; material aluminiu;
certificare CE EN 362

Buc.

[S]

| 341 Class A

COBORATOR AUTOBLOCANT:
maner multifunctional care deblocheazi
sau blocheaza coarda, si cu ajutorul
butonului din capit controleazi
deplasarea pe zone orizontale sau cu
unghi mic; functie anti panica; functie
anti eroare; cama de sigurantd; parte
lateratd mobild; diametru coarda 11,5 -
13,00 mm; greutate coberata 250 kg;
greutate maxima 530 g; certificare CE EN

Buc.

TOTAL





1 / 3

