Specificații tehnice / caracteristici tehnice minime

- Motopompă transportabilă pentru ape reziduale cu posibilitatea de absorbție de particule de cel puțin 29 mm;


- tip motor – 4 timpi, supape în cap, monocilindric;


- cilindree - 242 cmc;


- sistem de răcire – aer forțat;


- sistem de aprindere – magnetou tranzistorizat;


- sens de rotație arbore – invers acelor de ceasornic;


- diametru gură de aspirație – 80 mm;


- diametru gură de refulare – 80 mm;


- înălțime totală de pompare – 27 m;


- adâncime de aspirație – 8 m;


- capacitate - 1210 litri/minut;


- nivel zgomot – 100 dB;


- dimensiuni LxLxH: 660 x 495 x 515 mm;


- masa: 60 kg;


Accesorii standard: sorb, racord de absorbție și refulare, coliere 3 buc, cheie bujii.


Dotări minime: set de livrare motopompă transportabilă, 8 metri furtun absorbție cu diametrul 75 mm, 20 metri furtun de refulare și 1 litru de ulei motor.


Cerințe suplimentare:

· să fie compactă, robustă, cu putere mare;

· să fie dotată cu clapeta de reținre pe aspirație;

· fiabilă, în vederea transportării și dotată cu amortizoarede cauciuc pentru reducerea vibrațiilor;
· construcția specifică cu motor retras în vederea pompării lichidelor încărcate;

· garanție și service: minim 1 an;

· certificat de conformitate, calitate și agremente tehnice
