[image: image1.png]


[image: image2.png]


ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 


Anexa 1
	Nr. crt.
	Denumire/specificații tehnice
	Cantitate
(bucăți)

	1. 
	Marcaje vopsite 

Dimensiune marcaj: 18 x 18 cm

Vopsea de tip alchidic
Culoare vopsea: alb (55 litri) roșu (12 litri), galben (12 litri), albastru (12 litri)
Materiale consumabile specifice (mănuși de protecție din material textil cu membrană de cauciuc,), perie de sârmă – câte 20 buc din fiecare, diluant alchidic -20 litri, șablon carton – 50 buc.
	350


	2. 
	Stâlpi de marcaj pentru indicatoare
Stâlpi confecționați din țevi metalice; stâlpii vor fi vopsiți mai întâi cu grund de protecție, apoi cu vopsea de culoare albă și neagră, în dungi alternative de 30 cm lățime, vor fi prevăzuți la partea inferioară cu gheare pentru fixarea in fundații de ciment si apoi în pământ și la partea superioară cu o paletă pentru semnele de marcaj

Stâlpii se vor ingropa in fundații la o adâncime de 0,50 m - 0,70 m
Alternativ, stâlpii pot fi fixați în fundație înșurubată metalică

Dimensiuni stâlp: 2,20 m - 2,40 m înălțime și 0,10 m - 0,12 m grosime

La partea superioară, stâlpii vor fi prevăzuți cu capac de protecție la precipitații. 


	95


	3. 
	Plăcuțe indicatoare

Dimensiuni: 32 x 45 cm
Sistem de prindere: șipcă de lemn tratat cu secțiune pătrată de 5cm și lungime de 40cm și bandă din polipropilenă de 13 -17mm (necesar bandă: 250m)
Print autocolant / Policromie
Imprimare pe o față

Material rezistent la intemperii, de tip Alucobond

Vor fi amplasate pe stâlpi din lemn/metal și/sau pe trunchi de copac.
	162


	4. 
	Panouri informative cu hartă și informații la intrarea pe traseu

Dimensiuni: 1,6m x 1,1m

Structură / cadru metalic vopsit cu grund de protecție și vopsea
Amplasate pe două picioare din țeavă metalică vopsită cu grund de protecție și vopsea, introduse în fundație de beton. 
Material panou: material rezistent la intemperii, de tip Alucobond
Print autocolant / Policromie

Imprimare pe o față
	5

	5. 
	Punere în operă*
- include fixare stâlpi de marcaj pentru indicatoare, montare plăcuțe indicatoare și panouri informative

- *exclude pct. 1. Marcaje vopsite
Se va realiza conform specificațiilor de mai sus și cu respectarea prevederilor HG 77/23.01.2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, în zona Creasta Cocoșului, Munții Gutâi, jud. Maramureș, pe următoarele 5 trasee turistice:

· Cruce galbenă ( Budești – Creasta Cocoșului ) – Lungime 6,1 km
· Bandă roșie 1 (Hanul Pintea/Țentea – Creasta Cocoșului) - Lungime 6,1 km
· Bandă roșie 2 (Cavnic – Apostoli – Creasta Cocoșului) - Lungime 6,9 km
· Cruce Galbenă (sat Mara – Creasta Cocoșului) - Lungime 10,5 km
· Cruce roșie (sat Breb – Creasta Cocoșului - Lungime 11,5 km
	-


Prezenta constituie o cercetare de piață anterioară realizării proiectului ”Revitalizarea turismului montan în județul Maramureș prin modernizarea și extinderea infrastructurii de trasee turistice montane”.
Page 1 of 2

