                     Anexa nr . 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 188 / 10.05.2024 

”COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ”
Sinteză


Proiectul „Complex de agrement Aquapark în județul Maramureș”, din localitatea Baia Sprie, se încadrează în prevederile privind strategia de dezvoltare durabila a județului Maramureș, aprobata prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș cu nr. 90 din 26.04.2018 pentru realizarea de investiții în infrastructură și servicii turistice și de agrement.


Investiția se adresează familiilor cu copii, tinerilor cât și persoanelor în vârstă, dar mai ales turiștilor români și străini, aceasta fiind alcătuita din ZONA DE AGREMENT EXTERIOARĂ și CORP PRINCIPAL „AQUAPARK”, si are o capacitate de primire de 3000 de persoane (2000 la exterior și 1000 la interior) pe zi pe timp de vară, din iunie până în septembrie, și 1000 de persoane (la interior) pe zi în tot restul anului.
[image: image1.jpg]



ZONA DE AGREMENT EXTERIOARĂ cuprinde:

· Bazin Exterior 1;

· Bazin Exterior 2;

· Bazin Exterior 3;

· Bazin de decelerare pentru ansamblu tobogane alcătuit din – 1 x Space Hole (h=9,90 m), 1 x Multislide (h=6,30 m), 1 x Tunnel Freefall (h=6,30 m), 1 x Body Slide (h=9,90 m), 1 x Black Hole (h=9,90 m), 1 x Aquatube (h=17,10 m), 1 x Blackhole & Wave Slide Comb. (h=17,10 m);

· Spații Comerciale;

· Terenuri Sport;

· Terase Exterioare;

· Spațiu Verde;

[image: image2.png]Inst. Theoretical Max.
o Slides Height Length Copacity (perhour) | Ml Teen | Adult  Riding Device

| 2 [  spacedole | 990 [ Bowsszss | 10 | - | x [ x [ - |
| 1 [ 3x1 | 6 [ Mutiside | 630 | 3x2543 |  3xa80 [ - [ x | x [ - 1]
| 1+ [ 1 [ 2 | Tumelfreefan | 630 | 2465 | 180 [ - | x [ x | - |
| + [ 1 [ 2 | Bodyside | 9% | ss2a | 10 | - [ x | x [ - |
| 1+ [ wve [ a4 | Backhoe | 90 | seos |  2as | x* [ x | x | innerTubes |
[ + [+ [ 2 | Aquatwe | 1720 | 70075 | — 2s0 [ - | x [ x | - 1

S Y I T N B B

[Totae_ | 22 | 7






Zona acoperită cuprinde Corp Principal „Aquapark” și construcții adiacente exterioare (Recepție Exterioare, Grupuri Sanitare Exterioare, Spații Comerciale) având o suprafață construită totală de 9.425,3 mp.

Distribuția utilităților este următoarea:


Construcțiile adiacente exterioare cuprind – cabină poartă, zona sezonieră de control - acces precum și zona de filtru sanitar dedicat ZONEI DE AGREMENT EXTERIOR și include filtru sanitar și zona de vestiar cu depozitare, 124 cabine de schimb și 932 dulapuri cu sistem de închidere individual. Suprafața estimativă este de 863 mp din care 543,1 mp deservesc o zona cu funcționalitate de alimentație publică de tip fast food (destinată închirierii, nu include dotări specifice) sau spațiu comercial general.

[image: image3.jpg]



CORP PRINCIPAL „AQUAPARK” cuprinde următoarele utilități:

· Piscină interioara cu atracții (zonă hidromasaj);

· Bazin interior de înot;

· Piscină de tip „Baby Pool” destinată utilizării copiilor cu vârste de 1-7 ani sub supravegherea părinților;

· Piscină de decelerare pentru ansamblu tobogane de interior alcătuit din – 2 x Aquatube (h=9,90 m);

· Piscină interioara exclusiv adulți;

· Zonă wellness saună, hammam, bazine apă sărată;

· Zonă alimentație publică/comercială;

· Zonă restaurant „a la carte”;

· Zona principală de control - acces precum și zona de filtru sanitar dedicat ZONEI DE AGREMENT INTERIOR și include filtru sanitar și zona de vestiar cu depozitare, 94 cabine de schimb și 1010 dulapuri cu sistem de închidere individual;

· Zonă administrativă și spații tehnice.

[image: image4.png]SIDE VIEW

PERSPEECTIVE
1 1 2 Aquatube 9.90 6725 240 .| x |x
1 1 2 Aquatube 990 6675 240 - x X






Corpul principal Aquapark se va desfășura pe 3 nivele, accesul publicului și al personalului făcându-se pe la Etajul 1, datorita naturii terenului în pantă.


La etajul 1 se regăsesc următoarele funcțiuni: Recepția de primire având ca punct de atracție un terrarium desfășurat pe lungimea suprafeței, și deservită de un spațiu comercial cu mărfuri specifice activității de aquapark. Concepute pentru a recrea natura în cele mai mici detalii, terariile sunt adevarate „insule de natură” sau gradini interioare ce pot fi introduse în orice ambient, oferindu-i un aspect cu totul spectaculos, grație conținutului viu și evolutiv si fara a avea grija intretinerii. Terariile sunt microclimate din plante naturale si recreeaza la scară redusă, ecosisteme întregi, în cele mai mici detalii (de la plantele care evoluează într-un microclimat similar cu cel natural, până la celelate elemente naturale care armonizează microclimatul și fac posibila evoluția plantelor, comportandu-se la fel ca în habitatul lor).

[image: image5.jpg]




În zona de recepție publicul are posibilitatea achiziționării pachetelor de acces la facilitați fie de la recepție, fie cu ajutorul caselor digitale. Din zona de recepție se face accesul direct către zona de igienizare sanitară ce reunește vestiarele cu cabine individuale de schimb și dulapuri securizate, cu zona de grupuri sanitare și zona de dușuri. După igienizare și echiparea corespunzătoare activității, publicul vizitator are posibilitatea să aleagă, în funcție de pachetul achiziționat, accesarea pe baza de brățară cod de bare – a zonelor de aquapark, wellness sau adult zone cu 162 de locuri. Etajul 1 mai găzduiește o zonă administrativă pentru sectorul de vânzări și o zonă de alimentație tip restaurant „a la carte” de 122 de locuri. Accesul pentru personal și pentru aprovizionare se face pe latura de Est a clădirii.


Zona de supantă a Etajului 1 deschide perspectiva vizitatorului către majoritatea facilitaților din interiorul complexului. Dacă acesta un dorește sa viziteze unul din programele prezente la nivelul actual poate sa acceseze nivelul parterului prin nodul principal de circulație verticală dotat cu două lifturi panoramice de sticlă.


La parter este prezentă funcțiunea principală cu plajă și 4 bazine importante – bazinul de interior cu 2 jacuzzi, bazin interior de înot și o suprafață de apa ce iese către exterior prin intermediul unui „infinity pool”, și alte două bazine situate la o cotă inferioară – pentru delimitarea zonelor de activități – „baby pool” și bazinul de interior cu tobogan.


Ca spații principale la nivelul parterului se mai regăsesc: zona de restaurant cu zona adiacentă de bucătărie, zona de wellness în legătură cu zona de wellnes de la etajul superior, zona sanitară similar cu cea de la etajul 1, și zona tehnică și de administrație ce deservesc funcțiunile obiectivului.


În timpul sezonului cald, din zona parterului se poate ieși către zona exterioară ce reunește activitățile specifice programului de aquapark, respectiv o serie de bazine: relax pool, wave pool, zonă tobogane, zonă pentru copii toate deservite de plaje dimensionate conform numărului de utilizatori, precum și terenuri de sport și spații verzi.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ARHITECTURĂ

	Funcțiune:
	· COMPLEX DE AGREMENT AQUAPARK ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ

	Perioada de execuție:
	· Se apreciază ca fiind 28 de luni de la data autorizației


	Categoria de importanță:
	· C – conform HG 766/97

	Clasa de importanță:
	· II – conform P 100/1-2006

	Gradul de rezistenta la foc:
	· II – conform P 118-99

	Risc de incendiu:
	· Mijlociu – după destinație conform P 118-99

	Regimul de înălțime:
	· P+2Etaje, H.max=21.30m față de cota ±0.00 și față de cota terenului natural

	Suprafață teren:
	· 130.000,00 mp (conform extras CF 58598)

	Suprafață construită corp principal și construcții secundare:
	· 9.425,30 mp

	Suprafață desfășurată corp principal și construcții secundare:
	· 16.210,9 mp

	Suprafață spații verzi rezultate:
	· 65.446,00 mp (50.3%)

	Circulații și platforme carosabile:
	· 24.872,00 mp

	Drum balast:
	· 5.307,10 mp

	Plajă exterioară amenajată:
	· 13.246,80 mp

	Terasă exterioara (deck):
	· 437,80 mp

	Terenuri sport pe nisip în aer liber:
	· 1.950,00 mp

	Bazine aer liber:
	· 2.443,0 mp

	Platforma Deșeuri
	· 15,1 mp

	Locuri parcare autoturisme:
	· 556 buc. (26 locuri persoane cu dizabilități)

	Locuri parcare autobuze vizitatori:
	· 10 buc.

	Procentul de ocupare al terenului:
	· P.O.T = 7.25 %

	Coeficientul de utilizare al terenului: 
	· C.U.T = 0.12

	Baza de proiectare:
	· Conform Certificat Urbanism nr. 274 din 25.10.2022


Soluții Funcționale și Volumetrice

	Amplasament:
	Amplasarea clădirii va respecta retragerile prevăzute în PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 28 din 28 Februarie 2023.

Retragerea minimă a corpului principal este de 42.67 m fața de limita de proprietate.

	Accese, retrageri și circulații:


	Se propune amenajarea unui acces pietonal și carosabil pentru public în timpul sezonului cald, pe latura de Nord-Est a incintei, din viitorul drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 28 din 28 Februarie 2023.

În sezonul rece este posibilă utilizarea atât a accesului din zona de Nord-Est a incintei, cat și accesul din zona de Sud, în legătură cu viitorul drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 28 din 28 Februarie 2023.

Accesul pietonal public în imobil se va face la cota +5.00, pe la Etaj 1, prin recepția de intrare, pe latura de Sud a clădirii.

Accesul pietonal pentru angajați și marfă în imobil se va face la cota +5.00, pe la Etaj 1, pe latura de Est a clădirii.

	Volumetrii:
	Corpul principal Aquapark va avea o forma aproximativ dreptunghiulară, cu retrageri și elemente ce ies în consola. Un element important va fi învelitoarea în formă elipsoidala. 

	Fațade:
	Fațadele vor fi tratate cu atenție, și vor crea o plastică arhitecturala moderna prin elementele folosite, care să se încadreze în peisajul natural existent.

	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]




	Dimensiuni și suprafețe:
	Imobilul are o formă neregulată cu următoarele dimensiuni:

· 293.55 m pe latura Nord, spre DC25;

· 600.1 m pe latura Vest;

· 465 m pe latura de Est, către drum conform PUZ aprobat prin HCL nr. 28 din 28 Februarie 2023

· 188 m pe latura de Sud, către drum conform PUZ aprobat prin HCL nr. 28 din 28 Februarie 2023

	Regim de înălțime:
	Va fi P+2 Etaje, cu o înălțime maximă de 21.30 m. Etajul 1 va avea cota de   5 m, față de cota ±0.00 de la parter.

	[image: image8.jpg]




	Funcțiuni:


	Complexul de agrement va avea suprafața construită desfășurată 16210.9 mp (P+2 Etaje), iar funcțiunile acestora vor fi distribuite astfel:

	
	· Parter: bazine de înot și spațiile adiacente acestora, restaurant cu anexele necesare, spații comerciale, vestiare pentru public, zone de relaxare, zonă wellness, spații administrative, spații tehnice și spațiul pentru gunoi.

	
	[image: image9.jpg]




	
	· Etaj 1: hol de acces cu recepție, spații comerciale, vestiare pentru public, zone de relaxare, spații administrative, spații tehnice, zona adult, restaurant a la carte, zona wellness

	
	[image: image10.jpg]




	
	· Etaj 2: Spațiu pretabil activități sportive: fitness / crossfit / squash

	
	[image: image11.jpg]





DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE AMENAJĂRI EXTERIOARE

În suprafața de 130.000 de mp, Parcul propune următorul Bilanț teritorial:

Terenul a fost astfel modelat, încât vor fi create trei platforme generoase pe care vor fi amplasate piesele necesare Complexului de Agrement:

· 1. Corp principal Aquapark

· 2. Recepție vară

· 3. Grupuri sanitare recepție vară

· 4. Grupuri sanitare parcare

· 5. Cabină poartă

· 6. Spațiu comercial wave pool

· 7. Spațiu comercial tobogane

· 8. Spațiu comercial 

· 9. Spațiu comercial adult pool

· 10. Bazin wave pool

· 11. Bazin tobogan

· 12. Plunge tobogan

· 13. Bazin exterior cu baby pool

· 14. Bazin adult pool

· 15. Terenuri sport pe nisip

· 16. Cabine de schimb și dulapuri securizate de exterior.

Din punct de vedere peisagistic, Parcul va fi dotat cu:

Rețele de irigații automatizate

· Sistemul va fi de tip aspersie pentru peluzele de gazon și zonele verzi cu arbori; de tip picurare la nivelul solului în masivele de ierburi ornamentale propuse și/sau garduri vii;

· Sistemul de irigații va fi alimentat printr-o magistrala PEID D63/90 din Branșament. Din aceasta magistrala, vor fi conectate electrovanele cu țevi PEID D32. Din electrovane, aspersoarele vor fi alimentate cu teava PEID D24, iar aspersoarele cu conducte D16. Pentru sistemele de picurare la nivelul gardurilor vii, vor fi folosite conducte de picurare de tip Dripline D16.

Rețele de drenaj

· Sistemul de tuburi de dren va fi din țevi de dren D160 și D110 așezate în șanțuri de dren pe strat de pietriș. Atât tuburile cat și compoziția șanțului de dren vor fi învelite în geotextil pentru a evita colmatarea rețelei.

· Rețeaua va conduce apa preluată de la nivelul solului spre canalizare, gravitațional.

Rețele electrice de iluminat funcțional și arhitectural

Studiul propune montarea de:

· Stâlpi de iluminat auto;

· Stâlpi de iluminat pietonal;

· Corpuri de iluminat pietonal;

· Spoturi auto de ghidaj;

· Proiectoare decorative pentru vegetație și fațade.

Toate corpurile vor avea surse de iluminat de tip LED.


DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, actualizată 2016, „Legea privind calitatea în construcții”, cu respectarea „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr.31/N/1995 și a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din anexa nr.3 privind „Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”.

Astfel lucrarea se încadrează în categoria „C” – lucrări de importanță normală, și totodată se încadrează în străzi de clasa tehnica IV, echivalentă cu drumuri private.

Conform H.G. 925/1995, proiectul s-a verificat pentru următoarele exigențe:

· A4.1. – Rezistența la stabilitate și la solicitări statice, dinamice, inclusiv seisme;

· B2.1. – Siguranța în exploatare;

· D2. – Sănătatea oamenilor și protecția mediului.

Pentru prevenirea și reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua măsuri atât în perioada de construcție cât și de exploatare. Străzile care constituie obiectul prezentei documentații sunt drumuri private și se încadrează la clasa tehnica IV, corespunzătoare unei viteze de sub 30 km/ora.

Străzile se încadrează în clasa de trafic redus, alcătuit în principal din turisme, biciclete, dar și vehicule de marfă și utilitare, iar categoria de importanță este “C” - construcții de importanță normală, conform HGR 261/94 și Ord. 31 / N/ 1995 MLPAT.

· În plan, aceste drumuri se prezintă sub forma unei succesiuni de aliniamente și curbe cu raze variabile, în general mici. Lucrările în plan s-au proiectat respectând normativul 10144/91.

· În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat respectând prevederile din normativul 10144/91 privind declivitățile, punctele obligatorii și pasul de proiectare;

Situația în plan

La proiectarea acestor străzi se folosește STAS 10144/3-91 ,,Străzi – Elemente geometrice - prescripții de proiectare, standarde ce stabilesc elementele geometrice ale drumurilor și ale străzilor, parametrii de calcul necesari pentru determinarea acestora, precum și prescripțiile de proiectare a traseelor, în plan și în spațiu, în scopul desfășurării circulației în condiții de siguranța, confort și eficiență. Viteza de proiectare sau de referință stabilită în raport cu categoria drumului și condițiile existente este sub 30 km/h. Această viteză reprezintă viteza de siguranță cu care poate circula un vehicul în punctele cele mai dificile ale traseului (raza minimă, vizibilitate redusă) și în condiții de trafic normal.

Lungimile străzilor sunt după cum urmează, punctual:

· Strada1: 1372.04m;

· Strada2: 113.28m;

· Strada3: 103.10m;

· Strada4: 116.07m;

· Strada5: 159.96m.

Profilul Longitudinal

Menținerea traseului în plan a străzilor conduce și la menținerea declivităților traseului respectând cotele viitorului Complex Aquapark. La proiectarea elementelor geometrice s-a ținut seama și de amenajările în plan pentru accesul la proprietate.

În profil longitudinal declivitățile sunt cuprinse intre 0.10 % și 5.07%.

Profilul transversal tip:

Strada 1 Tronson cuprins intre km 0+000 – 0+756.25:


· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Banda de încadrare 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5%. Strada este încadrată de borduri prefabricate mari 20x25x50 cm.

Strada 1 Tronson cuprins intre km 0+756.25 – 1+372.04:

· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Acostamente 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5% pentru partea carosabila și 4.0% pentru acostamente.

Strada 2:

· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Acostamente 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5% pentru partea carosabila și 4.0% pentru acostamente.

Strada 3:

· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Banda de încadrare 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5%. Strada este încadrată de borduri prefabricate mari 20x25x50 cm.

Strada 4:

· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Banda de încadrare 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5%. Strada este încadrată de borduri prefabricate mari 20x25x50 cm.

Strada 5:

· Parte carosabila 2x3.00 m;

· Banda de încadrare 2x0.50 m;

În profil transversal panta este de 2.5%. Strada este încadrată de borduri prefabricate mari 20x25x50 cm.

Structura Rutieră:

Structura rutieră propusă are în componență un strat de formă de 20 cm, strat de fundație inferioară din balast de min 30 cm grosime și un strat superior de fundație din piatră spartă (min. 25 cm), astfel încât grosimea totală a straturilor de fundare din materiale granulare să asigure noua structură împotriva degradărilor datorate fenomenului de îngheț – dezgheț, precum și o capacitate portantă corespunzătoare.

Strada 1 Tronson cuprins intre km 0+000 – 0+756.25:


· 22 cm beton rutier BcR 4.5; 

· 3 cm nisip/ folie polietilena; 

· 25 cm balast stabilizat cu ciment; 

· 10 cm fundatie din balast; 

· 20 cm imbunatatire teren fundare; 

Strada 1 Tronson cuprins intre km 0+756.25 – 1+372.04:

· 15 cm piatra sparta; 

· 20 cm fundatie din balast; 

· 20 cm strat de forma din balast stabilizat; 

Strada 2:

· 15 cm piatra sparta; 

· 20 cm fundatie din balast; 

· 20 cm strat de forma din balast stabilizat; 

Strada 3:

· 22 cm beton rutier BcR 4.5; 

· 3 cm nisip/ folie polietilena; 

· 25 cm balast stabilizat cu ciment; 

· 10 cm fundatie din balast; 

· 20 cm imbunatatire teren fundare; 

Strada 4:

· 22 cm beton rutier BcR 4.5; 

· 3 cm nisip/ folie polietilena; 

· 25 cm balast stabilizat cu ciment; 

· 10 cm fundatie din balast; 

· 20 cm imbunatatire teren fundare; 

Strada 5:

· 22 cm beton rutier BcR 4.5; 

· 3 cm nisip/ folie polietilena; 

· 25 cm balast stabilizat cu ciment; 

· 10 cm fundatie din balast; 

· 20 cm imbunatatire teren fundare; 

Trotuare

· cm beton asfaltic tip BA8; 

· 15 cm beton de ciment clasa C16/20; 

· 5 cm nisip; 

Parcări propuse:

· Parcare pe timp de vară:

Se vor realiza parcări pentru vizitatori cu dimensiunile de 2.50 m x 5.50 m pe o suprafață de 9951 mp, realizându-se un număr de 318 locuri de parcare.

· Parcare pe timp de iarnă:

Se vor realiza parcări pentru vizitatori cu dimensiunile de 2.50 m x 5.50 m pe o suprafață de 5552 mp, realizându-se un număr de 192 locuri de parcare.

Sistemul rutier propus pentru parcări este:

· 18 cm beton de ciment rutier tip BcR 4.5;

· 3 cm nisip/ folie polietilenă

· 20 cm balast stabilizat cu ciment;

· 20 cm fundație din balast;

· 7 cm nisip cu rol anticapilar.

Siguranța circulației

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere se realizează lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulaţie), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Reglementarea circulaţiei va fi întocmită conform standardelor şi normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulaţiei printr-o semnalizare şi o presemnalizare corespunzătoare.

O atenţie deosebită va fi acordată siguranţei circulaţiei, atât rutiere cât şi pietonale, astfel:

· se va proceda la realizarea marcajului orizontal şi plantarea de indicatoare rutiere, În concordanţă cu legislaţia în vigoare;

· trecerile de pietoni vor fi semnalizate prin marcaje.

Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1/2011 şi

constau în montarea a 54 indicatoare după cum urmează:

· indicatoare de reglementare:

· de prioritate;

· de obligare;

· indicatoare de interzicere sau restricţie;

· indicatoare de informare;

Stâlpul de susţinere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înălţimea sa va fi prevăzut a se executa dintr-o bucată. Fundaţiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susţinere a semnalizării verticale vor fi executate la nivelul părţii carosabile si vor fi din beton C16/20.

Lucrările de semnalizare orizontală se vor realiza conform SR 1848-7/2015 şi constau în efectuarea marcajelor longitudinale şi transversale după cum urmează:

· marcaje longitudinale – axiale – de separare a benzilor de circulaţie;

· marcaje transversale;

· marcaje de traversare pentru pietoni.

Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oţel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe faţa cărora se aplică folie retro-reflectorizantă din clasa 2 (high intensity grade).

Scopul lucrărilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte precum şi pentru presemnalizarea direcţiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.).

Marcajele longitudinale se execută astfel:

· Linie discontinuă tip B cf. STAS 1848-7 pentru separarea sensurilor de circulaţie;

· Linie continuă simplă tip E cf. STAS 1848-7 pentru separarea sensurilor de circulaţie;

· Linie discontinua simpla tip I cf. STAS 1848-7 pentru marcaje de ghidare in intersectii.

Marcajele transversale se execută la intersecţii pentru a presemnaliza conturul insulelor sau al zonelor cu caracter special.

Marcajele diverse reprezintă săgeţile pentru presemnalizarea direcţiilor de mers, a elementelor verticale ale infrastructurilor alăturate drumului şi ale altor zone cu caracter special.

Scurgerea apelor

Apele pluviale sunt directionate spre gurile de scurgere noi, fiind preluate de canalizarea pluviala. Canalizarea pluviala nu face parte din acest proiect, fiind volum separat al documentatiei. 

Strazile ce fac obiectul prezentului studiu, au o lungime insumata de 1,864 km, in ambele varainte, supusi analizei. Lucrarile prevazute a fi efectuate in vederea reabilitarii si modernizarii acestora sunt: 

a) Desfacerea sistemului rutier existent, operatie care presupune sapatura in teren tare pana la cota de fundare prevazuta prin proiect; 

b) Nivelarea si compactarea patului drumului in vederea asternerii stratului de forma din balast stabilizat de 20 cm grosime; 

c) Asternerea succesiva a stratului de forma din balast stabilizat, precum si a stratului inferior de fundatie din balast de 30 cm si compactarea acestuia corespunzator normelor tehnice in vigoare in corelare cu prevederile caietelor de sarcini elaborate de proiectant la faza Proiect Tehnic; 

d) Asternerea stratului superior de fundatie din piatra sparta de 25 cm si compactarea acestuia corespunzator normelor tehnice in vigoare in corelare cu prevederile caietelor de sarcini elaborate de proiectant la faza Proiect Tehnic; 

e) Curatarea intregii suprafete a strazilor prin suflare; 

f) Amorsarea cu amorsa bituminoasa cationica de 0.09 kg/mp in vederea 

g) asternerii stratului de legatura din binder de criblura; 

h) Asternerea stratului de baza din anrobat bituminos tip AB 31,5 cu grosime minima de 8 cm; 

i) Asternerea stratului de legatura din binder de criblura BAD22,4 cu grosime minima de 6 cm; 

j) Curatarea suprafetei prin suflare; 

k) Amorsarea stratului de legatura cu amorsa bituminoasa de 0.06 kg/mp in 

l) vederea asternerii stratului de uzura; 

m) Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 de 4 cm; 

n) Profilarea acostamentelor si inchiderea acestora piatra sparta; 

o) realizarea lucrarilor de semnalizare verticala si marcaje orizontale. 

Alte lucrari conexe necesare a fi luate in considerare la efectuarea lucrarilor de reabilitare a strazilor sunt organizarea de santier si semnalizarea pe timpul executiei a lucrarilor . 

